| СОДЕРЖАНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ВВЕДЕНИЕ |  |  | 3 |
| ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРГИЕВ ПОСАД |  |  | 11 |
| I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ |  |  | 16 |
| II. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ |  |  | 17 |
| 1. | ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ |  | 18 |
|  | 1.1 | Мероприятия по развитию гостеприимной инфраструктуры | 18 |
|  | 1.2 | Мероприятия по развитию структуры общественного обслуживания | 19 |
|  | 1.3 | Мероприятия по совершенствованию структуры жилой застройки | 19 |
|  | 1.4 | Мероприятия по развитию производственных, коммунальных предприятий и территорий специального назначения | 20 |
|  | 1.5 | Мероприятия по развитию санаторно-курортных объектов и туристско-рекреационных объектов | 20 |
|  | 1.6 | Мероприятия по развитию спортивной инфраструктуры | 20 |
|  | 1.7 | Мероприятия по эколого-ориентированному развитию городского поселения и формированию системы ландшафтно-пешеходного каркаса | 21 |
|  | 1.8 | Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры | 21 |
|  | 1.9 | Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры | 35 |
|  | 1.10 | Мероприятия по охране окружающей среды | 49 |
| 2. | ОХРАНА ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ |  | 52 |
|  | 2.1 | Объект всемирного наследия ансамбль Троице-Сергиевой лавры | 52 |
|  | 2.1.1 | Территория ансамбля Троице-Сергиевой лавры | 54 |
|  | 2.1.2 | Охранная зона ансамбля Троице-Сергиевой лавры | 59 |
|  | 2.1.3 | Зоны регулирования застройки ансамбля Троице-Сергиевой лавры | 63 |
|  | 2.1.4 | Зоны охраняемого природного ландшафта ансамбля Троице-Сергиевой лавры | 94 |
|  | 2.2 | Объекты культурного наследия федерального и регионального значения, расположенные на территории и в границах зон охраны ансамбля Троице-Сергиевой лавры | 103 |
|  | 2.2.1 | Описание границ территорий объектов культурного наследия федерального и регионального значения, расположенных на территории и в границах зон охраны ансамбля Троице-Сергиевой лавры | 105 |
|  | 2.3 | Баланс территорий зон охраны ансамбля Троице-Сергиевой лавры | 118 |
|  | 2.4 | Объекты культурного наследия, расположенные в сельских населенных пунктах городского поселения Сергиев Посад | 119 |
|  | 2.4.1 | Объект культурного наследия регионального значения церковь Воскресения Христова, 1778 г., 1808 г. в с. Захарьино (88) | 119 |
|  | 2.4.2 | Объекты культурного наследия регионального значения усадьба «Хомяково» с главным домом, кон. XVIII-сер. XIX вв. (90, 91), церковь Казанской Иконы Божией Матери, 1796-1805 гг. (92) и часовни, 1848 г. (93) в с. Хомяково | 126 |
|  | 2.4.3 | Объект культурного наследия регионального значения церковь Рождества Пресвятой Богородицы, 1805 г. в с. Мишутино (89) | 131 |
|  | 2.4.4 | Объект культурного наследия федерального значения церковь Спаса Нерукотворного Образа, 1848-1853 гг., 1880-е гг. в с. Деулино (64) | 135 |
|  | 2.4.5 | Объекты культурного наследия регионального значения собор Сошествия Святого Духа, 1860-1861гг. (86) и надвратная колокольня с келейным корпусом, 1896-1898 гг. в д. Смена (85) | 140 |
|  | 2.4.6 | Объект культурного наследия регионального значения церковь Корсуновской иконы Божией Матери, 1825-1834 гг. в с. Глинково (87) | 143 |
| 3. | ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ |  | 144 |
|  | 3.1 | Параметры планируемого развития зон жилых зон | 146 |
|  | 3.2 | Параметры планируемого развития общественно-деловых зон | 149 |
|  | 3.3 | Параметры планируемого развития производственных и коммунальных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктуры | 154 |
|  | 3.4 | Параметры планируемого развития зон специального назначения | 157 |
|  | 3.5 | Параметры планируемого развития зон рекреационного назначения | 158 |
|  | 3.6 | Параметры планируемого развития зон сельскохозяйственного назначения | 160 |
| 4. | МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗМЕНЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРГИЕВ ПОСАД |  | 162 |
| 5. | ОСНОВНЫЕ ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРГИЕВ ПОСАД |  | 167 |

УТВЕРЖДЁН

Решением Совета депутатов

городского поселения Сергиев Посад

от _______________ №_______

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРГИЕВ ПОСАД

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

# ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области выполнен Государственным унитарным предприятием Московской области «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства» (ГУП МО «НИиПИ градостроительства») в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и постановлением Правительства Московской области от 11.07.2007 г. № 517/23 «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных положений градостроительного развития».

Генеральный план подготовлен на основании договора с Администрацией городского поселения от 9.07.08 № 133-2008 в соответствии с Градостроительным заданием, утвержденным Главным управлением архитектуры Московской области и заданием на проектирование, утвержденным Главой городского поселения.  Основанием для разработки генерального плана является постановление Главы городского поселения Сергиев Посад «О разработке проекта Генерального плана муниципального образования «Городское поселение Сергиев Посад» от 16.01.2008  № 12-П.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учёта интересов граждан и их объединений.

Генеральный план выполнен по результатам анализа материалов государственной и ведомственной статистики, данных, предоставленных Администрацией поселения по формам, подготовленным институтом, а также материалов, переданных органами исполнительной власти Российской Федерации и Московской области.

При разработке проекта использованы следующие документы:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Водный кодекс Российской Федерации;

Лесной кодекс Российской Федерации;

Земельный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 №131;

- Федеральный закон от 10/01/2002 № 7-ФЗ « Об охране окружающей среды»;

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ  «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

Схема территориального планирования Московской области - основные положения градостроительного развития (утверждена постановлением Правительства Московской области от 11.07.2007 г. № 517/23);

Закон Московской области от 07.03.2007 № 36/2007-ОЗ «О Генеральном плане развития Московской области»;

Закон Московской области от 21.01.2005 № 26/2005-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Московской области»;

Закон Московской области от 28.02.2005 № 60/2005-ОЗ «О статусе и границах Cергиево-Посадского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований».

Схемой территориального планирования Московской области - основными положениями градостроительного развития, утверждённой постановлением Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23, определены устойчивые системы расселения. Город Сергиев Посад является одним из «опорных» городов Сергиево-Посадской рекреационно-аграрной устойчивой системы расселения.

При подготовке проекта были учтены материалы Схемы территориального планирования Московской области – основных положений градостроительного  развития в части мероприятий по территориальному планированию, относящихся к территории городского поселения Сергиев Посад, в том числе:

- функционально-пространственное зонирование Московской области в части формирования планируемых особо охраняемых природных территорий, территорий градостроительной активности, прочих территорий в границах городского поселения;

-   границы территории планируемых особо охраняемых территорий Московской области в части  формирования природно-исторической территории (ландшафта)  "Исторический город  Сергиев Посад", планируемых природных экологических территорий;

- планируемые зоны размещения объектов капитального строительства областного значения – территории концентрации градостроительной активности, в том числе в части формирования системных туристско-рекреационных центров регионального уровня в городском поселении Сергиев Посад;

- пространственные преобразования Московской области в части реорганизации транспортного обслуживания и инженерного обеспечения;

- материалы Схемы территориального планирования транспортного обслуживания Московской области в части формирования объектов транспортной инфраструктуры городского поселения Сергиев Посад.

Актуальность подготовки проекта  Генерального плана городского поселения  Сергиев Посад  обусловлена:

необходимостью обеспечения согласованного развития городского поселения  в структуре Московской области в соответствии со Схемой территориального планирования Московской области — основными положениями градостроительного развития, утверждённой постановлением Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23;

необходимостью подготовки документа территориального планирования муниципального образования, соответствующего  требованиям современного законодательства;

истечением срока реализации предыдущего документа территориального планирования (генерального плана) города Сергиев Посад;

необходимостью сохранения исторического наследия;

изменениями социально-экономической и демографической ситуации, экологической обстановки;

интенсификацией  инвестиционно-строительной деятельности;

необходимостью реконструкции и развития инженерно-транспортной инфраструктуры.

При подготовке проекта были учтены следующие материалы ранее разработанной градостроительной документации:

Генеральный план г. Загорска (ныне г. Сергиев Посад), подготовленный Институтом генпланов, инженерного оборудования и экспериментального проектирования (ИНСТИТУТ ГЕНПЛАНОВ) в 1972 г.;

Проект районной планировки Загорского (ныне Сергиево-Посадского) района, подготовленный Институтом генпланов, инженерного оборудования и экспериментального проектирования (ИНСТИТУТ ГЕНПЛАНОВ)  в 1977 г.;

Проект зон охраны памятников истории и культуры г. Загорска, подготовленный Институтом генпланов, инженерного оборудования и экспериментального проектирования (ИНСТИТУТ ГЕНПЛАНОВ)  в 1986 г.;

Проект детальной планировки Центрального района г. Сергиев-Посад, подготовленный институтом «ГЕНПЛАНОВ» в 1990 г.;

Концепция генерального плана комплексного развития г. Сергиев-Посад, подготовленная ГУП МО "НИиПИ градостроительства" в 1995 г. (утверждена Постановлением Главы администрации Сергиево-Посадского района Московской области от 02.10.95№ 1716);

Проект зон охраны памятников истории и культуры Троице-Сергиевой лавры, подготовленный ГУП «МСК-ЦЕНТР» в 2002 г.

При подготовке генерального плана городского поселения Сергиев Посад использовались материалы инженерных изысканий.

Инженерно-геологические изыскания:

- Отчёт «Изучение инженерно-геологических и гидрогеологических процессов Московской области с целью прогноза изменений геологической среды и ее охраны» (Министерство геологии РСФСР, ПГО «Центргеология», 1986 г.). Картографические приложения к отчету содержат следующие карты:

- Инженерно-геологическая карта Московской области, М 1:200000;

- Карта инженерно-геологического (типологического) районирования Московской области, М 1:200 000;

- Инженерно-геодинамическая карта Московской области, М 1:200000;

- Карта изменений геологической среды Московской области, М 1:200000;

- Схематическая карта прогноза распространения карстово-суффозионных процессов в Московской области, М 1:200 000.

- Геологическая карта четвертичных отложений Московской области, М 1:500000 (Министерство природных ресурсов РФ, Центральный региональный геологический центр, 1998 г.);

- Геологическая карта дочетвертичных отложений Московской области, М 1:500000 (Министерство природных ресурсов РФ, Центральный региональный геологический центр, 1998 г.).

Инженерно-гидрометеорологические изыскания:

- СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»;

- Справка ГУ «Московский ЦГМС-Р» о краткой климатической характеристике района по данным метеорологической станции «Павловский Посад» за период с 1991 по 2000 гг.

Инженерно-экологические изыскания:

- Эколого-геохимическая карта Московского полигона, М 1:200000 (Министерство природных ресурсов РФ, ИМГРЭ, 1998 г.);

- Отчёт «Выполнение экологической оценки грунтовых вод и вод артезианских комплексов на территории Московской области» (ООО «Пелоид», 1997 г.);

- Эколого-гидрогеологическая карта вод эксплуатационных комплексов, М 1:350000 (МНПЦ «Геоцентр-Москва»);

- Эколого-гидрогеологическая карта грунтовых вод, М 1:350000 (МНПЦ «Геоцентр-Москва»).

Изыскания грунтовых строительных материалов:

- Карта полезных ископаемых Московской области, М 1:500000 (Министерство природных ресурсов РФ, Центральный региональный геологический центр, 1998 г.);

- Отчёт «Комплексная схема использования нерудного сырья в Московской области  на базе автоматизированной информационной поисковой системы» (ГК «НИиПИ градостроительства», 1994 г.).

Изыскания источников водоснабжения на базе подземных вод:

- Гидрогеологическая карта Московской области, М 1:500000 (Министерство природных ресурсов РФ, Центральный региональный геологический центр, 1998 г.).

Инженерно-геодезические изыскания:

- Цифровые топографические основы на территорию городского поселения (М 1:5000) и на территории населенных пунктов (М 1:2000), выполненные в системе координат СК 95 в 2009 и 2010 гг. на основании ортофотопланов и архивных материалов (М 1:500-М  1:25000).

Генеральный план городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района содержит положения о территориальном планировании и соответствующие карты (схемы).

Положения о территориальном планировании включают в себя:

- Цели и задачи территориального планирования городского поселения Сергиев Посад

- Перечень мероприятий по территориальному планированию городского поселения Сергиев Посад и указание на последовательность их выполнения.

На картах (схемах) отображены:

1) граница городского поселения Сергиев Посад;

2) границы земель сельскохозяйственного назначения, границы земель лесного фонда, границы земель водного фонда, границы земель существующих и планируемых особо охраняемых природных территорий регионального значения;

3) существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта, связи;

4) границы функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон;

5) границы зон с особыми условиями использования территорий;

6) границы земельных участков, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства регионального и местного значения либо на которых размещены объекты капитального строительства, находящиеся в государственной и муниципальной собственности, а также границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства регионального и местного значения, включая объекты, необходимые для выполнения полномочий местного самоуправления;

7) границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий;

8) границы зон инженерной и транспортной инфраструктур.

Карты (схемы) положений о территориальном планировании городского поселения Сергиев Посад включают:

| I.1 | Генеральный (проектный) план. | 1:10000 |
| --- | --- | --- |
| I.2 | Карта (схема) планируемого функционального зонирования территории городского поселения. | 1:10000 |
| I.3 | Карта (схема) планируемого размещения объектов, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления городского поселения. | 1:10000 |
| 1.4 | Карта (схема) планируемого развития транспортной инфраструктуры местного значения в границах городского поселения. | 1:10000 |
| I.5 а) | Карта (схема) планируемого развития инженерных коммуникаций и сооружений местного значения в границах городского поселения. Схема планируемого развития водоснабжения, бытовой канализации и организации поверхностного стока. | 1:10000 |
| I.5 б) | Карта (схема) планируемого развития инженерных коммуникаций и сооружений местного значения в границах городского поселения. Схема планируемого развития газо- и теплоснабжения, электроснабжения и связи. | 1:10000 |
| I.6 | Карта (схема) границ зон с особыми условиями использования территории городского поселения (в том числе «границы зон негативного воздействия планируемых объектов капитального строительства местного значения»). | 1:10000 |
| I.7 | Карта (схема) границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий. | 1:10000 |

Материалы по обоснованию Генерального плана включают

текстовую часть (пояснительную записку) и следующие карты (схемы):

| II.1 | Схема размещения городского поселения на территории Московской области. Схема расположения городского поселения Сергиев Посад в системе расселения Сергиево-Посадского района Московской области. | б/м |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1: 50000 |
| II.2 | Схема использования территории (опорный план). | 1:10000 |
| II.3 | Схема дифференциации жилых районов города Сергиев Посад по уровню социально-культурного, коммунально-бытового и транспортного обслуживания, по уровню развития инженерной инфраструктуры и потребительским качествам жилой застройки. | 1:10000 |
| II.4 | Схема существующего зонирования территории города Сергиев Посад по характеристикам жилой застройки. | 1:5000 |
| II.5 | Схема границ существующих зон с особыми условиями использования территории. Схема ландшафтов и инженерно-геологических условий. | 1:10000 |
| II.6 | Схема результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства местного значения. | 1:10000 |
| II.7 | Схема зон существующего и планируемого размещения объектов капитального строительства, находящихся в федеральной, региональной и муниципальной собственности. | 1:10000 |
| II.8 | Схема планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке. | 1:10000 |
| II.9 | Схема существующих и планируемых земель промышленности, энергетики, транспорта, связи. | изготовлено в 1:10000, распечатано в1:20000 |

Историко-культурное наследие и проект зон охраны объектов культурного наследия на территории городского поселения Сергиев Посад

|  | Историко-культурные исследования территории городского поселения Сергиев Посад. Ландшафтный и визуально-пространственный анализ |  |
| --- | --- | --- |
| III.1.1 | Исторический план городского поселения (с использованием топографической карты Московской и Владимирской губерний 1860 г.). | 1:25000 |
| III.1.2 | Гипсометрическая схема рельефа городского поселения Сергиев Посад. | 1:25000 |
| III.1.3 | Историко-культурный опорный план городского поселения Сергиев Посад. | 1:25000 |
| III.1.4 | Схема ландшафтно-визуального анализа городского поселения Сергиев Посад. | 1:25000 |
| III.1.5 | Историко-культурный опорный план г.Сергиев Посад | 1:5000 |
| III.1.6 | Схема визуально-пространственного анализа г.Сергиев Посад. | 1:5000 |
| III.1.7 | Схема границ зон охраны. Режимы использования земель и градостроительные регламенты. | 1:5000 |
|  | Проект зон охраны объекта всемирного наследия – ансамбля Троице-Сергиевской лавры |  |
| III.2.1 | Историко-культурный опорный план. Фрагмент центральной части города. | 1:2000 |
| III.2.2 | Карта (схема) границ зон охраны. Режимы использования земель и градостроительные регламенты. Фрагмент центральной части города. | 1:2000 |
| III.2.3 | Схема современного функционального использования территорий. Фрагмент центральной части города. | 1:2000 |
|  | Планируемые границы зон охраны объектов культурного наследия городского поселения Сергиев Посад |  |
| III.3.1 | Архитектурный комплекс Спасо-Вифанского монастыря и Спасо-Вифанской семинарии. |  |
|  | Историко-культурный опорный план. | 1:2000 |
| III.3.2 | Карта (схема ) планируемых границ зон охраны. Режимы использования земель и градостроительные регламенты. | 1:2000 |
| III.3.3 | Архитектурный комплекс Гефсиманско-Черниговского скита и Боголюбской киновии. |  |
|  | Историко-культурный опорный план. | 1:2000 |
| III.3.4 | Карта (схема ) планируемых границ зон охраны. Режимы использования земель и градостроительные регламенты. | 1:2000 |
| III.3.5 | с. Деулино. Объект культурного наследия федерального значения ц.Спаса Нерукотворного Образа. | 1:5000 |
|  | Историко-культурный опорный план. |  |
|  | Карта (схема ) планируемых зон охраны. Режимы использования земель и градостроительные регламенты. |  |
| III.3.6 | с. Мишутино. Объект культурного наследия регионального значения ц.Рождества Пресвятой Богородицы. | 1:5000 |
|  | Историко-культурный опорный план. |  |
|  | Карта (схема ) планируемых зон охраны. Режимы использования земель и градостроительные регламенты. |  |
| III.3.7 | с. Хомяково. Объект культурного наследия регионального значения. Усадьба «Хомяково» с главным домом, ц. Казанской иконы Божией Матери, часовня. | 1:5000 |
|  | Историко-культурный опорный план. |  |
|  | Карта (схема) планируемых зон охраны. Режимы использования земель и градостроительные регламенты. |  |
| III.3.8 | с. Захарьино. Объект культурного наследия регионального значения ц. Воскресения Христова. | 1:5000 |
|  | Историко-культурный опорный план. |  |
|  | Карта (схема ) планируемых зон охраны. Режимы использования земель и градостроительные регламенты. |  |
| III.3.9 | с.Глинково . Объект культурного наследия регионального значения. ц. Корсуновской иконы Божией Матери. | 1:5000 |
|  | Историко-культурный опорный план. |  |
|  | Карта (схема ) планируемых зон охраны. Режимы использования земель и градостроительные регламенты. |  |
| III.3.10 | д.Смена . Объект культурного наследия регионального значения. Собор Сошествия Святого Духа, надвратная колокольня с келейным корпусом Корсуновской иконы Божией Матери. | 1:5000 |
|  | Историко-культурный опорный план. |  |
|  | Карта (схема) планируемых зон охраны. Режимы использования земель и градостроительные регламенты. |  |
|  | Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |  |

# ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

# ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРГИЕВ ПОСАД

Сергиев Посад – один из старейших городов Подмосковья. Своей древней историей, живописным природным ландшафтом, великолепными памятниками архитектуры он достойно украшает «Золотое кольцо» России.

Начало истории города относится ко времени основания в 1337 году обители в честь Троицы одиноким отшельником, вошедшим в историю России как Преподобный Сергий Радонежский. Обитель стала впоследствии Троицким монастырем, а с 1744 года по указу Императрицы Елизаветы монастырь был возведен в статус Лавры.

Значение Троице-Сергиевого монастыря и самого города, как в древности, так и в значительной степени в настоящее время отождествляется с личностью Сергия Радонежского, внесшего неоценимый вклад в утверждение Православия на Русской земле и  становление Российской государственности.

Сергиев Посад  многие века назад стал поворотной точкой российской истории. Троицкий игумен Сергий в 1380 году благословил князя Дмитрия и отправил с ним в поход против несметного войска хана Мамая двух иноков-схимников – Пересвета и Ослябю. Это подняло дух русского войска и придало походу на Мамая характер священной войны, во многом способствовало победе на Куликовом поле.

Сюда, в Троице-Сергиевский монастырь, прежде чем принять царствие, приезжали поклониться святым мощам  и испросить благословение  наследники Российского Престола.

Сергиев Посад является местом создания и размещения признанных ценностей и объектов мировой культуры. Здесь в XV веке Андрей Рублев создал образ Святой Троицы.   Этот всемирно признанный шедевр  до 20-х годов ХХ века являлся храмовым образом главного собора монастыря.

На территории города во всем своем великолепии сохраняется объект  всемирного значения - ансамбль Троице-Сергиевой лавры.

При подготовке генерального плана использованы и учтены текстовые и графические материалы ЮНЕСКО о  признании ансамбля Лавры памятником мирового значения - Решение Комитета Всемирного Наследия, XVII сессия, реестр № 657 от 11 декабря 1993 года. Это единственный объект, отнесенный ЮНЕСКО к объектам всемирного наследия, расположенный на территории Московской области.

Значение Сергиева Посада как одной из важнейших святынь Православного мира не утрачено и в настоящие дни. Сергиев Посад является одним из важнейших мест паломничества в России. Как в древности, так и сегодня, Лавра привлекает   массы паломников со всех концов света. Кроме православных христиан,  сюда стекаются и массы туристов.

В Сергиевом Посаде жили и работали выдающиеся деятели Русской культуры (Флоренский, Фаворский, Пришвин и др.).

В 1814 г. в монастырь была переведена Московская Духовная Академия, действующая  и в наше время. Здесь хранятся   литературные памятники и древние акты.

Сергиев Посад - город, претендующий на звание Духовной Столицы Православного Мира, Духовного Центра России.

Расположенный в центре города Троицкий монастырь был основан у слияния двух рек – Кончуры и Вондюги, заключенных в глубокие тальвеги и овраги, через которые с разных сторон открываются виды на монастырский комплекс – Троице-Сергиеву лавру. Вокруг монастыря складывались посады и слободы.  К началу Нового времени вместе со слободами и селом Троице-Сергиев монастырь походил на торгово-ремесленный город. Развитие исторической градостроительной структуры, начиная  с  исторического плана 1768 г., осуществлялось на регулярной основе. Перепланировка города получила завершение к 60-м годам XIX в.

Последующие этапы развития города не всегда органично и последовательно развивали градостроительные идеи, заложенные при основании города. Не всегда проекты регулярной перепланировки XVIII в. имели преемственное продолжение исторических традиций. Ещё во второй половине XIX в. в городе стали появляться заводы, фабрики, различные производства. Значительный ущерб историческому наследию был нанесен в советское время, когда Лавра закрывалась, священничество и монашество уничтожалось. В  ХХ веке были уничтожены и потеряны многие культурные и исторические ценности.

Целый ряд пространственных трансформаций городской среды на разных этапах развития города в ХХ в. изменили облик города и отдельных его районов. Тем не менее, в городе сохранились наиболее ценные исторические и культурные памятники, характерные элементы городской среды, особенно в центральной исторической части города и ближайшем пригороде.

В списках объектов культурного наследия городского поселения Сергиев Посад по данным министерства культуры Московской области (от 16.05.2009 г.) 124 объекта культурного наследия (федеральных, региональных, выявленных). 110 объектов культурного наследия расположены в пределах города. 43 объекта федерального значения  являются неотъемлемой составляющей ансамбля Троице-Сергиевой лавры. На территории городского поселения  расположены четыре исторически сложившихся архитектурных комплекса:

ансамбль Троице-Сергиевой лавры;

архитектурный комплекс Спасо-Вифанского монастыря и Спасо-Вифанской семинарии;

архитектурный комплекс Гефсиманско-Черниговского скита и Боголюбской киновии;

монастырь «Параклитова пустынь».

Архитектурные комплексы Вифании, Гефсиманско-Черниговского скита и Боголюбской киновии составляют с ансамблем Лавры единый историко-культурный, визуально-пространственный объект. Природно-ландшафтная композиционная ось северо-запад – юго-восток от села Благовещенье до деревни Глинково сохраняет свою актуальность до настоящего времени, несмотря на некоторые утраты  ХХ века,

Поверхность земли формирует в центральной части города некую гигантскую чашу (амфитеатр), в середине которой на доминирующем относительно ближних точек плато расположена Лавра. Поэтому с дальних точек даже на больших расстояниях Лавра воспринимается отчетливо. Эта характерная особенность пространственной организации природного ландшафта  предопределила особенности размещения основных объектов монастыря, а, впоследствии, особенности организации дорог и городских улиц, размещения посадов, с характерными направлениями осей уличной сети дорегулярной, а затем и регулярной планировки кварталов застройки.

Особенность подготовки генерального плана городского поселения Сергиев Посад состоит в том, чтобы выявить и развить значимость города при достижении цели пространственного развития городского поселения – повышения качества жизни населения и обеспечении роста экономики. Учитывая особенности и специфику города, объем и ценность исторического наследия,  слагавшегося веками, непреходящие ценности русской и православной культуры, задачи по сохранению природного и исторического наследия, сохранению самобытности городской и ландшафтной среды должны стать ведущими и определяющими при разработке стратегии городского поселения.

Одновременно с разработкой  Генерального плана разработан  проект зон охраны памятников истории и культуры городского поселения, который определил стратегию и меры по охране  памятников архитектуры. Одновременная подготовка документов обеспечила согласованные решения, направленные на сохранение отдельных объектов культурного наследия и ансамблей, а также на сохранение исторической городской среды и историко-культурных ландшафтов в целом.

Подготовка документов является особенно актуальной в преддверии знаменательной даты: 2014 год – год семисотлетия со дня рождения Преподобного Сергия Радонежского.

Городское поселение Сергиев Посад расположено в центре южной части Сергиево-Посадского муниципального района Московской области и граничит со следующими поселениями Сергиево-Посадского муниципального района Московской области:

- на севере  - с сельским поселением Реммаш;

- на северо-востоке - с городскими поселениями Пересвет и Скоропусковский;

- на востоке  - с сельским поселением Березняковское;

- на юге и юго-востоке  - с сельским поселением Лозовское;

- на юго-западе  - с городским поселением Хотьково;

- на западе  - с сельским поселением Васильевское;

- на северо-западе  - с сельским поселением Шеметовское.

Граница почти на всем протяжении идет по лесным кварталам Хомяковского и Сергиево-Посадского лесничеств и только на юго-востоке – по федеральной автодороге М-8 «Холмогоры».

В соответствии с законом Московской области от 28.02.2005 № 60/2005-ОЗ (ред. от 19.04.2007) «О статусе и границах Сергиево-Посадского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований» площадь территории городского поселения Сергиев Посад составляет 23078 га.

Общая численность постоянного населения городского поселения Сергиев Посад на 01.01.2010 г. составила 112,9 тыс. человек.

Через Сергиев Посад проходит линия наиболее урбанизированных территорий южной части Сергиево-Посадского муниципального района: с. Абрамцево  –  г. Хотьково  –  город Сергиев Посад – р.п. Скоропусковский – города Пересвет и Краснозаводск.  Это почти единое  жилое образование по доминирующим признакам пространственной организации и функционального освоения территория городского поселения разделяется на две зоны, условной границей между которыми является участок Большого окружного железнодорожного кольца БМО:

-  северо-западную, «сельскую», залесенную часть, которая включает населенные пункты п. Загорские Дали, с.Мишутино, с.Деулино и другие;

- юго-восточную, «городскую», где располагается город Сергиев Посад и тяготеющие к нему населенные пункты.

Территория к востоку и югу от города изрезана реками  Торгошей и Кончурой и их многочисленными притоками. На них созданы водохранилища – Лесное озеро, Скитские пруды, Вифанские пруды и другие искусственные водоемы.

Планировочная организация юго-восточной части городского поселения продиктована исторически сложившейся радиальной структурой Сергиева Посада, в которой все реки и все дороги пересекаются в центре – вокруг Троице-Сергиевой лавры.

Территория всего прилегающего к городу западного сектора городского поселения отмечена наличием бассейна визуального восприятия ансамбля Троице-Сергиевой лавры с максимально дальних точек.

На территории городского поселения в с. Глинково, п. НИИРП, с. Деулино, с. Мишутино, д. Захарьино, с. Хомяхово  находятся памятники архитектуры.

Почти весь город входит в природно-историческую территорию № 10 «Исторический город Сергиев Посад».

В соответствии со Схемой территориального планирования Московской области – основные положения градостроительного развития в «Перечне зон планируемого размещения объектов капитального строительства областного значения – планируемых территорий концентрации градостроительной активности» в г. Сергиев Посад зарезервированы «Территории формирования системных туристско-рекреационных центров в населённых пунктах» площадью 15 га.

В целях территориального планирования территория города Сергиев Посад   разделена на 12 планировочных районов:

«1. Центральный» – объединяет историческое ядро города, современную административную площадь и прилегающие к ним кварталы.

«2. Клементьевский» – представлен различными типами жилой застройки, кроме многоэтажной. Его северо-западная граница проходит вдоль системы прудов – Банный и Келарский,  юго-восточная граница проходит по железной дороге. В этом районе находится закрытое кладбище.

«3.Западный» и «4. Гражданский» - районы индивидуальной жилой застройки. Почти в центре Западного расположена городская больница №1.

«5. Углич» и «6. Рабочий»  - относительно новые районы города.  Их разделяет проспект Красной Армии. В районе Углич преобладает среднеэтажная застройка. В Рабочем – застройка всех типов, от садоводческих товариществ до многоэтажной застройки - объединилась вокруг территории производственного предприятия.

Районы «6. Рабочий» и «7. Восточный» разделяет Ярославское направление МЖД. Восточный – район преимущественно индивидуальной застройки.

К востоку от Скитских прудов располагается район «8. Ферма», где находится Черниговский скит, пос. Киновия, территория войсковой части и 5-этажная застройка.

«9. Птицеград» связан со Всероссийским научно-производственным комплексом  птицеводческого профиля.

«10. Афанасовское» – район индивидуальной застройки, в центре которого находится санаторий-профилакторий.

«11. Южный промышленный» район объединяет территории крупных предприятий:

«12. Семхоз» – юго-западный периферийный район индивидуальной застройки.

Названия планировочных районов приняты в соответствии с их историческими названиями.  Границы планировочных районов проходят по естественным природным рубежам – рекам, оврагам, водоемам, а также по железным и автомобильным дорогам.

Объекты обслуживания общегородского значения сконцентрированы вдоль главной артерии города – проспекта Красной Армии и в кварталах, прилегающих к центральной части города.

На территории городского поселения расположены особо охраняемые природные территории областного значения:

Особо охраняемые природные территории областного значения:

- Государственный природный заказник   «Варавинский овраг» (№ 167). Заказник расположен в кв. 95, 96 Сергиево-Посадского участкового лесничества;

- прочая ключевая территория № 29-06 «Варавинский овраг и примыкающий к нему лесной массив». Описание объекта и границы совпадают с описанием Государственного природного заказника   «Варавинский овраг»;

- транзитная территория № 19 между КПТ 1001а («Журавлиная родина», Батьковско-Дубненский массив) и КПТ 04-07 («Нелидово-Балабановская лесная дача (Чернолесье)»). На территории городского поселения Сергиев Посад в границы транзитной территории входят кв. 82-84, 94-95, 107-109, 120-122, 129-130 Хомяковского участкового лесничества Сергиево-Посадского филиала лесничества ФГУ «Мособллес».

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) муниципального значения:

- Природный комплекс «Островок». В границах г. Сергиев Посад на территории 82,35 га, прилегающей к ул. Фестивальная, включая Вифанские пруды, сложился естественный природный комплекс, который нуждается в установлении режима особой охраны.

- Заказник районного значения «Березовая роща в районе Красюковки». Площадь – 2,0 га. Сохранившийся небольшой массив березового леса в сочетании  с прудом представляет собой живописный ландшафт в исторической части города.

# I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  ПЛАНИРОВАНИЯ

Целью разработки документации в соответствии со «Схемой территориального планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» является повышение качества жизни населения, социально-экономической эффективности функционирования городских территорий и их инвестиционной привлекательности, реорганизация инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, рациональное природопользование, охрана и использование объектов культурного наследия, сохранение и улучшение окружающей природной среды.

Для достижения поставленной цели в Генеральном плане городского поселения необходимо решить следующие задачи:

  - Развитие Сергиева Посада как историко-культурного и культового центра федерального значения.

  - Децентрализация структуры общественного обслуживания как регионального, так и муниципального значения, формирование периферийных многофункциональных и профильных центров.

  - Комплексная застройка свободных территорий и комплексная реконструкция районов с изношенным жилищным фондом.

  - Обеспечение баланса в городском поселении по численности населения, объему жилищного фонда, количеству мест приложения труда и объектов социальной сферы. Увеличение доли занятых в сервисном секторе экономики.

  - Развитие производственного комплекса города, которое предусматривает диверсификацию производственных отраслей, модернизацию существующих предприятий, создание на их базе новых высокотехнологичных предприятий и инновационных отраслей производства, повышение эффективности использования производственных территорий и объектов.

  - Развитие сельскохозяйственных предприятий птицеводческого профиля.

  - Развитие санаторно-курортных объектов на базе минеральных ресурсов.

  - Развитие туристско-рекреационных объектов.

  - Развитие спортивной инфраструктуры.

  - Создание студенческого центра.

  - Эколого-ориентированное развитие городского поселения.

  - Формирование системы ландшафтно-пешеходного каркаса города, объединяющего объекты притяжения людей, объекты обслуживания разных уровней и рекреационные зоны. Создание непрерывной природно-экологической системы города и городского поселения.

  - Развитие транспортного каркаса городского поселения, направленное на создание транспортных связей, разгружающих городской центр, и формирование периферийных обходов для транзитного транспорта, создание новых транспортно-пересадочных узлов.

  - Развитие инженерной инфраструктуры.

# II. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

Положения по территориальному планированию основаны:

на историко-культурной составляющей, на наличии памятников архитектуры и  истории регионального, федерального и всемирного наследия;

на сложившейся планировочной структуре;

на сложившихся и прогнозируемых тенденциях социально-экономического развития;

на особенностях ландшафта территории поселения;

на имеющихся планировочных ограничениях.

Зонами с особыми условиями использования территории являются:

- водоохранные зоны рек и ручьев;

- существующие и планируемые охранные (технические) коридоры линий электропередачи;

- полосы отвода железной дороги;

- полосы отвода существующих и планируемых автомобильных дорог;

- санитарно-защитные зоны существующих производственных предприятий и коммунально-складских объектов;

- санитарно-защитные зоны планируемых объектов капитального строительства местного значения:

мусороперерабатывающий комплекс – 1000 м,

кладбища – 500 м,

автодром – 400 м,

реконструируемые очистные сооружения бытовой канализации – 300 м,

планируемые очистные сооружения бытовой канализации на юго-западе городского поселения – 300 м,

планируемые очистные сооружения бытовой канализации в сельских населенных пунктах – 150-200 м,

коммунально-складские и автотранспортные предприятия, очистные сооружения ливневой канализации – 50 м;

- зоны охраны объектов культурного наследия:

территории памятников,

зоны охраны памятников,

зоны регулирования застройки,

зоны охраняемого ландшафта.

## 1. ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

В проекте использован историко-культурный, рекреационно-ландшафтный, научно-производственный потенциалы городского поселения, обеспечивающие его полифункциональное развитие, отмечая  в качестве приоритетного вектора развития Сергиева Посада как историко-культурного, духовного и паломнического центра.

В проекте выражена преемственность градостроительных решений, пространственное единство городской среды, требующее сохранения характерных признаков исторической планировки и застройки.

### 1. 1. Мероприятия по развитию гостеприимной  инфраструктуры

- Формирование многофункциональной туристско-паломнической зоны исторического центра города – Троице-Сергиева лавра и ее ближайшее окружение с юга и востока, назначение которой – сохранение исторической среды и развитие гостеприимной инфраструктуры; реорганизация территории, предусматривающая замену диссонирующих зданий на новые, отвечающие параметрам зон регулирования объектов культурного наследия.

- Реставрация, реконструкция памятников культовой архитектуры, возвращение их первоначальных функций: церковь Рождества Христова по ул. К.Маркса, церквей в с.Глинково, в Киновии.

- Формирование «Первого Храмового кольца» из церквей Благочиния, расположенных вне Лавры, обладающих исторической и архитектурной ценностью, в качестве системы центров привлечения паломников и туристов. Реорганизация территорий, прилегающих к храмам, вывод объектов, не связанных с функцией территорий, благоустройство и озеленение с учетом особенностей исторической среды.

- Музеефикация памятников гражданской архитектуры и истории, зданий, связанных с жизнью и пребыванием в Сергиевом Посаде выдающихся деятелей русской культуры  для более полного раскрытия историко-культурного потенциала города.

- Формирование туристической инфраструктуры внешнего, «Второго Храмового кольца», включающего культовые  комплексы Черниговского скита, Вифании, Параклитовой Пустыни, церкви в Глинково. Восстановление утраченных  памятников истории и культуры, а также строительство объектов, связанных с осуществлением основного вида  деятельности Лавры, монастырей, академии.

- Формирование периферийных паломнических комплексов, также входящих во «Второе Храмовое кольцо» в качестве внешней, «отвлекающей» системы посещения города туристами и паломниками:

- в с. Благовещенье – комплекс регионального значения в соответствии   со Схемой территориального планирования Московской области – основные положения градостроительного развития, в «Перечне зон планируемого размещения объектов капитального строительства областного значения – планируемых территорий концентрации градостроительной активности» в г. Сергиев Посад зарезервированы «Территории формирования системных туристско-рекреационных центров в населённых пунктах» (площадь 21,6 га на свободных территориях);

- в с.  Глинково (площадь 5,9 га на свободных территориях);

- вокруг Гефсиманско-Черниговского скита (площадь 20,7 га, частичная реконструкция);

- на основе культурно-просветительского центра «Дубрава» (площадь 10,1 га, частичная реконструкция);

- расширение гостиничной сети города.

- Формирование ландшафтного каркаса, пешеходных зон рек и оврагов, сходящихся к Лавре, с организацией велодорожек и конных маршрутов.

## 1.2 Мероприятия по развитию структуры общественного обслуживания

- Децентрализация системы обслуживания города как общий принцип развития структуры. Равномерное распределение планируемых центров обслуживания районного уровня для обеспечения населения города товарами и услугами эпизодического спроса при пользовании общественным транспортом.

- Обеспечение новых и реконструируемых районов города и сельских населенных пунктов центрами обслуживания местного значения.

- Расположение новых крупных по территории и вместимости административных, торговых, досуговых центров общегородского значения на периферии города, в основном, в северной его части на общегородских транспортных магистралях, что позволяет децентрализовать объекты обслуживания и максимально освободить исторический центр от притока горожан, не связанного с посещением Лавры.

- Формирование на севере города специальзированных центров общегородского значения: Ледовый дворец, Студенческий городок.

- Включение в систему обслуживания планируемых транспортно-пересадочных узлов – «Сергиев Посад Южный» и «Зубачёво».

## Мероприятия по совершенствованию структуры жилой застройки

Развитие жилых зон города планируется на основе использования свободных территорий, реконструкции и модернизации существующих кварталов застройки, сноса ветхого и малоценного фонда.

- Ограничение применения многоэтажной жилой застройки как нарушающей гармоничную историко-культурную среду города.

- Реконструкция зон среднеэтажной застройки (до 6 этажей) и создание комфортной масштабной городской среды.

- Обеспечение параметров нового строительства и реконструкции существующей застройки в исторически сложившихся кварталах в строгом соответствии  с регламентами, установленными в разделе «Историко-культурное наследие и проект зон охраны объектов культурного наследия на территории городского поселения Сергиев Посад».

- Сохранение посадской исторически сложившейся застройки усадебного типа, расположенной  западнее Лавры, где предусматривается мягкая реконструкция в рамках сложившихся морфологических типов, предполагающая замену ветхих жилых домов на новые в рамках параметров плотности, этажности, высоты, определенных в разделе «Историко-культурное наследие» и по специальным "образцовым" проектам жилых домов.

- Размещение малоэтажной застройки квартирного типа на свободных территориях в западной части города на границе с индивидуальной застройкой исторического ядра города.

- Ограничение применения индивидуальной жилой застройки в городе Сергиев Посад как застройки, неэффективно использующей ограниченную территорию города.

- Преобразования в существующих зонах индивидуальной жилой застройки, связанные с необходимостью обеспечения их транспортными связями, инженерными сетями, объектами социального обслуживания.

- Размещение индивидуальной жилой застройки с высокой степенью озеленения в восточной части города при максимальном сохранении существующих зеленых насаждений.

- Преобразование сложившейся структуры населенных пунктов на территории поселения в комфортную систему расселения, создание современных стандартов организации жилой среды, размещение индивидуальной жилой застройки в сельских населенных пунктах.

- Размещение дачных объединений вне планируемых границ населенных пунктов.

## Мероприятия по развитию производственных, коммунальных предприятий и территорий специального  назначения

- Диверсификация производственных отраслей, модернизация существующих предприятий, создание на их базе новых высокотехнологичных предприятий и инновационных отраслей производства.

- Повышение эффективности использования производственных территорий и объектов.

- Вывод жилых кварталов, оказавшиеся в санитарно-защитных зонах от соседних предприятий, и перепрофилирование их под офисные функции или временное жилье.

- Формирование около д. Воронцово коммунально-производственной зоны.

- Размещение мусороперерабатывающего комплекса в северной части городского поселения Сергиев  Посад.

- Размещение кладбищ в северной,  южной и юго-западной частях городского поселения.

## 1.5 Мероприятия по развитию санаторно-курортных объектов и туристско-рекреационных объектов

Формирование вблизи с. Хомяково, где имеются запасы минеральной воды, санаторно-курортных объектов.

Размещение рекреационных объектов около деревень Ивашкино, Фролово, Воронцово (конно-спортивный клуб) на периферии городского поселения вблизи участков леса и водоемов.

## 1.6  Мероприятия по развитию спортивной инфраструктуры

Организация спортивной инфраструктуры низового, каждодневного уровня на  территориях школ.

Создание спортивных площадок во всех районах города, в том числе в зонах отдыха.

Реконструкция спортивных объектов в городе – стадионов «Луч», «Темп», спорткомплекса  «Ферма».

Организация горнолыжных спусков.

Строительство спорткомплекса на Ново-Угличском шоссе, включающего ледовый дворец, бассейн, спортивные залы и другие объекты.

Организация автодрома для занятия картингом в п. Конкурсном.

## 1.7  Мероприятия по эколого-ориентированному развитию городского поселения и формированию системы ландшафтно-пешеходного каркаса

- Эколого-ориентированное развитие городского поселения, которое предусматривает:

- санацию и оздоровление городских территорий,

- модернизацию производственных территорий,

- сокращение санитарно-защитных зон,

- реабилитацию малых рек,

- совершенствование технологии очистки поверхностных и хозяйственно-бытовых стоков,

- совершенствование технологии сбора, очистки и утилизации отходов производства и потребления.

- Создание непрерывной природно-экологической системы. Развитие городского ландшафтного каркаса, который объединяет все природные территории в единый  общегородской зеленый массив, выходящий на прилегающие к городу природные объекты.

- формирование озеленённых территорий общего пользования;

- благоустройство территорий рек и оврагов, входящие в зону охраняемого ландшафта памятников архитектуры;

- создание тематических парков.

### 1.8 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры городского поселения Сергиев Посад предусматривают:

- организацию единой системы магистральных улиц и дорог, обеспечивающей надёжность транспортных связей внутри городского поселения и выход на сеть внешних автомобильных дорог;

- обеспечение связей жилых районов и промышленных территорий, планируемых общественных и паломнических центров между собой;

- разгрузку исторической части города от автомобильного транспорта;

- обеспечение автотранспорта, имеющегося на территории городского поселения, объектами по его обслуживанию и хранению;

- обеспечение качественного обслуживания пассажиров услугами общественного пассажирского транспорта;

- повышение связности всех видов транспорта при выполнении пассажирских перевозок и привлечение пассажиров индивидуального и массового пассажирского транспорта на пригородный железнодорожный транспорт.

Основными мероприятиями по развитию сети улиц и дорог городского поселения являются: строительство «Западного обхода г. Сергиева Посада», строительство магистральных улиц, образующих «большое кольцо» (Проектируемая улица № 1) и обходов центральной части города (Проектируемые улицы № 10, № 3, продолжение ул. 1-й Рыбной вдоль железнодорожных путей), а также строительство нового направления ул. Вифанской, которая пройдёт в обход жилой застройки в пойме р. Кончуры параллельно существующей ул. Вифанской.

В Генеральном плане предусматривается развитие магистральной сети по направлениям существующих улиц в жилой застройке и по новым направлениям магистральных улиц. Данные мероприятия сформируют новый транспортный каркас г. Сергиева Посада и разгрузят от автотранспорта пр. Красной Армии.

Для разгрузки существующей привокзальной площади и центральной части г. Сергиева Посада от возрастающего количества автотранспорта и потока пассажиров планируется строительство железнодорожной станции в северной и платформы и в южной частях города и организация рядом с ними транспортно-пересадочных узлов. На транспортно-пересадочные узлы, включающие перехватывающие парковки, автостанцию и автовокзал, перераспределится основной поток пассажиров и пассажирского автотранспорта.

Для обеспечения связности территории города и безопасности движения пешеходов и автотранспорта предусматривается строительство 1 тоннеля, 3-х путепроводов и пяти пешеходных переходов через пути Ярославского направления МЖД и закрытие 2-х железнодорожных переездов.

Перечень мероприятий по развитию объектов транспортной инфраструктуры местного значения городского поселения Сергиев Посад, а также мероприятий федерального и регионального значения, предусмотренных в проекте «Схемы территориального планирования транспортного обслуживания Московской области», приведенных для информационной целостности Генерального плана, представлен в таблицах 1.8.1, 1.8.2 и 1.8.3.

Объекты транспортной инфраструктуры местного значения

Таблица 1.8.1

| Поз. | Наименование объекта | Вид работ | Технические параметры | Очередь реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Улицы и дороги городского поселения |  |  |  |  |
| 1 | Планируемая улица – новое направление ул. Вифанской от пересечения с путями Ярославского направления МЖД до пересечения с «Проектируемой улицей № 1» «большим кольцом» / участок ул. Вифанской от пересечения с «большим кольцом» до границы города Сергиев Посад | Строительство/ реконструкция | Протяжённость участков – 2,0 км (стр.) / 1,0 км (рек.), 4 полосы движения | Расчётный срок (2020 год) |
| 2 | Проектируемая улица № 3 от пер. Валового до пересечения с ул. Вифанской (включая пер. Валовый – улицу с односторонним движением транспорта) | Строительство / реконструкция | Протяжённость участков – 1,6 км (стр.)/ 0,22 км (рек.), 4 / 2 полосы движения | Расчётный срок (2020 год) |
| 3 | ул. Бероунская (улица с односторонним движением транспорта) | Строительство / реконструкция | Протяжённость участков – 0,49 км (стр.)/ 0,21 км (рек.), 2 полосы движения | Расчётный срок (2020 год) |
| 4 | Проектируемая улица № 10 (планируемая улица от Скобяного ш. по направлению ул. Симоненкова до нового направления ул. Вифанской) | Строительство | Протяжённость участка – 2,06 км, 4 полосы движения | Расчётный срок (2020 год) |
| 5 | Проектируемая улица № 1 «большое кольцо» со строительством саморегулируемого кольцевого пересечения на примыкании к автомобильной дороге М-8 «Холмогоры» - Сергиев Посад – М-8 «Холмогоры» | Строительство / реконструкция | Протяжённость участков – 17,1 км (стр.)/ 4,91 км (рек.); 4 полосы движения | Расчётный срок (2020 год) |
| 6 | Проектируемая улица № 11 (по направлению ул. Клубная – ул. 2-й Кирпичный завод – путепровод под железнодорожными путями – участок ул. Воробьёвской) | Строительство | Протяжённость участка – 1,28 км, 2 полосы движения | На перспективу |
| 7 | Проектируемая улица № 15 (планируемая улица от пересечения пр. Красной Армии и ул. Воробьёвской вдоль железнодорожных путей до западного участка пр.ул. № 1 «большого кольца») | Строительство | Протяжённость участка – 1,36 км, 2 полосы движения | На перспективу |
| 8 | ул. Полевая | Строительство | Протяжённость участка – 0,62 км, 2 полосы движения | Расчётный срок (2020 год) |
| 9 | ул. Железнодорожная (участок, с планируемым ответвлением до пересечения с новым направлением ул. Вифанской) | Строительство / реконструкция | Протяжённость участков – 0,30 км (стр.)/ 0,80 км (рек.), 2 полосы движения | Расчётный срок (2020 год) |
| 10 | ул. 1-ая Рыбная (участок от пересечения с пр. Красной Армии до ул. Сергиевской, участок улицы от пр. Красной Армии до ул. Вознесенской - с односторонним движением транспорта) | Реконструкция | Протяжённость участка – 0,42 км, ширина проезжей части – 2 полосы движения | Расчётный срок (2020 год) |
| 11 | ул. 1-ая Рыбная (продолжение от ул. Сергиевской вдоль железнодорожных путей до нового направления ул. Вифанской) | Строительство | Протяжённость участка – 0,40 км, 2 полосы движения | Расчётный срок (2020 год) |
| 12 | ул. Ильинская (реконструкция улицы с обустройством тротуаров) | Реконструкция | Протяжённость участка – 1,07 км, 2 полосы движения | Расчётный срок (2020 год) |
| 13 | ул. Северная (улица с односторонним движением транспорта) | Реконструкция | Протяжённость участка – 0,69 км, 2 полосы движения | Расчётный срок (2020 год) |
| 14 | ул. Неглинная (улица с односторонним движением транспорта) | Реконструкция | Протяжённость участка – 0,61 км, 2 полосы движения | Расчётный срок (2020 год) |
| 15 | магистральная улица по направлению ул. Больничная - ул. Лермонтова | Реконструкция | Протяжённость участка – 1,73 км, 2 полосы движения | Расчётный срок (2020 год) |
| 16 | ул. Фаворского (реконструкция улицы с обустройством тротуаров) | Реконструкция | Протяжённость участка – 0,63 км, 2 полосы движения | Расчётный срок (2020 год) |
| 17 | ул. Крестьянская (участок) | Реконструкция | Протяжённость участка – 0,39 км, 2 полосы движения | Расчётный срок (2020 год) |
| 18 | ул. Садовая | Реконструкция | Протяжённость участка – 0,81 км, 2 полосы движения | Расчётный срок (2020 год) |
| 19 | ул. Гражданская | Реконструкция | Протяжённость участка – 0,81 км, 2 полосы движения | Расчётный срок (2020 год) |
| 20 | ул. Дружбы (участок 1) | Реконструкция | Протяжённость участка – 0,52 км, 4 полосы движения | I очередь |
| 21 | Проектируемая улица № 6 (участок, соединяющий ул. Дружбы и ул. Чайковского) | Строительство | Протяжённость участка – 0,58 км, 4 полосы движения | I очередь |
| 22 | ул. Чайковского | Реконструкция | Протяжённость участка – 0,34 км, 4 полосы движения | I очередь |
| 23 | ул. Дружбы (участок 2) | Строительство / реконструкция | Протяжённость участков – 0,19 км (стр.) / 0,82 км(рек), 4 полосы движения | I очередь |
| 24 | ул. Осипенко | Реконструкция | Протяжённость участка – 0,56 км, 2 полосы движения | I очередь |
| 25 | ул. Зубачевская | Реконструкция | Протяжённость участка – 0,84 км, 2 полосы движения | I очередь |
| 26 | Проектируемая улица № 16 подъезд от Московского шоссе до ул. Центральной | Строительство | Протяжённость участка – 2,76 км, 2 полосы движения | Расчётный срок (2020 год) |
| 27 | Проектируемая улица № 2 (планируемая улица от пересечения с пр.ул. № 3 до ул. Осипенко) | Строительство | Протяжённость участка – 1,28 км, 4 полосы движения | Расчётный срок (2020 год) |
| 28 | Проектируемая улица № 4 (от пересечения с ул. Садовой до пересечения с пр.ул.№ 1, по направлению ул. Крестьянская – ул. Благовещенская) | Строительство | Протяжённость участка – 1,47 км, 2 полосы движения | Расчётный срок (2020 год) |
| 29 | магистральная улица по направлению ул. 2-й Гражданской | Строительство / реконструкция | Протяжённость участков – 0,45 км (стр.) /0,51 км (рек.), 2 полосы движения | На перспективу |
| 30 | Проектируемая улица № 7 (продолжение ул. Нижненекрасовской до пересечения с «большим кольцом») | Строительство | Протяжённость участка – 0,85 км, 2 полосы движения | Расчётный срок (2020 год) |
| 31 | магистральная улица по направлению ул. Кооперативная (участок к западу пр. Красной Армии) – ул. Нижненекрасовская | Реконструкция | Протяжённость участка – 1,05 км, 2 полосы движения | Расчётный срок (2020 год) |
| 32 | Проектируемая улица № 8 (от пересечения с Ново-Угличским ш. и ул. Дружбы до ул. Гражданской и далее до пересечения с пр.ул. №1 («большим кольцом») | Строительство / реконструкция | Протяжённость участков – 1,31 км (стр) / 0,72 км (рек), 4 полосы движения | Расчётный срок (2020 год) |
| 33 | Проектируемая улица № 12 (планируемая улица вдоль железнодорожных путей по направлению ул. Крупской от ул. Вифанской до пересечения с пр.ул. № 1 «большим кольцом») | Строительство / реконструкция | Протяжённость участков – 1,0 км (стр) / 0,75 км (рек), 2 полосы движения | На перспективу |
| 34 | Проектируемая улица № 13 (планируемая улица вдоль железнодорожных путей от пересечения с пр.ул. № 2 до пересечения с пр.ул. №1 «большим кольцом») | Строительство | Протяжённость участка – 2,62 км, 2 полосы движения | На перспективу |
| 35 | Проектируемая улица № 14 (планируемые улица и дорога, связывающие планируемый подъезд от Московского шоссе до Скобяного ш. с планируемой автомобильной дорогой регионального значения «ЦКАД – Новое Гришино – Ассаурово – Хотьково – Сергиев Посад») | Строительство | Протяжённость участка – 4,80 км, 2 полосы движения | На перспективу |
| 36 | Проектируемая улица № 5 (планируемая улица в Южном промышленном районе) | Строительство | Протяжённость участка – 1,55 км, 2 полосы движения | На перспективу |
| 37 | Проектируемая улица № 9 (планируемая улица от автомобильной дороги «Скобяное ш. – Афанасово – Чарково» до ул. Маслиева) | Строительство | Протяжённость участка – 2,20 км, 2 полосы движения | Расчётный срок (2020 год) |
| 38 | Проектируемая улица № 17 (в Зубачёво) | Строительство | Протяжённость участка – 3,08 км, 2 полосы движения | I очередь |
| 39 | Проектируемая улица № 18 (в Зубачёво) | Строительство | Протяжённость участка – 1,13 км, 2 полосы движения | I очередь |
| 40 | ул. Молодёжная | Реконструкция | Протяжённость участка – 1,26 км, 4 полосы движения | I очередь |
| 41 | Проектируемая улица № 21 (автомобильная дорога, связывающая автомобильные дороги «Сергиев Посад – Шарапово» и «Сергиев Посад – санаторий им. Загорского», д. Глинково) | Строительство | Протяжённость участка – 1,32 км, 2 полосы движения | Расчётный срок (2020 год) |
| 42 | Проектируемая улица № 19 (планируемая улица в Южном промышленном районе) | Строительство | Протяжённость участка – 1,55 км, 2 полосы движения | Расчётный срок (2020 год) |
| Искусственные сооружения |  |  |  |  |
| 43 | Тоннель под путями Ярославского направления МЖД по направлению «Проектируемой улицы № 1» («большого кольца») в районе Семхоз | Строительство | Параметры определяются на следующих стадиях проектирования | Расчётный срок (2020 год) |
| 44 | Путепровод под путями Ярославского направления МЖД по новому направлению ул. Вифанской в пойме р. Кончуры между ул. Вифанской и ул. 1-й Рыбной | Строительство | Параметры определяются на следующих стадиях проектирования | Расчётный срок (2020 год) |
| 45 | Путепровод через пути Ярославского направления МЖД по направлению «Проектируемой улицы № 1» («большого кольца») в северо-восточной части г. Сергиева Посада | Строительство | Параметры определяются на следующих стадиях проектирования | Расчётный срок (2020 год) |
| 46 | Путепровод под путями Ярославского направления МЖД по направлению ул. Воробьёвская – «Проектируемая улица № 11» | Строительство | Параметры определяются на следующих стадиях проектирования | На перспективу |
| 47 | Пешеходный переход через пути Ярославского направления МЖД по направлению ул. Вифанской | Строительство | Параметры определяются на следующих стадиях проектирования | Расчётный срок (2020 год) |
| 48 | Пешеходный переход через пути Ярославского направления МЖД по направлению ул. 1-й Рыбной | Строительство | Параметры определяются на следующих стадиях проектирования | Расчётный срок (2020 год) |
| 49 | Пешеходный переход через пути Ярославского направления МЖД в районе Семхоз | Строительство | Параметры определяются на следующих стадиях проектирования | Расчётный срок (2020 год) |
| 50 | Пешеходный переход через пути Ярославского направления МЖД в районе Клементьевский напротив рынка | Строительство | Параметры определяются на следующих стадиях проектирования | Расчётный срок (2020 год) |
| 51 | Пешеходный переход через пути Ярославского направления МЖД у планируемой станции Зубачёво | Строительство | Параметры определяются на следующих стадиях проектирования | Расчётный срок (2020 год) |
| Обслуживание автотранспорта |  |  |  |  |
| 52 | Строительство перехватывающих парковок в районе планируемой платформы «Сергиев Посад южный» | Строительство | Параметры определяются на следующих стадиях проектирования | Расчётный срок (2020 год) |
| 53 | Строительство перехватывающих парковок в районе реконструируемой станции Зубачёво (76 км) | Строительство | Параметры определяются на следующих стадиях проектирования | Расчётный срок (2020 год) |
| 54 | Строительство 2-х многоуровневых стоянок севернее Лавры для автотранспорта туристов и паломников | Строительство | Площадь стоянок 1,41 га | Расчётный срок (2020 год) |
| 55 | Строительство многоуровневой автостоянки на пр. Красной Армии между ул. 1-я Рыбная и ул. Сергиевская | Строительство | Площадь стоянки 0,48 га | Расчётный срок (2020 год) |
| 56 | Гаражи и автостоянки для постоянного хранения автотранспорта (Реконструкция гаражных кооперативов с увеличением этажности до 3-5 этажей в Южном промышленном районе, в районах Птицеград, Рабочий; реорганизация гаражей с включением в комплекс планируемой застройки в районах Рабочий и Углич) | Реконструкция / строительство | Общая площадь гаражей 104,79 га, вместимость 27900 машиномест | I очередь |
| 57 | Гаражи и автостоянки для постоянного хранения автотранспорта (Строительство 3-х – этажных гаражей в районе Клементьевский, реорганизация гаражных кооперативов с включением в комплекс планируемой жилой застройки и реконструкция гаражей с увеличением этажности в районе Углич; реконструкция гаражей с увеличением этажности (и сокращением занимаемой площади) и строительство 3-х – 5-ти этажных гаражей в районах Рабочий, Птицеград, Семхоз, Южный промышленный) | Реконструкция / строительство | Общая площадь гаражей 78,11 га, вместимость 42350 машиномест. | Расчётный срок (2020 год) |
| 58 | Гаражи и автостоянки для постоянного хранения автотранспорта (реконструкция гаражных кооперативов с увеличением этажности в районе Клементьевский; реконструкция, реорганизация и строительство новых 3-х – 5-ти этажных гаражей в районах Углич, Рабочий, Птицеград и Южный промышленный) | Реконструкция / строительство | Общая площадь гаражей 75,6 га, вместимость 50340 машиномест. | На перспективу |
| 59 | АЗС ООО «Трамонтана» на 78 км автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» (левая сторона) в районе д. Смена | Строительство | Параметры определяются на следующих стадиях проектирования | Расчётный срок (2020 год) |
| 60 | АЗС на автомобильной дороге «Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец» (левая сторона), с. Деулино, поворот на д. Барканово* | Строительство | Параметры определяются на следующих стадиях проектирования | Расчётный срок (2020 год) |
| 61 | АЗС ООО «Трамонтана» на 78 км автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» (правая сторона) в районе д. Смена* | Строительство | Параметры определяются на следующих стадиях проектирования | Расчётный срок (2020 год) |
| 62 | АЗС на 65 км автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» (правая сторона) в районе д. Варавино* | Строительство | Параметры определяются на следующих стадиях проектирования | Расчётный срок (2020 год) |
| 63 | АЗС на автомобильной дороге Московское большое кольцо (левая сторона), д. Напольское* | Строительство | Параметры определяются на следующих стадиях проектирования | Расчётный срок (2020 год) |
| 64 | АЗС на автомобильной дороге «Сергиев Посад – Шарапово» (левая сторона), с. Глинково* | Строительство | Параметры определяются на следующих стадиях проектирования | Расчётный срок (2020 год) |
| 65 | АЗС в г. Сергиев Посад* | Строительство | Параметры определяются на следующих стадиях проектирования | Расчётный срок (2020 год) |
| 66 | АЗС в г. Сергиев Посад* | Строительство | Параметры определяются на следующих стадиях проектирования | Расчётный срок (2020 год) |
| 67 | АЗС на автомобильной дороге М-8 «Холмогоры» - Сергиев Посад – М-8 «Холмогоры» (левая сторона), д. Наугольное* | Строительство | Параметры определяются на следующих стадиях проектирования | Расчётный срок (2020 год) |
| 68 | АЗС в г. Сергиев Посад* | Строительство | Параметры определяются на следующих стадиях проектирования | Расчётный срок (2020 год) |
| 69 | АГЗС на автомобильной дороге «Сергиев Посад – Семхоз – Хотьково» (левая сторона), г. Сергиев Посад, р-н Семхоз* | Строительство | Параметры определяются на следующих стадиях проектирования | Расчётный срок (2020 год) |
| 70 | Многотопливная АЗС ЗАО «Сибур-Петрокон» на пересечении автомобильных дорог Московское большое кольцо и «Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец» (правая сторона), д. Маньково* | Строительство | Параметры определяются на следующих стадиях проектирования | Расчётный срок (2020 год) |
| 71 | Многотопливная АЗС на 73 км автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» (правая сторона), д. Назарьево, поворот на д. Шарапово* | Строительство | Параметры определяются на следующих стадиях проектирования | Расчётный срок (2020 год) |
| 72 | Многотопливная АЗС на 65 км автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» (левая сторона) в районе д. Варавино* | Строительство | Параметры определяются на следующих стадиях проектирования | Расчётный срок (2020 год) |
| 73 | Многотопливная АЗС ООО «Фирма «Г.Т.О.» на автомобильной дороге «Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец» (правая сторона), д. Маньково* | Строительство | Параметры определяются на следующих стадиях проектирования | Расчётный срок (2020 год) |
| 74 | Строительство станций технического обслуживания автомобилей общей мощностью на 69 постов. Посты для технического обслуживания и мойки автотранспорта предусматривается размещать на 1-х этажах планируемых многоэтажных гаражей и на территориях одноэтажных гаражей и автостоянок, а также на территориях для размещения объектов транспортной инфраструктуры | Строительство | Параметры определяются на следующих стадиях проектирования | Расчётный срок (2020 год) |
| Общественный транспорт |  |  |  |  |
| 75 | Автовокзал у ст. Зубачёво (реконструируемой платформы «76 км» Ярославского направления МЖД) | Строительство | Автовокзал на 150 пассажиров площадью 2,4 га | Расчётный срок (2020 год) |
| 76 | Автостанция у планируемой платформы «Сергиев Посад южный» Ярославского направления МЖД | Строительство | Автостанция на 75 пассажиров площадью 1,0 га | Расчётный срок (2020 год) |

Объекты транспортной инфраструктуры федерального значения

Таблица 1.8.2

| Поз. | Наименование объекта | Вид работ | Технические параметры | Очередь реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дороги городского поселения |  |  |  |  |
| 1 | Автомагистраль М-8 «Холмогоры» | Реконструкция | Протяжённость участка – 13,4 км; I категория / 6 полос движения | Расчётный срок (2020 год) |
| 2 | Скоростная автомобильная дорога по направлению Московского большого кольца (МБК) от автомобильной дороги М-10 «Россия» до автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» с транспортной развязкой в разных уровнях на пересечении с планируемой автомобильной дорогой регионального значения «Западный обход г. Сергиева Посада» | Строительство | Протяжённость участка – 10,7 км; I категория / 4 полосы движения | Расчётный срок (2020 год) |
| Железнодорожный транспорт |  |  |  |  |
| 3 | Железнодорожная станция «Зубачёво» (реконструкция платформы «76 км») | Реконструкция / строительство | Параметры определяются на следующих стадиях проектирования | Расчётный срок (2020 год) |
| 4 | Железнодорожная платформа «Сергиев Посад южный» | Строительство | Параметры определяются на следующих стадиях проектирования | Расчётный срок (2020 год) |
| 5 | Строительство дополнительного второго главного пути на участке Пост 81 км – Яхрома Большой Московской окружной железной дороги (БМО) | Строительство | - | I очередь |
| 6 | Строительство дополнительного третьего главного пути на участке «Софрино – Пост 81 км» Ярославского направления МЖД | Строительство | - | На перспективу |

Объекты транспортной инфраструктуры регионального значения

Таблица 1.8.3

| Поз. | Наименование объекта | Вид работ | Технические параметры | Очередь реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Улицы и дороги городского поселения |  |  |  |  |
| 1 | Автомобильная дорога «Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец» / Ново-Угличское шоссе в границе города Сергиев Посад со строительством саморегулируемого кольцевого пересечения на примыкании автомобильной дороги «Деулино – Воронцово – Барканово – Новинки» | Реконструкция | Протяжённость участков – 6,99 км / 2,89 км, 4 полосы движения | Расчётный срок (2020 год) |
| 2 | Автомобильная дорога «ЦКАД – Новое Гришино – Ассаурово – Хотьково – Сергиев Посад» со строительством транспортной развязки в разных уровнях на примыкании к автомобильной дороге М-8 «Холмогоры» - Сергиев Посад – М-8 «Холмогоры» и путепровода через пути Ярославского направления МЖД | Строительство | Протяжённость участков (в границе поселения) – 4,57 км; I категория / 4 полосы движения | Расчётный срок (2020 год) |
| 3 | Автомобильная дорога «Западный обход г. Сергиева Посада» со строительством транспортной развязки в разных уровнях на пересечении с автомобильными дорогами «ЦКАД – Новое Гришино – Ассаурово – Хотьково – Сергиев Посад» и «Сергиев Посад – Семхоз – Хотьково» и путепроводов через пути Большой Московской окружной железной дороги (БМО) и Московское большое кольцо (МБК) | Строительство | Протяжённость участка – 18,9 км; I категория / 4 полосы движения | Расчётный срок (2020 год) |
| 4 | Автомобильная дорога от с. Благовещенье до автомобильной дороги «Воронцово – Фролово» | Строительство | Протяжённость участка – 1,87 км; 4 полосы движения | Расчётный срок (2020 год) |
| 5 | Автомобильная дорога «Сергиев Посад – Шарапово» | Реконструкция | Протяжённость участка – 1,16 км; 4 полосы движения | Расчётный срок (2020 год) |

### 1.9 Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

| № № п/п | Мероприятия | Параметры развития | Очередность строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Водоснабжение |  |  |
| 1. | Реконструкция ВЗУ-5. Строительство станции обезжелезивания. Тампонаж скважин с истёкшим сроком эксплуатации, бурение новых | Производительность 4,13 тыс.м3/сут | Первая очередь |
| 2. | Реконструкция и развитие ВЗУ-8. Строительство станции обезжелезивания, перебуривание саморти-зировавшихся скважин, строительство дополнительно 4 скважин, двух резервуаров запаса воды по 3000 м3 | Увеличение производительности до 10 тыс.м3/сут., расширение территории до 3 га, Ёмкость резервуара 1000 м3 | Расчетный срок |
| 3. | Реконструкция ВЗУ-3, перебуривание самортизировавшихся артскважин, строительство резервуара чистой воды, установки по обеззараживанию | Расширение территории до 1,0 га, ёмкость резервуара 1000 м3 | Расчетный срок |
| 4. | Реконструкция ВЗУ-15 и ВЗУ-3 (пос. Семхоз) | Расширение территории до 1,0 га. | Расчетный срок |
| 5. | Ликвидация городских ВЗУ-1, ВЗУ-2, ВЗУ-6 (п. Лесхоз) | ― | Расчётный срок. |
| 6. | Ликвидация ВЗУ-7 и ВЗУ-10 | ― | Расчётный срок. |
| 7. | Строительство городского водоза-борного узла ВЗУ-1 нов. в районе «Рабочий» | Производительность 10,0 тыс.м3/сутки, 6 артскважин, станция обезжелезивания, два резервуара чистой воды ёмкостью по 5000 м3 | Первая очередь |
| 8. | Строительство городского водоза-борного узла ВЗУ-2 нов. в районе «Клементьевский» | Производительность 6,0 тыс. м3/сутки | Расчётный срок. |
| 9. | Строительство ВЗУ-6 нов. в районе «Углич» | Производительность 10,0 тыс. м3/сутки | Расчётный срок. |
| 10. | Строительство ВЗУ-7 нов. в районе с. Глинково | Производительность 12,0 тыс. м3/сутки | Расчётный срок. |
| 11. | Строительство ВЗУ-10 в районе п. Лесхоз | Производительность 1,0 тыс. м3/сутки | Расчётный срок. |
| 12. | Строительство ВЗУ в сёлах Благовещенье, Хомяково, Деулино, деревнях Крапивино, Васильково, Бубяково, Воронцово, Захарьино | Производительность каждого ВЗУ 1,0 – 1,5 тыс. м3 /сут, две артскважины, станция обезже-лезивания, установка обеззараживания, два резервуара чистой воды ёмкостью по 500 – 1000 м3 | Расчётный срок. |
| 13. | Исключить ВЗУ – 4 и ВЗУ – 17 из системы хозяйственно-питьевого водоснабжения и переключить на техническое водоснабжение предприятий (площадки ВЗУ расположены в СЗЗ предприятий). | ― | Расчётный срок. |
| 14. | Прокладка новых и перекладка старых водопроводных сетей и водоводов для 100 % обеспечения централизованным водоснабжением существующей и планируемой застройки. | Диаметр от 80 мм до 400 мм | Первая очередь -15,0 км, расчётный срок - 164 км, перспектива- 34 км |
| 15. | Строительство ВЗУ в посёлке Топорково, деревнях Напольское, Фролово, Ивашково, Маньково, Гольково, Барканово | Производительность каждого ВЗУ 1,0–1,5 тыс.м3/сут, две артскважины, станция обезжелезивания, установка обеззараживания, два резервуара чистой воды ёмкостью по 500 – 1000 м3 | Перспектива. |
| 16. | Разработка «Расчётной схемы водоснабжения городского поселения» с гидравлическим расчётом водопроводной сети и увязкой работы оборудования ВЗУ | ― | Первая очередь |
| Бытовая канализация |  |  |  |
| 17. | Реконструкция городских очистных сооружений полной биологической очистки (ОС), строительство фильтров доочистки стоков и сооружений механического обезвоживания осадка. Ликвидация 50% территории иловых карт | Увеличение производительности очистных сооружений до 100 тыс. м3/сут. | Расчётный срок |
| 18. | Строительство очистных сооружений полной биологической очистки на юго-западе городского поселения | Производительность очистных сооружений 20 тыс. м3/сут. | Расчётный срок |
| 19. | Строительство очистных сооружений полной биологической очистки блочного типа в деревнях Крапивино, Васильково, Деулино, Воронцово, Захарьино, с. Хомяково | Производительность очистных сооружений от 2,0 до 4,0 тыс. м3/сут. | Расчётный срок |
| 20. | Строительство очистных сооружений полной биологической очистки блочного типа в посёлке Топорково, деревнях Напольское, Фролово, Ивашково, Маньково, Гольково, Барканово. | Производительность очистных сооружений от 2,0 до 4,0 тыс. м3/сут. | Перспектива |
| 21. | Реконструкция очистных сооружений в д. Мишутино с модернизацией технологического оборудования | Увеличение производительности очистных сооружений до 2,0 тыс. м3/сут. | Расчётный срок. |
| 22. | Реконструкция городских КНС: строительство новых зданий, замена насосного оборудования, увеличение производительности | Увеличение производительности: КНС-1 – до 30,0 тыс. м3/сут. КНС-6 – до 5,0 тыс. м3/сут. КНС-8 - до 20,0 тыс. м3/сут. КНС-17 - до 3,0 тыс. м3/сут. КНС-12 - до 2,0 тыс. м3/сут. | Первая очередь |
| 23. | Реконструкция городских КНС: строительство новых зданий, замена насосного оборудования, увеличение производительности | Увеличение производительности: КНС-2 - до 10,0тыс.м3/сут., КНС-3 - до 6,0тыс.м3/сут., КНС-5 - до 20,0тыс.м3/сут., КНС-7 - до 4,0тыс.м3/сут., КНС-10 - до 4,0тыс.м3/сут., КНС-15 - до 2,0тыс.м3/сут., КНС-19 - до 6,0 тыс.м3/сут., КНС-20 - до 1,5тыс.м3/сут., КНС-21 - до 1,5 тыс м3/сут., КНС-28 - до 2,0 тыс.м3/сут., КНС-29 - до 2,0 тыс.м3/сут., КНС-30 - до 1,0 тыс.м3/сут. | Расчётный срок |
| 24. | Строительство КНС в г. Сергиев Посад | Производительность КНС нов.-1- 3,0 тыс.м3/сут., КНС нов.-2 в районе «Рабочий»- 6,0 тыс.м3/сут. | Первая очередь |
| 25. | Строительство канализационных насосных станций в г. Сергиев Посад | Производительность: КНС нов.- 3 в районе «Глинково» - 4,0 тыс. м3/сут., КНС нов.- 4 - 2,0 тыс. м3/сут., КНС нов- 5 в районе «Восточный» - 3,0 тыс. м3/сут., КНС нов-7 - 6,0 тыс. м3/сут., КНС нов-9 -7,0 тыс. м3/сут., КНС нов-10 -9,0 тыс. м3/сут., КНС нов-11 в районе «Клементьевский» -12 тыс.м3/сут. КНС нов.-12 в районе «Звездочка» - 2,0 тыс. м3/сут., КНС нов -14 в районе «Семхоз» - 17 тыс. м3/сут., КНС нов-15 – 20,0 тыс. м3/сут., КНС нов-16 в районе «Птицеград» - 2,0 тыс. м3/сут. | Расчётный срок |
| 26 | Строительство КНС в сёлах Благовещенье, Деулино, Глинково, Хомяково | Мощность 1,0-3,.0 тыс. м3/сут. | Расчётный срок |
| 27 | Строительство КНС в сёлах Благовещенье, Деулино, Глинково, Хомяково, посёлке Наугольное | Мощность 1,0-3,0 тыс. м3/сут. | Перспектива |
| 28 | Замена изношенных и недостаточных по пропускной способности канализационных сетей, прокладка новых в районах планируемой и существующей не канализованной застройки | Протяжённость ≈ 310,0 км | Первая очередь строительства – 18,0 км; расчетный срок – 206,0 км, перспектива – 85,0 км |
| 29 | Строительство коллектора бытовой канализации | Напорный участок - две нитки диаметром 600 мм, протяжённость – 4,3 км. Самотечный участок – диаметр 1000 мм, протяжённость 2,5 км | Первая очередь |
| 30 | Разработка «Расчётной схемы бытовой канализации» с гидравлическим расчётом сети и увязкой работы насосного оборудования. | ― | Первая очередь |
| Теплоснабжение |  |  |  |
| 31 | Строительство новых котельных взамен существующих, находящихся в аварийном состоянии. Возможна реконструкция сущест-вующих котельных с усилением конструкций зданий, заменой оборудования, строительством резервного топливного хозяйства (РТХ) | Производительность: котельная «Рабочий посёлок – 71,5 Гкал/час, котельная посёлка «Ферма» - 59,0 Гкал/час, котельная «Трикотажная фабрика» - 5,0 Гкал/час | Первая очередь |
| 32 | Постепенный перевод котельной «Рабочий посёлок» с «открытой» системы теплоснабжения на «закрытую» | ― | Расчётный срок, перспектива |
| 33 | Демонтаж угольной котельной по ул. Садовая, д.10 Обеспечение теплом потребителей двух домов от автономных газовых котельных | Расход тепла 0,11 Гкал/час | Первая очередь |
| 34 | Замена оборудования и перевод на газ автономной котельной в д. Бубяково | Производительность 0,08 Гкал/час | Первая очередь |
| 35 | Замена насосного оборудования на котельной «Школы-интерната» | Увеличение производительности на 1,1 Гкал/час | Первая очередь |
| 36 | Демонтаж котельной «УКХ» по ул. Пограничной и подключение потребителей на котельную «Школы-интерната» | ― | Первая очередь |
| 37 | Реконструкция с расширением и заменой оборудования на котельной «Дом быта» | Увеличение производительности на 1,8 Гкал/час | Первая очередь |
| 38 | Реконструкция с увеличением тепловой мощности и заменой оборудования на котельной п. Клементьевского (замена котлов, реконструкция РТХ, замена фильтров химводоподготовки) | Увеличение производительности на 10,0 Гкал/час | Расчётный срок |
| 39 | Модернизация оборудования на котельной п. Конкурсный с заменой паровых котлов ДКВР-4/13 на водогрейные без увеличения тепловой мощности | Производительность 11,2 Гкал/час | Расчётный срок |
| 40 | Переоборудование котельной ПМК-5 под ЦТП (центральный тепловой пункт) | ― | Расчётный срок |
| 41 | Модернизация оборудования на котельной п. Лесхоз | Увеличение производительности на 28,0 Гкал/час | Первая очередь - 7,5 Гкал/час, расчетный срок 15,0 Гкал/час, перспектива – 28,0 Гкал/час |
| 42 | Подключение планируемых потребителей объектов коммунально-складского и общественного назначения в районе д. Маньково и д. Васильково к котельной «Мишутино» | Прирост тепловой нагрузки 2,7 Гкал/час | Перспектива |
| 43 | Демонтаж угольной котельной по ул. Сергиевской, д.20-а | ― | Первая очередь |
| 44 | Подключение существующих потребителей по ул. Сергиевской на котельную «Дом быта». Возможен вариант обеспечения теплом потребителей от поквартирных газовых теплогенераторов или автономных газовых котельных | Расход тепла 0,7 Гкал/час | Первая очередь |
| 45 | Демонтаж существующей угольной котельной в д. Наугольное, находящейся в аварийном состоянии | ― | Первая очередь |
| 46 | Строительство газовой котельной | Производительность 0,1 Гкал/час | Первая очередь |
| 47 | Реконструкция с расширением и заменой оборудования на котельной «Молокозавод» | Увеличение производительности на 20,0 Гкал/час | Прирост тепловой нагрузки: первая очередь - 7,5 Гкал/час, расчетный срок - 10,6 Гкал/час, перспектива – 20,0 Гкал/час. |
| 48 | Реконструкция с расширением и заменой оборудования на котельной «Углич». На первую очередь предусмотрена установка водогрейного котла взамен котла ДКВР-6,5/13, снятого с учёта | Увеличение производительности на 17,0 Гкал/час, в том числе на первую очередь на 7,9 Гкал/час | Прирост тепловой нагрузки: первая очередь – 7,9 Гкал/час, расчетный срок – 11,3 Гкал/час, перспектива – 17,0 Гкал/час |
| 49 | Замена существующих паровых котлов ДКВР-10/13 на водогрейные на котельной ВНИИ Игрушки | Увеличение производительности котельной на 2,0 Гкал/час | Расчётный срок. Прирост тепловой нагрузки: первая очередь – 1,5 Гкал/час перспектива – 3,0 Гкал/час |
| 50 | Модернизация оборудования на котельной школы №23 | Без увеличения тепловой мощности | Расчётный срок |
| 51 | Модернизация оборудования на котельной очистных сооружений | Без увеличения тепловой мощности | Расчётный срок |
| 52 | Строительство отопительной котельной в д. Напольское | Теплопроизводительность 10,0 Гкал/час | Перспектива |
| 53 | Строительство отопительной котельной в с. Хомяково | Теплопроизводительность 9,0 Гкал/час | Перспектива |
| 54 | Строительство отопительной котельной в с. Благовещенье | Теплопроизводительность 5,2 Гкал/час | Расчётный срок |
| 55 | Cтроительство автономной котельной в планировочном районе «Семхоз» | Теплопроизводительность 0,2 Гкал/час | Перспектива |
| 56 | Cтроительство отопительной котельной в микрорайоне «За семхозским полем» в планировочном районе Семхоз | Теплопроизводительность 2,0 Гкал/час (на период до 2020 г. 0,5 Гкал/час) | Расчётный срок |
| 57 | Cтроительство отопительной котельной для теплоснабжения объектов МУП ЖКХ (две площадки) в Южном промышленном районе | Теплопроизводительность 2,0 Гкал/час | Перспектива |
| 58 | Cтроительство отопительной котельной в Южном промышленном районе | Теплопроизводительность 1,8 Гкал/час | Перспектива |
| 59 | Cтроительство отопительной котельной в с. Глинково. | Теплопроизводительность 2,6 Гкал/час | Расчётный срок |
| 60 | Cтроительство отопительной котельной в д. Чарково | Теплопроизводительность 1,8 Гкал/час | Перспектива |
| 61 | Cтроительство отопительной котельной в д. Высоково | Теплопроизводительность 0,4 Гкал/час | Перспектива |
| 62 | Cтроительство отопительной котельной в д. Ивашково | Теплопроизводительность 2,6 Гкал/час | Перспектива |
| 63 | Cтроительство двух отопительных котельных в с. Хомяково | Теплопроизводительность 2,4 Гкал/час и 1,2 Гкал/час | Расчётный срок |
| 64 | Cтроительство производственно-отопительной котельной в д. Воронцово | Теплопроизводительность 4,5 Гкал/час | Перспектива |
| 65 | Cтроительство двух отопительных котельных в д. Захарьино | Теплопроизводительность 2,6 Гкал/час и 0,6 Гкал/час | Перспектива |
| 66 | Cтроительство двух отопительных котельных в д. Бараканово | Теплопроизводительность 1,4 Гкал/час и 0,6 Гкал/час | Перспектива |
| 67 | Cтроительство отопительной котельной для теплоснабжения коммунально-складской зоны около д. Бубяково. | Теплопроизводительность 0,3 Гкал/час | Перспектива |
| 68 | Cтроительство отопительной котельной для теплоснабжения коммунально-складской зоны около п. Наугольное. | Теплопроизводительность 1,4 Гкал/час | Перспектива |
| 69 | Cтроительство отопительной котельной для теплоснабжения объектов общественного назначения в с. Деулино. | Теплопроизводительность 0,4 Гкал/час | Расчётный срок |
| 70 | Cтроительство производственно-отопительной котельной для объектов производственного назначения в с. Деулино. | Теплопроизводительность 0,6 Гкал/час | Расчётный срок |
| 71 | Cтроительство отопительной котельной для теплоснабжения коммунально-складской зоны около Сергиев Посад-6; | Теплопроизводительность 0,5 Гкал/час | Расчётный срок |
| 72 | Cтроительство отопительной котельной для теплоснабжения объектов рекреации около д. Фролово; | Теплопроизводительность 1,7 Гкал/час | Перспектива |
| 73 | - отопительной котельной для теплоснабжения объектов рекреации около д. Воронцово | Теплопроизводительность 1,3 Гкал/час | Перспектива |
| 74 | Строительство автономных котельных в д. Васильково, с. Хомяково | Теплопроизводительность до 0,2 Гкал/час | Расчётный срок, |
| 75 | Строительство автономных котельных в д.Чарково, д. Высоково, д. Фролово, с. Глинково, д. Ивашково, д. Крапивино, д. Захарьино, д. Бараканово, д. Гольково | Теплопроизводительность до 0,2 Гкал/час | перспектива |
| 75 | Подключение планируемых объектов к тепловым сетям ведомственных котельных. Возможен вариант строительства собственных котельных | Прирост расхода тепла на котельные: лакокрасочного завода - 0,53 Гкал/час, комбината строительных материалов - 0,9 Гкал/час, птицефабрики - 3,7 Гкал/час электромеханического завода - 8,0 Гкал/час, оптико-механического завода - 11,0 Гкал/час, института прикладной химии - 0,6 Гкал/час | Расчётный срок, перспектива |
| 76 | Реконструкция центральных тепловых пунктов (ЦТП) | Количество и мощность определяется на стадии проекта планировки | Первая очередь-1 ЦТП Расчётный срок-10 ЦТП |
| 77 | Строительство ЦТП, либо устройство ИТП | Количество и мощность определяется на стадии проекта планировки | Первая очередь, расчётный срок, перспектива |
| 78 | Строительство тепловых сетей в 2-трубном исполнении, в том числе реконструкция существующих тепловых сетей | Протяжённость 110,0 км, | Первая очередь-15,0км расчётный срок- 65,0 км перспектива- 30,км |
| 79 | Обеспечение индивидуальными газовыми теплогенераторами жилой застройки | Суммарная тепловая нагрузка на перспективу 190,0 Гкал/час, в том числе на расчётный срок 44,50 Гкал/час, из них на первую очередь 13,60 Гкал/час | Все этапы |
| Газоснабжение |  |  |  |
| 80 | Прокладка газопровода высокого давления в Западном планировочном районе, строительство ГРП* | Протяжённость ≈ 0,1 км, 1 ГРП | Перспектива |
| 81 | Прокладка газопровода высокого давления в Западном планиро-вочном районе, строительство ГРП* | Протяжённость 1,2 км, 2 ГРП | Расчетный срок |
| 82 | Прокладка газопроводов высокого давления в Гражданском планировочном р-не.* Строительство ГРП* | Протяжённость ≈ 0,5 км, 1 ГРП | Перспектива |
| 83 | Прокладка газопровода высокого давления в р-не «Углич»*. Строительство ГРП | Протяжённость ≈ 1,1 км, 2 ГРП | Первая очередь |
| 84. | Прокладка газопровода высокого давления в районе «Рабочий».* Строительство ГРП | Протяжённость ≈ 3,2 км, 3 ГРП | Перспектива |
| 85 | Прокладка газопровода высокого давления в р-не «Рабочий» (д. Зубачёво).* Строительство ГРП | Протяжённость ≈ 3,2 км, 4 ГРП | Первая очередь |
| 86 | Прокладка газопровода высокого давления в р-не «Восточный»*. Строительство ГРП | Протяженность ≈ 1,4 км, 1 ГРП | Расчетный срок. |
| 87 | Прокладка газопровода высокого давления в р-не «Птицеград»*. Строительство ГРП | Протяженность ≈ 2,0 км, 2 ГРП | Перспектива |
| 88 | Прокладка газопровода высокого давления в Южном планировочном районе.* Строительство ГРП | Протяженность ≈ 0,8 км, 1 ГРП | Расчетный срок. |
| 89. | Прокладка газопровода высокого давления в р-не «Семхоз»*. Строительство ГРП | Протяжённость ≈ 6,0 км, 3 ГРП | Перспектива |
| 90 | Прокладка газопровода высокого давления в районе д. Хомяково*. Строительство ГРП | Протяжённость ≈ 0,8 км, 1 ГРП | Перспектива |
| 91 | Прокладка газопровода высокого давления в районе д. Хомяково*. Строительство ГРП | Протяжённость ≈ 4,1 км, 1 ГРП | Расчетный срок |
| 92 | Прокладка газопровода высокого давления в районе д. Ивашкино*. Строительство ГРП | Протяжённость ≈ 5,3 км, 3 ГРП | Перспектива |
| 93 | Прокладка газопровода высокого давления в р-не д. Фролово*. Строительство ГРП | Протяжённость ≈ 2,5 км, 2 ГРП | Перспектива |
| 94 | Прокладка газопровода высокого давления к мусороперерабатывающему комплексу.* | Протяжённость ≈ 1,8 км | Расчетный срок |
| 95 | Прокладка газопроводов высокого давления в р-не д. Крапивино*. Строительство ГРП | Протяжённость ≈ 2,3 км, 5 ГРП | Перспектива |
| 96 | Прокладка газопроводов высокого давления в р-не д. Мишутино*. Строительство ГРП | Протяжённость ≈ 0,2 км, 2 ГРП | Перспектива |
| 97 | Прокладка газопроводов высокого давления в р-не д. Мишутино*. Строительство ГРП | Протяжённость 0,8 км, 1 ГРП | Расчетный срок |
| 98 | Прокладка газопроводов высокого давления в районе д. Маньково*. Строительство ГРП | Протяжённость 1,0 км, 2 ГРП | Перспектива |
| 99 | Прокладка газопровода высокого давления в р-не д. Маньково*. Строительство ГРП | Протяжённость ≈ 1,2 км, 3 ГРП | Расчетный срок |
| 100 | Прокладка газопровода высокого давления в районе д. Васильково.* Строительство ГРП | Протяжённость ≈ 1,5 км, 1 ГРП | Перспектива |
| 101 | Прокладка газопровода высокого давления в районе д. Захарьино*. Строительство ГРП | Протяжённость ≈ 7,2 км, 6 ГРП | Перспектива |
| 102 | Подвести газопровод высокого давления в районе д. Деулино.* Строительство ГРП | Протяжённость ≈ 5,8 км, 4 ГРП | Расчетный срок |
| 103 | Прокладка газопровода высокого давления в районе д. Деулино.* | Протяжённость ≈ 1,0 км | Перспектива |
| 11104 | Прокладка газопровода высокого давления в районе д. Бубяково*. Строительство ГРП | Протяжённость ≈ 4,4 км, 3 ГРП | Перспектива |
| 105 | Прокладка газопровода высокого давления в районе р-н д. Воронцово* | Протяжённость ≈ 2, 4км | Перспектива |
| 106 | Прокладка газопровода высокого давления в районе д. Гольково*. Строительство ГРП | Протяжённость ≈ 3,3 км, 2 ГРП | Перспектива |
| 107 | Прокладка газопровода высокого давления в районе д. Барканово*. Строительство ГРП | Протяжённость ≈ 2,0 км, 1 ГРП | Перспектива |
| 108 | Прокладка газопровода высокого давления в районе с. Благовещенье.* Строительство ГРП | Протяжённость ≈ 0,9 км, 1 ГРП | Расчетный срок |
| 109 | Подвести газопровод высокого давления к котельной палом-нического комплекса «Благове-щенье»* | Протяжённость ≈ 1,7 км | Расчетный срок |
| 110 | Подвести газопровод высокого давления к котельной для объектов коммунально-складского и общественно-делового назначения (р-н д. Наугольное)* | Протяжённость ≈ 0,8 км | Перспектива |
| 111 | Подвести газопровод высокого давления к котельной для объектов коммунально-складского назначения (р-н п. Топорково* | Протяжённость ≈ 1,4 км | Перспектива |
| 112 | Подвести газопровод высокого давления к площадке индии--видуального строительства (р-н с. Глинково)* Строительство ГРП | Протяжённость ≈ 1,7 км, 3 ГРП | Перспектива |
| 113 | Прокладка газопровода высокого давления к площадке паломнического центра (р-н с. Глинково)*. Строительство ГРП | Протяжённость ≈ 1,9 км, 1 ГРП | Перспектива |
| 114 | Прокладка газопровода высокого давления в районе д. Чарково*. Строительство ГРП | Протяжённость ≈ 3.7 км, 1 ГРП | Расчетный срок |
| 115 | Подвести газопровод высокого давления к котельной для объектов коммунально-складского и общественно-делового назначения (р-н д. Тураково)* | Протяжённость ≈ 1,3 км | Перспектива |
| 1116. | Прокладка газопровода высокого давления в районе д. Чарково.* Строительство ГРП | Протяжённость ≈ 0,7 км, 1 ГРП | Перспектива |
| Электроснабжение |  |  |  |
| 117 | Строительство ПС-220/10 кВ «Воронцово» * | Установка трансформаторов 2х63 МВА | Расчётный срок |
| 118 | Строительство заходов ВЛ-220 кВ на ПС «Воронцово» от ЛЭП-220 «Ярцево – Заря 1,2»* | Протяжённость 150 м | Расчётный срок |
| 119 | Строительство 2-х цепной ВЛ-500 кВ «Загорская ГАЭС - Ярцево 1,2» * | Протяжённость 13,6 км | I очередь |
| 120 | Вынос участков ВЛ-220 кВ «Ярцево-Темпы 1,2»* | Протяжённость новой трассы 2,4 км | I очередь |
| 121 | Перекладка в кабель участка ВЛ-110 кВ «Загорск-Бужаниново» при строительстве автодороги регионального значения | Протяжённость 3,4 км | Расчётный срок |
| 122 | Строительство новых РТП-6(10)/0,4 кВ на территориях планируемой застройки | 7 РТП | I очередь – 2 объекта, расчётный срок – 1 объект, перспектива – 4 объекта |
| 123 | Строительство 2-х трансформа-торных подстанций закрытого типа ТП-6(10)/0,4 кВ. Реконструкция с расширением мощности действующих сооружений распределительной сети 6(10) кВ | Суммарная трансформаторная мощностью не менее 170 МВА | I очередь – не менее 17 МВА, расчётный срок – не менее 45 МВА, перспектива–108 МВА |
| 124 | Прокладка распределительных сетей 6(10) кВ по техническим условиям на электроснабжение ОАО «МОЭСК» | ― | На каждом этапе строительства |
| Связь (телефонизация и радиофикация) |  |  |  |
| 125 | Реконструкция автоматических телефонных станций (АТС-542, АТС-548) | Замена координатного оборудования на цифровое | I очередь |
| 126 | Расширение телефонной ёмкости существующих автоматических телефонных станций (АТС) городского поселения Сергиев Посад | 22,7 тыс. номеров | I очередь - 4,5 тыс., расчётный срок - 4,6 тыс. перспектива - 13,6 тыс. |
| 127 | Размещение на площадках нового строительства выносных оптических шкафов. | 32 шкафа | I очередь – 4, расчётный срок – 12, перспектива - 16 |
| 128 | Строительство линейных сооружений связи на площадках нового строительства с использованием волоконно-оптических кабелей связи | Протяжённость 41 км | I очередь ≈ 3,0км, расчётный срок ≈18,0км, перспектива ≈ 20,0км |
| 129 | Докладка каналов в существующей телефонной канализации связи | По проекту | В соответствии с очерёдностью строительства |
| 130 | Стопроцентная радиофикация квартирного сектора (многоэтажные дома) в городском поселении путем присоединения к действующей радиотрансляционной сети | 6,7 тыс. радиоточек | I очередь -3,5 тыс., расчётный срок – 0,5 тыс., перспектива - 2,7 тыс. |
| Организация поверхностного стока |  |  |  |
| 131 | Строительство закрытой сети дождевой канализации | Протяжённость ≈ 46 км | I очередь -13 км, расчётный срок- 25,5 км, перспектива - 7,5 км |
| 132 | Строительство открытой сети дождевой канализации | Протяжённость ≈45,0 км | Расчётный срок -20,0 км, перспектива – 25 км |
| 133 | Строительство очистных соору-жений поверхностного стока на территории жилой застройки | 3 комплекса общей площадью 0,7 га. | I очередь |
| 134 | Строительство очистных соору-жений поверхностного стока на территории жилой застройки | 21 комплекс общей площадью 1,7 га; | Расчётный срок |
| 135 | Строительство очистных соору-жений поверхностного стока на территории жилой застройки | 14 комплексов общей площадью 0,5 га | Перспектива |
| 136 | Строительство очистных соору-жений поверхностного стока на территории коммунально-складских, общественно-деловых и производственных предприятий. | Количество объектов определяется на дальнейшей стадии проектирования | На этапах освоения территории |
| 137 | Размещение «сухой» снегосвалки | Площадь 3 га | I очередь |

* Мероприятия по модернизации, развитию и размещению объектов инженерной инфраструктуры федерального, регионального и межмуниципального значения приводятся в положениях о территориальном планировании для обеспечения информационной целостности документа и не являются предметом утверждения генерального плана.

### 1.10 Мероприятия  по охране окружающей среды

Таблица 1.10.1

| Поз. | Наименование объектов | Мероприятия, виды работ | Очередь реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду и преобразование в высокотехнологичные эколого-ориентированные предприятия: |  |  |
| 1.1. | Планировочная реорганизация территории Южного промышленного района с учетом формирования единого Индустриального парка. | Разработка проекта объединенной санитарно-защитной зоны Индустриального парка. Вывод и перепрофилирование участков жилой застройки и детских учреждений, которые сегодня находятся в СЗЗ предприятий. | Расчетный срок |
| 1.2. | Сохраняемые промышленные предприятия, расположенные в районах сложившейся жилой застройки | Разработка проектов сокращения СЗЗ. Внедрение передовых ресурсосберегающих, безотходных и малоотходных технологических решений, позволяющих максимально сократить или предотвратить воздействие на окружающую среду. | Первая очередь |
| 1.3. | Размещение новых производственных и коммунально-складских объектов | Размещение предприятий не выше 4 класса санитарной вредности, отвечающих современным экологическим требованиям. | Расчетный срок, перспектива |
| 2. | Мероприятия по ограничению шумового воздействия: |  |  |
| 2.1. | Автодороги вне территории г. Сергиев Посад | Установка шумозащитных экранов | В соответствии со сроками строительства и реконструкции улиц и дорог |
| 2.2. | Улично-дорожная сеть г. Сергиев Посад | Установка в жилых домах шумозащитных окон |  |
|  |  | Организация шумозащитного озеленения в сочетании с экранами из зданий нежилого назначения |  |
| 3. | Мероприятия по защите поверхностных водных объектов от загрязнения: |  |  |
| 3.1. | - Система бытовой канализации | Реконструкция и технологическая модернизация городских очистных сооружений, строительство очистных сооружений в сельских населенных пунктах, доведение степени очистки до норм сброса в водные объекты рыбохозяйственного назначения | Расчетный срок, перспектива |
| 3.2. | - Система очистки поверхностного стока | Полный охват застроенных территорий системой ливневой канализации с последующим отводом стоков на очистные сооружения, обеспечивающие степень очистки до норм сброса в водные объекты рыбохозяйственного назначения. | Все этапы реализации |
| 3.3. | - Водоохранные зоны водных объектов, овражно-балочная сеть | Благоустройство и озеленение, очистка берегов и русел от ила и мусора, проведение противоэрозионных мероприятий | Первая очередь |
| 4. | Мероприятия по формированию системы зеленых насаждений: |  |  |
| 4.1. | - Существующие и планируемые особо охраняемые природные территории областного значения (в соответствии со Схемой территориального планирования Московской области – основными положениями градостроительного развития) | Учёт существующих особо охраняемых природных территорий областного значения, расположенных на территории городского поселения, и создание условий для организации планируемых особо охраняемых природных территорий областного значения | Все этапы реализации |
| 4.2. | - Планируемые особо охраняемые природные территории местного значения (в соответствии со Схемой территориального планирования Сергиево-Посадского муниципального района) | Создание условий для организации особо охраняемых природных территорий местного (районного) значения | Все этапы реализации |
| 4.3. | - Существующие особо охраняемые природные территории местного значения | Сохранение, реабилитация | Все этапы реализации |
| 4.4. | - Лесные территории | Увеличение рекреационной ёмкости за счет проведения комплексных лесотехнических мероприятий, планирования рекреационных нагрузок, проведения благоустройства (создания сети благоустроенных мест кратковременного отдыха) | Расчётный срок |
| 4.5. | - Озеленённые территории общего пользования | Увеличение обеспеченности населения г. Сергиев Посад насаждениями общего пользования до 16,5 м2/чел за счёт создания новых парков, скверов, аллей и зон отдыха, благоустройства и озеленения водоохранных зон водных объектов и овражно-балочной сети, формирования соединительных зелёных коридоров между отдельными жилыми микрорайонами, районами и местами отдыха. | Расчётный срок |
| 5. | Мероприятия по санитарной очистке территории: |  |  |
| 5.1. | - Территория городского поселения | Оборудование во всех населенных пунктах (включая садоводческие и дачные некоммерческие товарищества) площадок с твердым покрытием для временного хранения отходов | Первая очередь |
| 5.2. |  | Оборудование пунктов приема вторсырья | Расчетный срок |
| 5.3. |  | Строительство мусороперерабатывающего комплекса на базе отработанной части Козловского песчано-гравийного месторождения | Расчетный срок |

# 2. ОХРАНА ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

## 2.1 ОБЪЕКТ ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ АНСАМБЛЬ ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВОЙ ЛАВРЫ

Объект всемирного наследия ансамбль Троице-Сергиевой лавры расположен в центральной части в г. Сергиев  Посад  Московской области и является образцом оборонно-монастырского зодчества  XVI в.,  имеет выдающееся историко-культурное, культовое и мемориальное значение. Кроме того, ансамбль Троице-Сергиевой лавры – архитектурно-градостроительный памятник, ландшафтно-исторический комплекс.

Монастырь был основан как уединенная обитель отшельника, вошедшего в историю России как  Преподобный Сергий Радонежский, и на протяжении всего существования играл ключевую роль в поворотных  событиях русской истории.

В 1814 г. в монастырь была переведена Московская Духовная Академия. В 1919 г. монастырь и находящиеся на его территории духовные школы были закрыты. В соответствии с декретом В.И.Ленина «Об обращении в музей историко-художественных ценностей Троице-Сергиевой лавры» монастырь становится музеем. С 1946 г. в стенах Лавры вновь действует мужской монастырь.

Троице-Сергиевская лавра представляет собой комплекс монастырских   построек, окруженный стенами с башнями. На территории расположены Троицкий и Успенский соборы, церковь преподобных Зосимы и Савватия, церковь Рождества Иоанна Предтечи, церковь преподобного Михея Радонежского, церковь Сошествия Святого Духа, церковь Смоленская, колокольня, трапезная с церковью Преподобного Сергия Радонежского, корпуса братских келий, усыпальница Годуновых, царские чертоги, часовня надкладезная, палаты с двориком, покои митрополичьи,  ризница, учебный и библиотечный корпуса Московской Духовной Академии, книжная лавка.

С северной стороны ансамбля Троице-Сергиевой лавры расположен Конный двор и Старая гостиница Лавры; с восточной – гостиница Лавры новая, дом жилой (арендный дом) Лавры, здания бывшего Александро-Мариинского дома призрения с церковью Рождества Пресвятой Богородицы с главным домом, здание женской прогимназии; с южной – Пафнутьев сад Лавры, здание Мужского училища, здание электростанции;  с западной - корпус новый семинарский (больничный) с церковью Варвары Великомученицы, больница Троице-Сергиевой лавры (корпус инфекционный), корпус мастерской (переходной), расположенные в ограде с башнями и воротами.

В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников в РСФСР», постановлением Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 № 624 «О дополнительном и частичном изменении постановления Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 № 1327», Указом Президента России от 20.02.1995 №176, с учетом материалов Решения Комитета Всемирного Наследия ЮНЕСКО (XVII сессии, реестр № 657 от 11.12.1993) ансамбль Троице-Сергиевой лавры включает 40 объектов культурного наследия  федерального значения.

В проект зон охраны включены территории, исторически и пространственно связанные с ансамблем Троице-Сергиевой лавры, отражающие основные этапы его формирования и развития, сохранившие ценные структурно-планировочные и ландшафтные элементы, исторические домовладения, трассы исторических дорог, места расположения исторических садов, рощ и водных объектов; а также территории, формирующие единый композиционно-градостроительный ансамбль исторического ядра и города в целом за счет сохранившихся панорамных раскрытий и видовых точек визуального восприятия Лавры.

В отношении ансамбля Троице-Сергиевой лавры устанавливаются общие принципы сохранения и содержания объектов культурного наследия, установления границы территории и зон охраны ансамбля Лавры, проведения реставрационных, строительных, ремонтных и иных работ на территории объекта культурного наследия и в зонах  охраны.

Для объектов культурного наследия федерального и регионального значения, находящихся в зонах охраны ансамбля Лавры устанавливаются границы территорий объектов культурного наследия. Для выявленных объектов культурного наследия собственные границы территорий памятников и зон охраны не устанавливаются.

Выделены регламентные зоны:

территория памятника;

охранная зона памятника;

зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности;

зона охраняемого природного ландшафта;

территории объектов культурного наследия федерального и регионального значения, расположенных в зонах охраны ансамбля Троице-Сергиевой лавры.

Определены:

Территория объекта всемирного наследия – ансамбля Троице-Сергиевой лавры;

Охранная зона – территория, обеспечивающая  сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды ансамбля Троице-Сергиевой лавры. Охранная зона состоит из двух участков – восточного (участок 1) и западного (участок 2).

При определении границы и территории охранной зоны учтены материалы Комитета Всемирного Наследия ЮНЕСКО (XVII сессия, реестр № 657 от 11.12.1993).

Зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности – участки, включающие существующую застройку и территории, свободные от застройки, на которых в целях обеспечения визуального восприятия объектов культурного наследия, сохранения или восстановления характера исторической планировочной структуры,  композиционно-пространственных связей памятников в природном окружении,  устанавливаются режимы использования земель и хозяйственной деятельности.

Зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности подразделяются на участки с определенными режимами использования земель и хозяйственной деятельности.

Проектом выделены участки зон регулирования застройки  с шестью режимами использования земель: «Р-1», «Р-2», «Р-3», «Р-4», «Р-5»,  в соответствии с исторической значимостью,  расположением участков относительно объекта всемирного наследия – ансамбля Троице-Сергиевой лавры и необходимостью сохранения панорам и секторов обзора памятника.

Зоны охраняемого природного ландшафта  включают территории, связанные исторически и пространственно с ансамблем Троице-Сергиевой лавры. Выделенные территории включают долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектом культурного наследия. На территории города выделены восемь участков зон охраняемого природного ландшафта с режимом «Л», имеющих значение для сохранения природного окружения памятника и визуальных коридоров панорамного восприятия объекта всемирного наследия – ансамбля Троице-Сергиевой лавры.

### 2.1.1  ТЕРРИТОРИЯ АНСАМБЛЯ ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВОЙ ЛАВРЫ

Граница территории ансамбля Троице - Сергиевой Лавры определена  в историческом, территориально-пространственном, имущественно-земельном, архитектурно-ландшафтном, структурно-композиционном отношении и устанавливается по исторически сложившимся границам их участков на основной период развития, с учетом конкретной градостроительной ситуации и проходит по историческим планировочным, ландшафтным рубежам и элементам территории.

В состав территории памятника входят 53 объекта культурного наследия: 49 объектов культурного наследия федерального значения; 1 объект – регионального значения и 3 выявленных объекта  культурного наследия.

Площадь территории объекта культурного наследия 300280 кв. м (30,0 га), в том числе, в пределах монастырских стен – 79160 кв.м (7,9 га).

Территория памятника включает ансамбль Троице-Сергиевой лавры в пределах монастырских стен, исторические домовладения, неразрывно связанные с памятником в наиболее значимый период градостроительного формирования памятника в период XV-XIX вв.

Территория памятника также включает элементы  природного ландшафта, составляющие с монастырем единый архитектурно-ландшафтный ансамбль и непосредственно влияющие на физическую сохранность памятника.

- Список объектов культурного наследия,

- входящих в территорию ансамбля Троице-Сергиевой лавры

- Таблица 2.1.1

| - № - п/п | № на карте - III.2.2, III.1.7 | - Наименование | - Категория охраны |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - баня, 1847 г. | - федеральная |
| - 2 | - 3 | ворота водяные, 16-17 вв. | - федеральная |
| - 3 | - 4 | колокольня,1741-1769 гг., арх. Жуков И.И., арх. Мичурин И., арх. Ухтомский Д.В., арх. Шумахер И.Я. | - федеральная |
| - 4 | - 5 | корпус библиотечный, 1877 г. | - федеральная |
| - 5 | - 6 | - корпус больничный, 1835 г., 1884 г. | - федеральная |
| - 6 | - 7 | - корпус казначейский, 17 в., сер.18 в. | - федеральная |
| - 7 | - 8 | корпус келейный Варваринский, 1-я пол.17 в., 19 в. | - федеральная |
| - 8 | - 9 | корпус келейный инспекторский, 1-я пол.17 в., 1816 г. | - федеральная |
| - 9 | - 10 | корпус келейный Предтеченский, 1-я пол.17 в. | - федеральная |
| - 10 | - 11 | корпус келейный Успенский, 1-я пол.17 в., 1816 г. | - федеральная |
| - 11 | - 12 | корпус келейный экономический, 1-я пол.17 в., 19 в. | - федеральная |
| - 12 | - 13 | корпус классный (академический), 1839 г., 1884 г. | - федеральная |
| - 13 | - 14 | корпус столовый, 1802 г. | - федеральная |
| - 14 | - 15 | лавка книжная, сер.19 в. | - федеральная |
| - 15 | - 16 | обелиск, 1792 г. | - федеральная |
| - 16 | - 17 | палаты больничные (два корпуса), 1635-1637 гг., 2-я пол.17 в. | - федеральная |
| - 17 | - 18 | покои митрополичьи, 1687-1692 гг., 1778 г. | - федеральная |
| - 18 | - 19 | ризница, 1781 г., арх. Яковлев И. | - федеральная |
| - 19 | - 20 | "Серапионова палатка", 1559 г., 1826 г. | - федеральная |
| - 20 | - 21 | собор Троицкий, 1422 г., 16-17 вв. с западной папертью и ц.Никоновского придела, 1540-1550 гг., сер.17 в., 18 в. | - федеральная |
| - 21 | - 22 | собор Успенский, 1559-1585 гг. | - федеральная |
| - 22 | - 23 | стены и башни: Красная, Пятницкая, Луковая, Водяная, Пивная, Келарская, Плотничья, Каличья, Звонковая, Уточья, Сушильная, 1540-1550 гг., сер.17 в., 18 в. | - федеральная |
| - 23 | - 24 | трапезная с церковью преподобного Сергия Радонежского, 1686-1692 гг. | - федеральная |
| - 24 | - 25 | усыпальница Годуновых, 1780 г. | - федеральная |
| - 25 | - 26 | царские чертоги, кон.17 в. | - федеральная |
| - 26 | - 27 | церковь преподобных Зосимы и Савватия, 1635-1637 гг. | - федеральная |
| - 27 | - 28 | церковь Рождества Иоанна Предтечи, 1692-1699 гг. | - федеральная |
| - 28 | - 29 | церковь преподобного Михея Радонежского, 1743 г. | - федеральная |
| - 29 | - 30 | церковь Сошествия Святого Духа, 1476 г | - федеральная |
| - 30 | - 31 | церковь Смоленская, 1746-1748 гг., арх. Ухтомский Д.В. | - федеральная |
| - 31 | - 32 | часовня надкладезная, кон.17 в. | - федеральная |
| - 32 | - 33 | школа крепостная, сер.19 в. (Крепостная палата) | - федеральная |
| - 33 | - 34 | келарский корпус с гостиничными палатами, 1643 г., 1849 г. | - федеральная |
| - 34 | - 35 | палаты с двориком, 17 в. | - федеральная |
| - 35 | - 38 | Конный двор Троице-Сергиевой лавры, 1790 г., 2-я пол.19 в., 1904 г. | - федеральная |
| - 36 | - 39 | - Кузница конного двора, 1890-е гг., арх. Латков А.А. | - федеральная |
| - 37 | - 40 | Часовня Красногорская, 1770 г. | - федеральная |
| - 38 | - 43 | Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы "на Подоле", 1547 г., 1621 г., 1740-е гг. | - федеральная |
| - 39 | - 44 | Церковь великомученицы Параскевы Пятницы, 1547 г., сер.17 в. | - федеральная |
| - 40 | - 45 | - Странноприимный дом Лавры, 1892 г., арх. Латков А.А. | - федеральная |
| - 41 | - 46 | - Торговые лавки Лавры, 1894 г., арх. Латков А.А. | - федеральная |
| - 42 | - 48 | - Торговые ряды Лавры, 1902 г., арх. Латков А.А. | - федеральная |
| - 43 | - 49 | - Гостиница Лавры старая, 1822-1824 гг. | - федеральная |
| - 44 | - 57 | - Пафнутьев сад Лавры, 17 – нач. 20 вв. | - федеральная |
| - 45 | - 59 | - Корпус новый семинарский (больничный), 1890-е гг., арх. Латков А.А. | - федеральная |
| - 46 | - 60 | - Больница Троице-Сергиевой лавры (корпус инфекционный), 1890-е гг., арх. Латков А.А. | - федеральная |
| - 47 | - 61 | - Корпус мастерской (переходной), 1895-1896 гг. | - федеральная |
| - 48 | - 62 | - Ограда с башнями и воротами, 1890-е гг., арх. Латков А.А. | - федеральная |
| - 49 | - 63 | - Корпус типографский, 1890-е гг. | - федеральная |
| - 50 | - 83 | - Памятник В.И.Ленину, 1925 г. | - региональная |
| - 51 | - 99 | - Флигель аптекарский, 1866 г. | - выявленный |
| - 52 | - 100 | - Погреба винные, 1866 г. | - выявленный |
| - 53 | - 101 | - Гостиничный флигель, 1870-1873 гг. | - выявленный |

### Описание границы территории ансамбля Троице-Сергиевой лавры

(См. схему III.2.2, III.1.7)

Граница проходит:

А-Б – От точки, расположенной в 25 м к востоку от северо-восточной угловой башни конного двора, в южном направлении на расстояние 70 м к Белому пруду;

Б-В – перпендикулярно просп. Красной Армии в юго-восточном направлении на расстояние 58 м;

В-Г – вдоль красной линии просп. Красной Армии по тротуару нечетной стороны улицы в юго-западном направлении до исторического моста через р. Кончуру;

Г-Д – перпендикулярно просп. Красной Армии в северо-западном направлении на расстояние 14 м;

Д-Е – в юго-западном направлении вдоль тротуара на расстояние 50 м, пересекая р. Кончуру;

Е-Ж – в северо-западном направлении на расстояние 12 м до южной границы стены ограды с башнями и воротами Лавры;

Ж-З – в юго-западном направлении вдоль южной стены ограды с башнями и воротами Лавры на расстояние 70 м до пересечения с ул. Ильинская;

З-И – вдоль красной линии ул. Ильинская по тротуару нечетной стороны улицы в северо-западном направлении до пересечения с ул. Суворова;

И-К – вдоль северной стены ограды с башнями и воротами Лавры в северо-восточном направлении на расстояние 156 м до северо-западной угловой башни Лавры;

К-Л-М – вдоль северной стены Лавры в северо-восточном направлении до пересечения с ул. Аптекарский переулок;

М-Н – в северо-восточном направлении на расстояние 19 м, пересекая Аптекарский переулок, до юго-западного угла здания кузницы Конного двора;

Н-О – в северо-западном направлении вдоль красной линии Аптекарский переулок до пересечения с ул. 1-й Ударной Армии;

О-П – в северном направлении вдоль тротуара четной стороны улицы 1-й Ударной Армии на расстояние 67 м до точки, расположенной в 30 м к западу от северо-западной угловой башни Конного двора;

П-А – в восточном направлении вдоль северных границ Конного двора на расстояние 160 м к исходной точке.

### Режим использования территории ансамбля Троице-Сергиевой лавры

Режим использования территории памятника устанавливается восстановительно-реставрационный с выявлением, сохранением и реставрацией всех исторических элементов ансамбля – зданий и сооружений, элементов пространственной, планировочной и ландшафтной структуры, элементов исторического благоустройства, в том числе, характерной растительности. Также режимом предусматривается сохранение и восстановление композиционных взаимосвязей, главных видовых точек на основе визуального анализа, исторических, археологических, инженерно-архитектурных, палеоландшафтных, гидрогеологических и биологических данных.

На территории памятника необходимо обеспечить:

сохранение ценных исторических видов и панорам ансамбля Троице-Сергиевой лавры при исключении изменений их композиционных и силуэтных характеристик;

проведение  ремонтно-реставрационных работ на основе научных, натурных и других исследований – ансамбля в целом и его отдельных объектов, зданий и сооружений, элементов благоустройства – по специально выполненным проектам, согласованным с органами охраны объектов культурного наследия;

производство работ на памятниках – зданиях, сооружениях, территориях, иных объектах в пределах границ территории ансамбля Троице-Сергиевой лавры только в соответствии с проектной документацией, разработанной по реставрационному заданию и согласованной специально уполномоченными государственными органами охраны объектов культурного наследия, и при архитектурно-реставрационном и археологическом надзоре;

раскрытие и сохранение подлинных  элементов, деталей зданий и сооружений, планировки, некрополя, покрытий дорожек, насаждений, гидросистемы и т.д.;

комплексная научная консервация и музеефикация  срезов культурного слоя;

поэтапный снос объектов, диссонансных ансамблю Троице-Сергиевой лавры: гаражей, расположенных у Водяных ворот; котельных, складов, расположенных с северной стороны от  корпуса мастерской (переходного)  и т.п.;

применение при благоустройстве и оборудовании территории традиционных материалов (дерево, камень, кирпич и т.д.) в покрытиях, оборудовании для освещения, малых архитектурных формах, исключая контрастные сочетания и яркие цвета;

восстановление и реставрация по специально выполненным проектам на основе  натурных, археологических, гидрогеологических, ботанических и других исследований, согласованным с органами охраны объектов культурного наследия, следующих исторических сооружений и элементов планировки:

входа через ворота Каличьей башни;

церквей Подольного монастыря;

Странноприимного дома и Торговых лавок Троице-Сергиевой лавры; «Пафнутьева сада»;

комплекса «Старой» гостиницы и аптеки;

торговых рядов Лавры;

комплекса Больницы – богадельни Троице-Сергиевой лавры;

монастырской ограды с башнями и воротами;

благоустройство водотоков и долины р. Кончуры, склонов оврагов  с реконструкцией насаждений при сохранении старовозрастных деревьев.

благоустройство Красногорской площади с бульваром и сквером,  площади церквей бывшего Подольного монастыря, сквера у берегов «Белого пруда».

устройство покрытий и отмосток в  материалах традиционного типа при возможном увеличении территории газонов и насаждений;

устройство до проведения последующих работ временных сходов и ступеней, пандусов, подпорных стенок и откосов, ограждений – по аналогам и в соответствии с традиционным обликом и архитектурно-художественным характером участков их местоположения;

реконструкция проездов, инженерных коммуникаций и сетей с поэтапной заменой наружных сетей на подземные, по возможности в проходных коллекторах по проектам, согласованным федеральным и областным органами охраны объектов культурного наследия;

реконструкция обслуживающих и технических зданий и сооружений, не обладающих культурно-исторической и архитектурной ценностью, при условии историко-архитектурного обоснования;

замена отдельных диссонансных построек котельных, складов и т.п., расположенных с северной стороны от  корпуса мастерской (переходного) на нейтральные по архитектурно-пространственному решению постройки, необходимые для осуществления основного вида деятельности Лавры в соответствии с проектами, согласованными с федеральным и областным органами охраны объектов культурного наследия.

На территории памятника запрещается:

любая хозяйственная деятельность, которая может привести к разрушению памятника, а также искажению его элементов и традиционного  облика, изменению характерных взаимосвязей с окружением и условий восприятия объекта культурного наследия;

проведение землеустроительных, мелиоративных, хозяйственных и иных мероприятий и работ, за исключением работ по сохранению данного памятника и его территории, а также за исключением работ, проводимых в целях создания условий для использования объекта культурного наследия без нарушения его параметров и особенностей, составляющих предмет охраны;

проведение всех видов земляных и строительных работ без предварительного археологического обследования;

новое строительство всех видов, кроме проведения реставрации и замены резко диссонансных сооружений на объекты, необходимые для обеспечения деятельности Лавры, по проектам, специально разработанным и согласованным в установленном порядке, а также необходимых инженерных и других работ только в интересах сохранения полноценного функционирования памятника;

прокладка наземных и воздушных инженерных коммуникаций, размещение инженерного оборудования и благоустройство территории без специально разработанных проектов, исключающих изменение уровня грунтовых вод, нарушение гидрологии, и согласованных в установленном порядке;

установка на фасадах, крышах объектов культурного наследия средств технического обеспечения и элементов благоустройства, в т.ч. кондиционеров, телеантенн, тарелок спутниковой связи, рекламных щитов и т.п.;

создание разрушающих вибрационных нагрузок динамическим воздействием на грунты в зоне их взаимодействия с памятниками – от транспорта, производства работ различного типа;

любая хозяйственная деятельность без разрешения федерального и областного органов охраны объектов культурного наследия.

### 2.1.2  ОХРАННАЯ ЗОНА АНСАМБЛЯ ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВОЙ ЛАВРЫ

### Описание границы охранной зоны ансамбля Троице-Сергиевой лавры.

Граница определена   с учетом развития исторически сложившихся территорий, неразрывно связанных с Лаврой в наиболее значимый период градостроительного формирования памятника. Охранная зона состоит из двух участков: восточного и западного секторов территорий, прилегающих к территории памятника.

Охранная зона включает прилегающие к территории памятника исторические домовладения, неразрывно связанные с Лаврой в наиболее значимый период градостроительного формирования памятника - в период XV-XIX вв. В числе данных домовладений - Новая гостиница Лавры, Александро-Мариинский дом призрения с церковью Рождества Пресвятой Богородицы с главным домом, Дом жилой (Арендный дом) Лавры и другие домовладения, а также элементы  природного ландшафта – долина реки Вондюги, где исторически располагались лаврские сады и огороды.

Площадь охранной зоны памятника - 178207 кв. м (17,8 га), в том числе, в восточном секторе (участок 1) - 109930 кв.м (11,0 га ); в западном секторе (участок 2) - 68277 кв.м (6,8 га).

- Список объектов культурного наследия, входящих в  охранную зону

ансамбля Троице-Сергиевой лавры

- Таблица 2.1.2.1

| - № - п/п | № на карте - III.2.2, III.1.7 | - Наименование | - Категория охраны |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 47 | Часовня «Пятницкий или Сергиевский колодец», кон. ХVII – нач. ХVIII вв. | - федеральная |
| - 2 | - 50 | Дом жилой (арендный дом Лавры), 1910-1914 гг., арх. Латков А.А. | - федеральная |
| - 3 | - 51 | - Гостиница Лавры новая, 1863 г., арх. Малышев И.А. | - федеральная |
| - 4 | - 69 | Александро-Мариинский дом призрения с церковью Рождества Пресвятой Богородицы с главным домом, 1840-1842 гг.,1871-1872 гг. | - региональная |
| - 5 | - 97 | Здание мужского училища, 1898-1902 гг. | - выявленный |
| - 6 | - 98 | - Здание электростанции, 1898-1902 гг., арх. Пугачевский | - выявленный |
| - 7 | - 102 | - Здание женской прогимназии, 2-ая пол.XIX в., 1890-1900 гг. | - выявленный |
| - 8 | - 13 | Здание бывшего банка, нач. ХХ в | - Обладающий признаками |
| - 9 | - 14 | Комплекс зданий Александро-Мариинского дома призрения. Филаретовское училище с приютом для девочек, 1891 г., арх. Латков А.А., училище с приютом для мальчиков, 1893 г., арх. Латков А.А., (третий этаж надстроен в ХХ в.), Женский странноприимный дом, 1863 г. | - Обладающий признаками |
| - 10 | - 22 | Бывший дом «Взаимопомощи кустарей», кон. ХIХ – нач. ХХ вв. | - Обладающий признаками |
| - 11 | - 41 | Жилой дом, нач. ХХ в. | - Обладающий признаками |

Граница охранной зоны проходит:

1-2 – от точки, расположенной на пересечении северо-восточного угла участка дома № 139 по просп. Красной Армии с тротуаром нечетной стороны улицы, пересекая просп. Красной Армии в юго-восточном направлении, до тротуара четной стороны улицы;

2-3 – вдоль просп. Красной Армии по тротуару четной стороны в юго-западном направлении на расстояние 150 м до границы участка здания женской прогимназии;

3-4 – в юго-восточном направлении вдоль бокового фасада здания женской гимназии на расстояние 34 м;

4-5 – вдоль восточных границ земельного участка здания женской прогимназии до тротуара нечетной стороны пер. Пожарный;

5-6 – вдоль тротуара нечетной стороны пер. Пожарного в восточном направлении на расстояние 15 м до пересечения с планируемой границей территории объекта культурного наследия церковью Рождества Пресвятой Богородицы в точке Б2;

6-7 – перпендикулярно проезжей части пер. Пожарного в юго-восточном направлении на расстояние 58 м вдоль планируемой границы территории церкви Рождества Пресвятой Богородицы до пересечения с  точкой В2 у внутреннего фасада дома 3 по ул. Карла Маркса (комплекс зданий бывшего Александро-Мариинского дома призрения);

7-8 – вдоль внутреннего фасада дома № 3 по ул. Карла Маркса (комплекс зданий бывшего Александро-Мариинского дома призрения) в северо-восточном направлении на расстояние 132 м;

8-9 – вдоль  бокового восточного фасада дома № 3 перпендикулярно ул. Карла Маркса до тротуара нечетной стороны улицы;

9-10 – вдоль тротуара нечетной стороны ул. Карла Маркса в юго-западном направлении на расстояние 180 м;

10-11 – в южном направлении, пересекая ул. Карла Маркса, вдоль восточного бокового фасада дома № 4  по ул. Карла Маркса (здание бывшего банка) на расстояние 23 м;

11-12 – вдоль южного фасада дома № 4  по ул. Карла Маркса в юго-западном направлении на расстояние 55 м до южной границы дома № 138/2 по ул. Карла Маркса (объекта культурного наследия федерального значения жилого дома, арендного дома Лавры);

12-13 – вдоль южной границы дома № 138/2 по ул. Карла Маркса (объекта культурного наследия жилого дома, арендного дома Лавры) до тротуара четной стороны просп. Красной Армии;

13-14 – вдоль тротуара четной стороны просп. Красной Армии в южном направлении на расстояние 145 м;

14-15 – в юго-западном направлении вдоль тротуара четной стороны просп. Красной Армии на расстояние 130 м;

15-16 – в восточном направлении вдоль внутреннего проезда до пересечения с красной линией четной стороны ул. Вознесенская;

16-17 – вдоль тротуара четной стороны ул. Вознесенская в южном направлении  до пересечения с ул. Сергиевская;

17-18 – вдоль нечетной стороны ул. Сергиевская в западном направлении на расстояние 23 м;

18-19 – перпендикулярно проезжей части ул. Сергиевская в юго-западном направлении на расстояние 16 м;

19-20 – вдоль откоса р. Кончура и западной границы квартала жилой застройки по ул. Вознесенская общим направлением на юго-запад до северного угла земельного участка дома № 96/1 по просп. Красной Армии (бывший дом «Взаимопомощи кустарей»);

20-21 – вдоль восточной границы земельного участка дома № 96/1 до тротуара нечетной стороны ул. 1-ая Рыбная;

21-22 – вдоль тротуара нечетной стороны ул. 1-ая Рыбная в западном направлении до пересечения с просп. Красной Армии;

22-23 – в западном направлении, пересекая просп. Красной Армии, вдоль южной границы музея Игрушки на расстояние 100 м;

23-24 – вдоль южной границы земельного участка музея Игрушки в южном, западном и северном направлении до границы участка  домовладения № 1 по ул. Левонадпрудная;

24-25 – в северо-западном направлении на расстояние 28 м до границы береговой полосы Келарского пруда;

25-26 – вдоль берега Келарского пруда общим направлением на север,  пересекая ул. Ильинская, до границы территории ансамбля Троице-Сергиевой лавры;

26-И - совпадает с границей территории ансамбля Троице-Сергиевой лавры;

И-33 – вдоль красной линии ул. Суворова в северном направлении до пересечения с руслом р. Кончуры;

33-32 – вдоль красной линии ул. Суворова в северо-восточном направлении до пересечения с  ул. 8 Марта;

32-М – в юго-восточном направлении вдоль красной линии ул. 8 Марта, затем вдоль красной линии Кукуевской набережной до границы территории ансамбля Троице-Сергиевой лавры в точке М, расположенной на расстоянии 24 м к северо-востоку от северной угловой Уточьей башни;

М-Н-О-П-27 – от точки М границы территории ансамбля Троице-Сергиевой лавры, вдоль границы территории ансамбля Лавры;

27-28 – в северном направлении на расстояние 20 м;

28-29 – в восточном направлении параллельно северному фасаду Конного двора на расстояние 130 м;

29-30 – в юго-восточном направлении на расстояние 36 м до западной границы жилого квартала по просп. Красной Армии;

30-31 – перпендикулярно просп. Красной Армии в юго-восточном направлении на расстояние 45 м вдоль северного бокового фасада жома  № 139 по просп. Красной Армии до пересечения с тротуаром нечетной стороны улицы;

31-1 – вдоль тротуара нечетной стороны просп. Красной Армии в северо-восточном направлении к исходной точке.

### Градостроительные регламенты

Градостроительный регламент охранной зоны разрешает:

реконструкцию и замену  диссонансных построек на нейтральные по архитектурно-пространственному решению постройки, необходимые для осуществления основного вида деятельности Лавры в соответствии со специальными проектами, согласованными с  федеральным и областным органами охраны объектов культурного наследия;

проведение ремонта и реставрации объектов, расположенных в охранной зоне;

реконструкцию системы монастырских прудов и мостов: Каличьего пруда, мостов через р.Кончуру и ручей Копнинский на Московском тракте;

проведение мероприятий, направленных на сохранение и воссоздание элементов историко-природного ландшафта, особенностей рельефа, гидрографии;

реконструкцию проезжей части и тротуаров просп. Красной Армии, других улиц и дорог в границах зоны в соответствии с проектами, согласованными с  федеральным и областным органами охраны объектов культурного наследия;

расчистку и благоустройство, восстановление водотоков Благовещенского и Мишутинского оврагов, р.Кончуры и р.Вондюги;

перекладку подземных коммуникаций, перенос или прокладку кабелей линий связи, электроснабжения в соответствии со специальными проектами;

применение «кулисных» насаждений для нейтрализации активно дисгармоничной застройки.

Градостроительный регламент охранной зоны запрещает:

изменение гидрологических условий - при прокладке коммуникаций, при благоустройстве территории поймы рек Кончуры и Вондюги;

нарушение исторической планировки, характерного ландшафта, характерных панорам восприятия объекта культурного наследия и пейзажей;

размещение объектов нового строительства, кроме объектов, необходимых для обеспечения деятельности Лавры, по проектам, специально разработанным и согласованным в установленном порядке, а также необходимых инженерных и других работ  в интересах сохранения полноценного функционирования памятника;

искажение и изменение характерного исторического ландшафта, кроме изменений, связанных с восстановлением нарушенных природных объектов или реставрации ландшафта;

деятельность, опасную или вредную для природно-ландшафтного окружения, обеспечивающего жизнеспособность окрестностей памятников и рассматриваемого, как компонент микроэкологического комплекса, как исторически сложившаяся пространственная среда памятника;

проведение всех видов земляных и строительных работ без предварительного археологического обследования;

проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ без согласования с федеральным и областным органами охраны объектов культурного наследия.

### 2.1.3 ЗОНЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ АНСАМБЛЯ ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВОЙ ЛАВРЫ

На территории города Сергиев Посад в зоне архитектурно-композиционного и визуального влияния ансамбля Троице-Сергиевой лавры  для территорий исторически сложившейся застройки  кварталов и кварталов, находящихся в зонах визуального влияния памятника устанавливаются зоны регулирования застройки с шестью режимами («Р-1», «Р-2», «Р-3», «Р-4», «Р-5», «Р-6»), предусматривающими дифференциацию требований по видам разрешенного использования участков, по параметрам разрешенного строительства и по ограничениям использования земельных участков  в границах зон регулирования застройки.

### Описание границ зоны регулирования застройки ансамбля Троице-Сергиевой лавры с режимом «Р-1»

Зона регулирования застройки с режимом «Р-1» состоит из восьми участков:

Участок Р-1-1

34-35 – от точки, расположенной в 130 м южнее точки пересечения ул. Карла Маркса и Овражного пер., в восточном направлении на расстояние 122 м до пересечения с  красной линией четной стороны ул. Пионерской;

35-36 – вдоль красной линии четной стороны ул. Пионерской в южном направлении на расстояние 52 м;

36-37 – строго в западном направлении на расстояние 124 м до пересечения  с красной линией нечетной стороны Овражного пер.;

37-34 – строго в северном направлении вдоль красной линии нечетной стороны Овражного пер. к исходной точке.

Участок Р-1-2

16-40 – от точки 16 границы охранной зоны ансамбля Троице-Сергиевой лавры в северном направлении до пересечения с красной линией нечетной стороны ул. Митькина;

40-Б6 – вдоль красной линии ул. Митькина до пересечения с точкой Б6 территории объекта культурного наследия федерального значения «Приют общества Красного Креста, 1910-1911 гг.,» (№ 55 на схеме III.2.2, III.1.7.)

Б6-38 – от точки Б6 территории Приюта общества Красного Креста в юго-восточном направлении вдоль территории памятника на расстояние  61 м;

38-39 – в юго-западном направлении вдоль границ землевладений дома № 34, 32 по ул. Митькина, до пересечения с крайней юго-восточной точкой землевладения дома № 32;

39-16 – в северо-западном направлении вдоль северной границы береговой полосы р. Кончуры  к исходной точке до пересечения с красной линией нечетной стороны ул. Вознесенской;

40-16 – в северном направлении вдоль красной линии нечетной стороны ул. Вознесенской к исходной точке.

Участок Р-1-3

41-42 – от точки, расположенной в 90 м южнее точки пересечения улиц Митькина и Вознесенской, в юго-восточном направлении вдоль южной границы водоохранной зоны р. Кончуры до пересечения с полосой отвода железной дороги;

42-43 – в юго-западном направлении вдоль полосы отвода железной дороги на расстояние 156 м;

43-44 – в северо-западном направлении на расстояние 88 м до пересечения с красной линией нечетной стороны ул. Сергиевской;

44-45 – в северо-западном направлении на расстояние 54 м вдоль красной линии нечетной стороны ул. Сергиевской;

45-46 – в юго-западном направлении до пересечения с северо-восточной крайней точкой границы землеотвода городского рынка;

46-47 – вдоль северной и северо-западной границы землеотвода городского рынка   общим направлением на юго-запад до пересечения с красной линией нечетной стороны ул. Рыбной;

47-48-21– в северо-западном направлении вдоль красной линии нечетной стороны ул. Рыбной до пересечения с точкой 21 границы охранной зоны ансамбля Троице-Сергиевой лавры;

21-20-19-18-17-41 – в северо-восточном направлении вдоль границы охранной зоны ансамбля Троице-Сергиевой лавры к исходной точке.

Участок Р-1-4

48-49 – от точки, расположенной на пересечении улиц Вознесенской и 1-й Рыбной, в южном направлении до точки на красной линии нечетной стороны ул. Вознесенской, находящейся в 13 м северо-западнее дома № 10 по ул. 1-Рыбная;

49-50 – в юго-западном направлении вдоль границы территории городского рынка на ул.   1-й Ударной Армии на расстояние 128 м;

50-51 – в юго-западном направлении вдоль границы территории городского рынка на ул.   1-й Ударной Армии на расстояние 122 м;

51-52 – в юго-восточном направлении на расстояние 30 м;

52-53 – в южном направлении на расстояние 24 м;

53-54 – в юго-восточном направлении вдоль границ территории городского рынка на ул. 1-й Ударной Армии до пересечения с красной линией четной стороны ул. Вознесенской;

54-55 – в юго-восточном направлении вдоль красной линии четной стороны ул. Вознесенской до пересечения с красной линией четной стороны ул. Кооперативная;

55-56 –  в северо-западном направлении на расстояние 145 м вдоль красной линии четной стороны ул. Кооперативная;

56-57 – в юго-западном направлении на расстояние 290 м до пересечения с красной линией нечетной стороны ул. Болотной;

57-Б8 – в северо-западном направлении вдоль красной линии нечетной стороны ул. Болотной до пересечения с точкой Б8 границы территории объекта культурного наследия федерального значения  «Церковь Успения Пресвятой Богородицы, 1769 г.» (№ 36 на схеме III.2.2, III.1.7);

Б8-Г8-Д8 – в юго-восточном, затем в восточном направлении вдоль границы территории церкви Успения Пресвятой Богородицы;

Д8-58 – в южном направлении вдоль красной линии нечетной стороны ул. Клементьевской до пересечения с красной линией четной стороны ул. Воробъевской;

58-59 – в западном направлении вдоль красной линии четной стороны ул. Воробьевской до пересечения  с красной линией нечетной стороны ул. Поварской;

59-60 – в северо-западном направлении вдоль красной линии нечетной стороны ул. Поварской до пересечения с границей водоохранной зоны Банного ручья;

60-61 – в северо-восточном направлении вдоль границы землевладений жилых домов №№ 6, 6а, 4, 2 по Поварской наб. до пересечения с крайней юго-восточной точкой границы землевладения дома № 2 по Поварской наб.;

61-62 – в северо-восточном направлении вдоль границы землевладений жилых домов № 3, 2/1 по Поварской наб до пересечения с крайней северо-западной точкой границы землевладения дома № 2/1 по Поварской наб;

62-63 – в южном направлении вдоль границ землевладений жилых домов по ул. Клементьевской на расстояние 58 м;

63-64 – в восточном направлении до пересечения с красной линией нечетной стороны ул. Клементьевской;

64-65 – в северо-восточном направлении вдоль красной линии нечетной стороны ул. Клементьевской до пересечения с крайней северо-западной точкой границы землевладения дома № 46 по ул. Кооперативной;

65-66– в северо-восточном направлении вдоль северной границы землевладения дома № 46 по ул. Кооперативной на расстояние 60 м;

66-67 – в северном направлении вдоль западной границы землевладения дома № 9 по ул. Левонапрудной до пересечения с красной линии ул. Левонапрудной;

67-25 – в северо-восточном направлении вдоль красной линии ул. Левонапрудной до пересечения с точкой 25 границы охранной зоны  ансамбля Троице-Сергиевой лавры;

25-24-23-22-21 – от точки 25 охранной зоны  ансамбля Троице-Сергиевой лавры в восточном направлении вдоль границы охранной зоны;

21-48 – от точки 21 границы охранной зоны  ансамбля Троице-Сергиевой лавры вдоль красной линии нечетной стороны ул. 1-я Рыбная к исходной точке.

Участок Р-1-5

26-68 – от точки 26 границы охранной зоны ансамбля Троице-Сергиевой лавры в юго-западном направлении вдоль береговой линии Келарского пруда до точки пересечения ул. Правонадпрудная и Пушкарская;

68-69 – в северо-западном направлении вдоль красной линии ул. Нижненекрасовская до пересечения с ул. Громова;

69-70 – в северном направлении вдоль красной линии нечетной стороны ул. Громова до пересечения с ул. Рабочий тупик;

70-Д11 - в северно-восточном направлении вдоль красной линии четной стороны ул. Рабочий тупик до пересечения с точкой Д11 границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Илии Пророка,1773.,1878г., кон. 19 в.» (№ 52 на схеме III.2.2, III.1.7);

Д11-Г11-В11- от точки Д11 в восточном и северном направлении вдоль границы территории церкви Илии Пророка до пересечения с границей территории  ансамбля Троице-Сергиевой лавры;

В11-26 – в юго-восточном направлении вдоль границы территории ансамбля Троице-Сергиевой лавры к исходной точке.

Участок Р-1-6

33-И-Б11 – от точки 33 границы охранной зоны ансамбля Троице-Сергиевой лавры в южном направлении вдоль границы охранной зоны ансамбля Лавры  до пересечения с точкой Б11 границы территории церкви Илии Пророка;

Б11-А11 – от точки Б11 границы территории церкви Илии Пророка  в западном направлении до точки А11 границы территории церкви Илии Пророка;

А11-71- в западном направлении на расстояние 67 м  вдоль красной линии нечетной стороны ул. Кузьминова;

71-72 – строго в северном направлении на расстояние 96 м вдоль границ землевладений по ул. Кузьминова;

72-73 – в северо-восточном направлении на расстояние 32 м вдоль границ землевладений по ул. Кузьминова;

73-74 – строго в северном направлении на расстояние 23 м вдоль границ землевладений по ул. Кузьминова и ул. Кирова;

74-75 – строго в восточном направлении на расстояние 24 м вдоль границ землевладений по ул. Кирова;

75-76 – строго в северном направлении на расстояние 174 м до пересечения с границей территории ГОУ НПО ПУ № 22 МО;

76-77 – в северо-западном направлении вдоль границы территории ГОУ НПО ПУ № 22 МО;

77-78 – в западном направлении на расстояние 55 м вдоль границы территории ГОУ НПО ПУ № 22 МО;

78-79 – в северо-западном направлении вдоль границ землевладений до пересечения с красной линией нечетной стороны ул. Кустарной;

79-80 – в северо-восточном направлении вдоль красной линии нечетной стороны ул. Кустарной до пересечения с красной линией нечетной стороны ул. 2-я Пролетарская;

80-81– в северном направлении вдоль красной линии нечетной стороны ул. 2-я Пролетарская на расстояние 70 м;

81-82 – в юго-западном направлении вдоль красной линии нечетной стороны ул. 2-я Пролетарская до пересечения с красной линией четной стороны ул. 3-я Соловьвеская;

82-83 – в северном направлении вдоль красной линии четной стороны ул. 3-я Соловьевская на расстояние 31 м;

83-84-85-86 – общим направлением на северо-запад вдоль границ землевладений жилых домов по ул. 3-я Соловьевская и 2-я Соловьевская  до пересечения с границей береговой полосы р. Кончуры;

86-87-88 – в юго-восточном направлении вдоль границы береговой полосы р. Кончуры до пересечения с красной линией четной стороны ул. Суворова;

88-89 – в северо-восточном направлении вдоль красной линии четной стороны ул. Суворова до пересечения с красной линией ул. Пархоменко;

89-90 –  в юго-восточном направлении до пересечения с границей охранной зоны ансамбля Троице-Сергиевой лавры;

90-33 – в юго-западном направлении вдоль границы охранной зоны  ансамбля Троице-Сергиевой лавры к исходной точке.

Участок Р-1-7

32-90 – от точки 32 границы охранной зоны ансамбля Троице-Сергиевой лавры вдоль границы охранной зоны до пересечения с точкой 90 границы зоны регулирования участка

«Р-1-7»;

90-89-91 – в северо-западном направлении вдоль красной линии ул. Пархоменко на расстояние 170 м;

91-92 – в северо-восточном направлении вдоль красной линии ул. Пархоменко до пересечения с красной линией четной стороны ул. 8 Марта;

92-32 – в северо-восточном направлении вдоль красной линии четной стороны ул. 8 Марта к исходной точке.

Участок Р-1-8.

Г9-93 – от точки Г9 границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Апостолов Петра и Павла, 1820 г.» (№ 66 на схеме III.2.2, III.1.7);

в восточном направлении до пересечения с красной линией четной стороны ул. 1-й Ударной Армии;

93-94 – в южном направлении вдоль красной линии четной стороны ул. 1-й Ударной Армии на расстояние 76 м;

94-95 – в восточном направлении вдоль границы территории городского рынка по ул. 1-й Ударной Армии до пересечения с границей землеотвода под гостиницу с подземной автостоянкой (№ 28 на схеме III.2.2, III.1.7);

95-28 – в южном направлении вдоль границы землеотвода под гостиницу с подземной автостоянкой  (№28 на схеме III.2.2, III.1.7) на расстояние 107 м до пересечения с точкой 28 границы охранной зоны ансамбля Троице-Сергиевой лавры;

28-27 – в южном направлении вдоль границы охранной зоны ансамбля Троице-Сергиевой лавры на расстояние 26 м;

27- П – в западном направлении вдоль границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Конный двор Троице-Сергиевой лавры, 1790 г., 2-я пол. 19 в., 1904 г.» (№ 38 на схеме III.2.2, III.1.7) до пересечения с точкой П границы территории ансамбля Троице-Сергиевой лавры и «Конного двора»;

П-О-Н-М – общим направлением на юго-восток вдоль границы территории «Конного двора» до пересечения с точкой М границы территории  ансамбля Троице-Сергиевой лавры;

М32 – в северо-западном направлении вдоль границы охранной зоны  ансамбля Троице-Сергиевой лавры до пересечения с береговой полосой р. Вондюги;

32-96 – в северном направлении вдоль береговой полосы р. Вондюги до пересечения красной линией четной стороны пер. Крутой;

96-97 – в восточном направлении вдоль красной линии четной стороны пер. Крутой на расстояние 109 м;

97-98 – в юго-восточном направлении на расстояние 44 м до пересечения с границей землеотвода под административно-офисное здание (№ 11 на схеме III.2.2, III.1.7);

98-99 – в восточном направлении на расстояние 21 м вдоль границы землеотвода под административно-офисное здание (№ 11 на схеме III.2.2, III.1.7);

99-В9 – в южном направлении до пересечения с точкой В9 границы территории церкви Апостолов Петра и Павла;

В9-Б9-А9-Г9 – в юго-западном, юго-восточном, далее в северном  направлении вдоль границы территории церкви Апостолов Петра и Павла к исходной точке.

### Режим «Р-1» использования земель и хозяйственной деятельности  в зонах      регулирования застройки

# В границах зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности ансамбля Троице-Сергиевой лавры для участков застройки в кварталах вдоль улиц: пер.Пионерского, улиц Митькина, Сергиевской, Вознесенской, просп. Красной Армии, улиц Кооперативной, Пушкарской, Ильинской, Фаворского, Кукуевской набережной, ул. 1-й Ударной Армии – устанавливается режим «Р-1», предусматривающий:

регламентирование допустимых преобразований и реконструкции застройки кварталов, непосредственно прилегающих к границам территории  и  охранной зоны ансамбля Троице-Сергиевой лавры;

сохранение общей исторически сложившейся планировочной структуры и характера застройки кварталов, непосредственно прилегающих к границам территории и охранной зоны ансамбля Троице-Сергиевой лавры;

сохранение периметрального характера застройки кварталов по красным линиям улиц с озеленением внутри кварталов;

нейтрализацию диссонансных ансамблю Троице-Сергиевой лавры построек, разрушающих характерную традиционную среду кварталов, примыкающих к границам территории и охранной зоны ансамбля Лавры;

обеспечение визуального восприятия ансамбля Лавры с учетом сохранения доминантного характера  объектов культурного наследия в их историко-градостроительной и природной среде;

выявление объектов исторической застройки, являющихся характерными примерами традиционной сложившейся застройки;

сохранение остатков материальной культуры, построек, селищ, древних кладбищ, исторических трасс старинных дорог до их археологических раскопок и исследований.

Градостроительный регламент в границах зон регулирования застройки с режимом «Р-1» разрешает:

ремонт зданий и сооружений, реконструкцию застройки с сохранением сложившихся размеров участков (парцелляция) в сложившихся основных параметрах;

строительство с сохранением сложившейся высоты исторической застройки вдоль красных линий; габариты и основные параметры зданий – соразмерно традиционной исторической застройке каждого участка; использование традиционных для каждого участка материалов; цветовых решений, скатных кровель;

использование приборов уличного освещения, архитектурной пластики и цветового решения в характере исторической традиционной застройки с учетом многообразия историко-архитектурных форм, характерных и традиционных для данного квартала;

использование традиционных материалов в светопрозрачных ограждениях земельных участков (штакетник, металлические решетчатые конструкции и др.);

благоустройство территорий.

Предельные (минимальные и (или) максимальные)  параметры разрешенного строительства в границах зон регулирования застройки с режимом «Р-1»:

разрешается новое строительство и реконструкция жилых и общественных зданий высотой, характерной для каждого конкретного участка, но не превышающей среднюю высоту исторически сложившейся застройки, протяженностью в соответствии со сложившимся модулем застройки данного места, сомасштабное окружающей застройке;

новое строительство высотой до 8 м до конька кровли, протяженностью по красной линии   6-10 м;

параметры построек не должны нарушать общий облик ландшафта и ценной исторической среды; материалы отделки фасадов должны соответствовать сложившемуся характеру восприятия исторической среды;

разрешается использование традиционных материалов в ограждениях земельных участков (штакетник, металлические решетчатые конструкции и др.) высотой не более 1,8 м;

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон регулирования застройки с режимом «Р-1»:

надстройка и устройство мансард для исторически и архитектурно ценных зданий и зданий, фоновых для них;

размещение рекламных установок, спутниковых телевизионных антенн выше уровня верха кровли;

размещение гаражей, выходящих на фасадную сторону улиц;

использование сплошных бетонных и металлических ограждений; размещение объектов нового строительства, носящих диссонансный характер, нарушающий облик и характер традиционной исторической застройки;

проведение всех видов земляных и строительных работ без предварительного археологического обследования.

### Описание границ участков зоны регулирования застройки ансамбля  Троице-Сергиевой лавры  с режимом «Р-2»

Зона регулирования застройки с режимом «Р-2» состоит из восьми участков:

Участок Р-2-1

103-104 – от точки 103 пересечения красной линии четной стороны ул. Пионерская с красной линией нечетной стороны ул. Шлякова в восточном направлении вдоль красной линии нечетной стороны ул. Шлякова до пересечения с красной линией четной стороны ул. Валовая;

104-105 – в восточном направлении вдоль красной линии нечетной стороны ул. Шлякова на расстояние 29 м;

105-106 – в южном направлении на расстояние 35 м до пересечения с северной границей землеотвода под многоэтажный жилой дом с подземной автостоянкой и встроенно-пристроенными помещениями торгово-офисного назначения (№ 38 на схеме III.2.2, III.1.7);

106-107 – в южном направлении вдоль западной границы землеотвода под многоэтажный жилой дом с подземной автостоянкой и встроенно-пристроенными помещениями торгово-офисного назначения (№ 38 III.2.2, III.1.7) до пересечения с крайней северо-западной точкой отмостки дома № 14 по ул. Краснофлотская;

107-108 – в юго-восточном направлении до пересечения с крайней юго-западной точкой границы территории выявленного объекта культурного наследия «Главный дом усадьбы Голицыных, 1823 г.» (№ 119 на схеме III.2.2, III.1.7);

108-109-110-111 – общим направлением на юго-восток вдоль границы территории выявленного объекта культурного наследия «Главный дом усадьбы Голицыных, 1823 г.» до пересечения с крайней юго-восточной точкой границы территории выявленного объекта;

111-112-113-114 – в юго-восточном направлении вдоль границы территории Завода № 6 до пересечения с границей полосы отвода железной дороги Ярославского направления МЖД;

114-115 – в юго-западном направлении вдоль границы полосы отвода железной дороги Ярославского направления МЖД на расстояние 143 м;

115-А6 – в северо-западном направлении вдоль границ землевладений дома № 38 по ул. Митькина до пересечения с точкой А6 границы территории Приюта общества Красного;

А6-Б6 – в северо-западном направлении вдоль границы территории Приюта общества Красного до пересечения с точкой Б6 границы территории памятника;

Б6-40 – в северо-западном направлении вдоль красной линии нечетной стороны ул. Митькина до пересечения с четной стороной ул. Вознесенская;

40-16 – в южном направлении по четной стороне ул. Вознесенская до пересечения с точкой 16 границы охранной зоны  ансамбля  Троице-Сергиевой лавры;

16-15 – в западном направлении вдоль границы охранной зоны ансамбля Троице-Сергиевой лавры до пересечения с точкой 15 границы охранной зоны;

15-14  –  в северо-восточном направлении вдоль границы охранной зоны ансамбля Троице-Сергиевой лавры   до пересечения с точкой 14 границы охранной зоны

14-116 – в восточном направлении вдоль границы странноприимного дома-гостиницы по ул. Митькина на расстояние 75 м;

116-Д3 – в северном направлении  до пересечения с точкой Д3 границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Рождества Христова, 1736 г.» (№ 65 на схеме III.2.2, III.1.7);

Д3-Г3-В3-Б3-А3-Е3-10 – общим направлением на север, затем на юго-запад вдоль границы территории церкви Рождества Христова до пересечения с точкой 10 границы охранной зоны ансамбля Троице-Сергиевой лавры;

10-9-103 – в северо-восточном направлении вдоль границы охранной зоны ансамбля Троице-Сергиевой лавры до пересечения с красной линией четной стороны ул. Пионерская и далее в северном направлении вдоль четной стороны ул. Пионерская к исходной точке.

Участок Р-2-2

117-118 – от точки, находящейся на пересечении полосы отвода железной дороги Ярославского направления МЖД и западной границы водоохранной зоны р. Кончуры, в северо-восточном направлении до пересечения с красной линией четной стороны ул. Вифанской;

118-119 – в юго-восточном направлении вдоль красной линий четной стороны ул. Вифанской на расстояние 24 м;

119-120 –  в северо-восточном направлении пересекая ул. Вифанскую до пересечения с красной линией нечетной стороны ул. Вифанской;

120-121 – в северо-западном направлении вдоль красной линии нечетной стороны ул. Вифанской до пересечения с полосой отвода железной дороги Ярославского направления МЖД;

121-122 – в северо-восточном направлении вдоль полосы отвода железной дороги Ярославского направления МЖД до пересечения с крайней юго-западной точкой границы объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Архангела Михаила с богадельней и жилым домом М. Красюка, 1903 г.» (№ 84 на схеме III.2.2, III.1.7);

122-123-124 – общим направлением на северо-восток вдоль границы церкви Архангела Михаила с богадельней и жилым домом М. Красюка;

до пересечения с полосой отвода железной дороги Ярославского направления МЖД;

124-125 – в северо-восточном направлении вдоль полосы отвода железной дороги Ярославского направления МЖД на расстояние 132 м;

125-126 – в юго-восточном направлении на расстояние 41 м до пересечения с красной линией четной стороны ул. Лесная;

126-127 – в  юго-восточном направлении на расстояние 47 м вдоль красной линии четной стороны ул. Лесная;

127-128 – в юго-восточном направлении на расстояние 38 м вдоль границ землевладений жилых домов по ул. Бульварная;

128-129 – в юго-восточном направлении на расстояние 108 м вдоль границ землевладений жилых домов по ул. Бульварная;

130-131 – в северо-восточном направлении вдоль границ землевладений до пересечения с красной линией четной стороны ул. Полевая;

131-132 – в северо-западном направлении на расстояние 34 м вдоль красной линии четной стороны ул. Полевая;

132-133 – в северо-восточном направлении вдоль границы землевладений дома № 1 по ул. Полевая до пересечения с береговой линией ручья-притока р. Корбухи;

133-134 –  в юго-восточном направлении вдоль береговой линии ручья – притока р. Корбухи до пересечения с красной линией нечетной стороны ул. Бульварной;

134-135 – в юго-восточном направлении  до пересечения с красной линией четной стороны ул. Бульварной;

135-136 – в юго-восточном направлении  до пересечения с красной линией четной стороны ул. Огородной;

136-137 – в северо-западном направлении на расстояние 34 м вдоль красной линии четной стороны ул. Огородной;

137-138 – в юго-восточном направлении вдоль береговой полосы ручья – притока р. Корбухи;

138-139 – в восточном направлении вдоль береговой полосы р. Корбухи на расстояние 31 м;

139-140 – в  южном направлении вдоль границ землевладений домов № 33 и 30 по ул. Карбушинской до пересечения с красной линией ул. 2-й Каляевской;

140-141 – в юго-восточном направлении вдоль красной линии ул. 2-й Каляевской до пересечения с крайней северо-восточной точкой границы землевладения дома № 17а по ул. 2-я Каляевская;

141-142 – в юго-восточном направлении вдоль береговой полосы р.Корбухи и Скитских прудов до пересечения с границей землевладения дома № 23 по ул. 2-я Каляевская;

142-143 – в юго-западном направлении вдоль границ землевладений на расстояние 250 м до пересечения с красной линией четной стороны ул. Вифанской;

143-144 – в северо-западном направлении вдоль красной линии четной стороны ул. Вифанской на расстояние 34 м;

144-145 – в юго-восточном направлении вдоль границы конноспортивного комплекса  на расстояние  212 м;

145-146 – в юго-западном направлении вдоль границы конноспортивного комплекса  до пересечения с границей водоохраной зоны р. Кончуры;

146-147 – в северо-западном направлении вдоль границы водоохраной зоны р. Кончуры до пересечения с южной границей землевладения дома № 18 по пер. Чудинова;

147-117 – в северо-восточном направлении вдоль границ землевладений жилых домов по ул. Вифанской к исходной точке.

Участок Р-2-3

154-155 – от точки 154, являющейся крайней южной точкой ограждения Швейной фабрики инвалидов, находящейся в 30 м юго-восточнее крайней юго-восточной точки границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Боголюбской иконы Божией Матери, 1859 г.» (№ 71 на схеме III.1.7) в северо-восточном направлении вдоль границы Швейной фабрики инвалидов до пересечения с крайней северо-восточной точкой границы промпредприятия;

155-156 – в северо-западном направлении на расстояние 70 м вдоль северной границы Швейной фабрики инвалидов;

156-157 – в западном направлении на расстояние 40 м вдоль южной границы пос. Киновия;

157-158 – в северо-восточном направлении вдоль западной границы пос. Киновия на расстояние 110 м;

158-159 – в юго-восточном направлении вдоль северной границы пос. Киновия до пересечения с точкой, являющейся крайней северо-западной точкой границы территории выявленного объекта культурного наследия «Скит Гефсиманско-Черниговский, 1868 г., нач. XX в.» (№ 107 на схеме  III.1.7);

159-149 - от точки, являющейся крайней северо-западной точкой границы территории Гефсиманско-Черниговского скита в юго-западном направлении до пересечения с крайней юго-западной точкой границы территории выявленного объекта;

149-150 - в западном направлении на расстояние 55 м  до пересечения с южной стороной местного проезда, ведущего к границе ограждения Швейной фабрики инвалидов и  территории церкви Боголюбской иконы Божией Матери;

150-151 – общим направлением на северо-запад вдоль местного проезда на расстояние 245 м до пересечения с границей застройки пос.Киновия;

151-152 – в южном направлении до пересечения с границей водоохраной зоны Скитских прудов;

152-153 – общим направлением на  юго-запад вдоль границы водоохраной зоны Скитских прудов до пересечения с южной границей застройки пос.Киновия;

153-154 – в северо-западном направлении вдоль южной границы застройки пос. Киновия до пересечения с исходной точкой.

Участок Р-2-4

160-161- точки 160, являющейся крайней северо-западной точкой границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Корсуновской иконы Божией Матери, 1825-1834 гг.» (№ 87 на схеме  III.1.7), общим направлением на северо-запад вдоль границы территории памятника, далее вдоль северо-западной границы  с. Глинково до пересечения с  границей лесного фонда квартала 39 Черниговского леса;

161-162 – общим направлением на юго-восток вдоль северо-восточной границы  с. Глинково до пересечения с красной линией автомобильной дорогой "Сергиев Посад - Шарапово";

162-163 – в юго-западном направлении вдоль юго-восточной границы  с. Глинково  до пересечения с южной границей территории садоводческого объединения;

163-164 – в северо-западном направлении вдоль южной границы территории садоводческого объединения, далее вдоль южной границы застройки с. Глинково до пересечения с крайней точкой северо-восточной границы автобазы Института птицеводства;

164-165 – в юго-западном направлении вдоль восточной границы автобазы Института птицеводства до пересечения с границей водоохраной зоны пруда на р. Торгоше;

165-166 – в северо-западном направлении вдоль границы водоохраной зоны пруда на р. Торгоше до пересечения с западной границей застройки с. Глинково;

166-167 – в северо-западном направлении вдоль западной границы застройки с. Глинково до пересечения с границей  с. Глинково;

167-160 – в северо-восточном направлении вдоль западной границы  с. Глинково к исходной точке.

Участок Р-2-5

60-59 – от точки 60 границы участка «Р-1-4» зоны регулирования застройки в южном направлении вдоль красной линии нечетной стороны ул. Поварской до пересечения с точкой 59 участка «Р-1-4» зоны регулирования застройки;

59-169 – в западном направлении вдоль красной линии четной стороны ул. Воробьевской на расстояние 157 м;

169-170 – в юго-западном направлении вдоль границы жилой застройки квартала по ул. Воробьевской до пересечения с крайней северо-западной точкой отмостки дома № 33 по ул. Воробьевской;

170-171 – в южном направлении вдоль отмостки дома № 33 по ул. Воробьевской до пересечения с красной линией нечетной стороны ул. Хотьковской;

171-172 – в западном направлении вдоль красной линии нечетной стороны ул. Хотьковской до пересечения с красной линией нечетной стороны ул. Пугачева;

172-173 – в южном направлении вдоль красной линии нечетной стороны ул. Пугачева до пересечения с красной линией четной стороны ул. Загорского;

173-174 – в юго-западном направлении вдоль красной линии четной стороны ул. Загорского до пересечения с границей города Сергиев Посад;

174-175 – общим направлением на северо-восток вдоль границы города Сергиев Посад до пересечения с северо-западной границей землевладений дома № 4а по ул. Горького;

175-176 – общим направлением на восток вдоль границ землевладений жилых домов № № 6, 3 по ул. Западная до пересечения с северо-восточной границей землевладения дома № 2;

176-177 – общим направлением на юг вдоль красной линии ул. Келарской на расстояние 220 м;

177-60 - общим направлением на северо-восток вдоль границы водоохранной зоны ручья Банного к исходной точке.

Участок Р-2-6

83-82-81-80-79-78-77-76-75-74-73-72-71-А11 – от точки 83 границы участка «Р-1-6» зоны регулирования застройки общим направлением на юго-восток вдоль границы участка «Р-1-6» до пересечения с точкой А11 границы территории церкви Илии Пророка;

А11-Д11– от точки А11 границы территории церкви Илии Пророка в южном направлении вдоль границы территории памятника до пересечения с точкой Д11 границы территории памятника;

Д11-70 – от точки Д11 границы территории церкви Илии Пророка в юго-западном направлении до пересечения с точкой 70 границы участка «Р-1-5» зоны регулирования застройки;

70-69 – от точки 70 границы участка «Р-1-5» зоны регулирования застройки в южном направлении до точки 69 границы участка «Р-1-5» зоны регулирования застройки;

69-178 – в юго-западном направлении вдоль красной линии ул. Нижненекрасовская до пересечения с красной линией нечетной стороны ул. Сорокина;

178-179 – в северо-западном направлении вдоль красной линии нечетной стороны ул. Сорокина на расстояние 209 м;

179-180 – в северо-западном направлении вдоль оврага до пересечения с красной линией четной стороны ул. Северной;

180-181 – в северном направлении вдоль красной линии четной стороны ул. Северной до пересечения с красной линией нечетной стороны ул. Кустарной;

181-182 – в северо-восточном направлении вдоль красной линии нечетной стороны ул. Кустарной до пересечения с  красной линией четной стороны ул. Сорокина;

182-183 – в северном направлении вдоль красной линии четной стороны ул. Сорокина, далее вдоль красной линии нечетной стороны ул. Неглинной до пересечения с красной линией  нечетной стороны ул. 3-я Соловьевская;

183-184 – в северо-восточном направлении вдоль красной линии нечетной стороны ул. 3-я Соловьевская до пересечения с береговой полосой р. Кончуры;

184-83 – в юго-восточном направлении вдоль береговой полосы р. Кончуры к исходной точке.

Участок Р-2-7

92-185 – от точки 92 границы участка Р-1-7 зоны регулирования застройки в юго-западном направлении вдоль красной линии четной стороны ул. 8 Марта до пересечения с береговой полосой р. Кончуры, далее в северо-западном направлении вдоль береговой полосы р. Кончуры и границ землевладений жилых домов по ул. Пархоменко до пересечения с красной линией нечетной стороны  ул. Пархоменко;

185-186 – в северо-восточном направлении вдоль красной линии нечетной стороны ул. Крестьянской до пересечения  с красной линией четной стороны ул. Садовой;

186-187 – в северном направлении вдоль красной линии четной стороны ул. Садовой до пересечения  с красной линией четной стороны ул. Воздвиженской;

187-188 – в юго-восточном направлении вдоль границы водоохраной зоны пруда, расположенного вблизи пересечения улиц Садовой и Воздвиженской, до пересечения с крайней северо-западной точкой территории кладбища вблизи объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Покрова Пресвятой Богородицы, 1834 г.» (№ 82 на схеме III.2.2, III.1.7);

188-189 – в юго-восточном направлении вдоль территории кладбища вблизи церкви Покрова Пресвятой Богородицы на расстояние  410 м;

189-190 – в северо-восточном направлении вдоль границ землевладений жилых домов №№  7, 10 по ул. Северный тупик, жилых домов № 39, 42 по ул. Суворова до пересечения с восточной границей землевладения жилого дома № 42 по ул. Суворова;

190-191 – общим направлением на юго-восток вдоль границ землевладений жилых домов № 42, 40, 38, 36, 34, 32, 30, 28 по ул. Суворова до пересечения с красной линией четной стороны ул. 8 Марта;

191-92 - в юго-западном направлении вдоль красной линии четной стороны ул. 8 Марта к исходной точке.

Участок Р-2-8

192-193 – от точки пересечения северо-западной границы территории школы № 1 и водоохраной зоны реки Вондюга в юго-восточном направлении  вдоль западной границы территории школы на расстояние 126 м;

193-194 – в восточном направлении вдоль южной границы территории школы № 1 до пересечения с красной линией нечетной стороны ул. 1-й Ударной Армии;

194-195 – в юго-западном направлении вдоль красной линии нечетной стороны ул. 1-й Ударной Армии до пересечения с красной линией четной стороны пер. Зеленый;

195-196 – в юго-восточном направлении вдоль красной линии четной стороны пер. Зеленый до пересечения с северо-западной границей территории детского стадиона «Луч»;

196-197- общим направлением на юго-запад вдоль западной границы территории детского стадиона «Луч» до пересечения с северо-западной границей территории городского рынка;

197-198-199 – в южном, затем западном направлении вдоль северной границы территории городского рынка до пересечения с красной линией четной стороны ул. 1-й Ударной Армии;

199-93 – в южном направлении вдоль красной линии четной стороны ул. 1-й Ударной Армии до пересечения с точкой 93 границы участка «Р-1-8» зоны регулирования застройки;

93-Г9- в западном направлении до пересечения с точкой Г9 границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Апостолов Петра и Павла, 1820 г.» (№ 66 на схеме III.2.2, III.1.7);

Г9-В9 – в западном направлении вдоль северной границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Апостолов Петра и Павла, 1820 г.» (№ 66 на схеме III.2.2, III.1.7) до пересечения с точкой В9 границы территории памятника;

В9-99 – в северном направлении вдоль северо-восточной границы участка «Р-1-8» зоны регулирования застройки до пересечения с точкой 99 границы участка «Р-1-8» зоны регулирования застройки;

99-98-97-96 – общим направлением на восток вдоль северной границы участка «Р-1-8» зоны регулирования застройки;

96-192 – общим направлением на север вдоль границ землевладений жилых домов № 2, 3 - 13, 22, 27, 29, 33, 37, 39, 9 по ул. Нижнекукуевская   к исходной точке.

### Режим «Р-2» использования земель и хозяйственной деятельности в зонах  регулирования застройки

В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности  ансамбля Троице-Сергиевой лавры – для кварталов, выходящих в сторону ансамбля Лавры, по просп.Красной Армии, ул. Пионерской,  пер. Овражному, улицам Сергиевской, Вознесенской,  Громова, ул. 8-го Марта, ул. 1-й Ударной Армии, пер. Крутому и проч. – устанавливается режим  «Р-2», предусматривающий:

сохранение общей планировочной структуры и характера застройки;

нейтрализацию сооружений, нарушающих сложившийся облик исторической городской среды, изменение активных цветовых сочетаний, посадку деревьев, нейтрализующих отрицательное воздействие диссонансных построек на восприятие со стороны главных видовых точек  основных панорам ансамбля Троице-Сергиевой лавры;

обеспечение визуального восприятия ансамбля Лавры с учетом сохранения доминантного характера  объектов культурного наследия в их историко-градостроительной и природной среде;

сохранение остатков материальной культуры, построек, селищ, древних кладбищ, исторических трасс старинных дорог до их археологических раскопок и исследований.

Градостроительный регламент в границах зон регулирования застройки с режимом   «Р-2»  разрешает:

ремонт зданий и сооружений, реконструкцию застройки с сохранением сложившихся размеров участков (парцелляция) в сложившихся основных параметрах;

строительство с сохранением сложившейся высоты застройки в кварталах при возможном увеличении объемов зданий и сооружений;

ремонт и реконструкцию застройки с возможным увеличением плотности застройки в пределах установленных норм;

благоустройство территорий;

использование приборов уличного освещения, архитектурной пластики и цветового решения малых архитектурных форм в характере исторической традиционной застройки с учетом многообразия историко-архитектурных форм, характерных и традиционных для данного квартала;

разрешается использование традиционных материалов в светопрозрачных ограждениях земельных участков (штакетник, металлические решетчатые конструкции и др.) высотой не более 1,8 м;

сохранение характера использования территорий.

Предельные (минимальные и (или) максимальные)  параметры разрешенного строительства в границах зон регулирования застройки с режимом «Р-2»:

разрешается новое строительство и реконструкция жилых и общественных зданий высотой, характерной для каждого конкретного участка, но не превышающей среднюю высоту исторически сложившейся застройки, сомасштабное окружающей застройке;

новое строительство высотой до10 м до верха кровли, протяженностью по красной линии  6-12 м;

параметры построек не должны нарушать общий облик ландшафта и ценной исторической среды; материалы отделки фасадов должны соответствовать сложившемуся характеру восприятия исторической среды.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон регулирования застройки с режимом «Р-2»:

размещение объектов, резко диссонансных по объемно-пространственным и архитектурным решениям,  по местоположению, чрезмерно активному силуэту и цвету;

размещение рекламных установок, спутниковых телевизионных антенн выше уровня верха кровли;

использование сплошных бетонных и металлических ограждений;

проведение всех видов земляных и строительных работ без предварительного археологического обследования.

### Описание границ участков зоны регулирования застройки ансамбля Троице-Сергиевой лавры  с режимом «Р-3»

Зона регулирования застройки с режимом «Р-3» состоит из одиннадцати участков:

Участок Р-3-1

200-201 – От точки, расположенной на пересечении тротуара ул. Крупской и западного угла участка дома № 1 по ул. Крупской, в северо-восточном направлении вдоль красной линии ул. Крупской до пересечения с ул. Парковая;

201-202 – в южном направлении вдоль восточной границы жилого квартала на расстояние 35 м;

202-203 – в юго-западном направлении вдоль ул. Парковая до северной границы участка дома № 5 по ул. Парковая;

203-204 – вдоль северной, восточной и южной границ жилого квартала по ул. Парковая до южной границы участка дома № 13 по ул. Парковая;

204-205 – в южном направлении на расстояние 73 м до пересечения с ул. Дачная;

205-206 – вдоль красной линии ул. Дачная в восточном, затем в юго-восточном направлении до северо-западного угла участка дома № 1 по ул. Дачная;

206-207 – вдоль восточных границ участков домовладений по ул. Дачная до пересечения с красной линией ул.Пушкина;

207-208-209-210-211 – в южном и юго-западном направлении вдоль береговой полосы Скитских прудов и р.Корбухи  на расстояние 420 м;

211-212 - в северо-западном направлении вдоль  береговой полосы  р.Корбухи на расстояние 210м;

212-213 – в северном направлении до пересечения с ул. Пушкина;

213-214 – в северном направлении вдоль красной линии ул. Заводская до пересечения с юго-восточной границей жилого квартала по ул. Новоогородная;

214-138 – в западном направлении вдоль южной границы жилого квартала по ул. Новоогородная до  пересечения с ручьем – притоком р.Корбухи;

138-137 – в северном направлении вдоль русла ручья до пересечения с ул. Новоогородная;

137-215 – в восточном направлении вдоль красной линии ул. Новоогородная на расстояние 34 м до пересечения с точкой 136 границы зоны регулирования застройки «Р-2-2»;

215-135 – в северном направлении вдоль границы зоны регулирования застройки «Р-2-2»;

215-216 – в восточном направлении вдоль красной линии нечетной стороны ул.Бульварная до пересечения с границей водоохраной зоны ручья-притока р.Карбухи;

216-200 – в северном направлении вдоль западных границ жилых кварталов по ул. Песчаная и ул. Ленина  до пересечения с ул. Крупской к исходной точке.

Участок Р-3-2

217-218 – От точки, расположенной на пересечении ул. Весенняя, и дороги, ведущей в п. НИИРП, в северо-восточном направлении вдоль южной границы полосы отвода дороги до северного угла территории гаражного кооператива;

218-219 – в юго-восточном направлении вдоль северных границ гаражного кооператива до южной границы кв. 74 лесного фонда;

219-220 – вдоль южной границы кв. 74 лесного фонда в юго-восточном направлении до северо-западного угла участка жилого дома № 4 по ул. Лесная;

220-221 – в южном направлении вдоль западной границы жилого квартала по ул. Лесная на расстояние 23 м;

221-222 – в северо-западном направлении вдоль южных границ территории гаражного кооператива;

222-223 – в юго-западном, затем юго-восточном направлении вдоль границ территории гаражного кооператива до пересечения с ул. Мира;

223-224 – вдоль тротуара четной стороны ул. Мира в юго-западном направлении на расстояние 186 м;

224-225 – в западном направлении вдоль северной границы жилого квартала по ул. Весенняя на расстояние 97 м;

225-226 – в юго-западном направлении вдоль местного проезда на расстояние 64 м до пересечения с ул. Весенняя;

226-217 – вдоль красной линии ул. Весенняя в северо-западном направлении к исходной точке.

Участок Р-3-3

227-361 – от точки 227, находящейся на противоположной стороне от крайней  северо-западной границы гаражей на ул.Маслиева, в  северо-западном направлении вдоль границы города Сергиев Посад до пересечения с проездом через Вифанский пруд в точке 361;

361-228 – в северо-восточном направлении вдоль проезда через Вифанский пруд на расстояние 30 м до пересечения с красной линией четной стороны ул. Маслиева;

228-325 – в северо-восточном направлении под углом 90° к красной линии четной стороны ул.Маслиева до крайней северо-восточной точки отмостки  здания № 22 по ул. Маслиева;

325-324 – от крайней северо-восточной точки отмостки  здания № 22 по ул. Маслиева в юго-восточном направлении до крайней северо-восточной точки отмостки здания № 20 по ул. Маслиева;

324-323 – в юго-восточном направлении вдоль местного проезда и юго-восточного фасада дома № 38 до пересечения с береговой полосой водохранилища на р.Торгоше;

323-231 – вдоль восточной границы жилой застройки по ул. Маслиева до пересечения с северной границей территории института птицеводства;

231-232 – в юго-западном направлении вдоль  северной границы территории института птицеводства до пересечения с красной линией ул.Маслиева;

232-233-234  – в юго-восточном направлении вдоль нечетной стороны ул.Маслиева до пересечения с южной  границей территории гаражей, расположенных на берегу р.Кончуры;

234-235 – в юго-восточном направлении вдоль нечетной стороны ул.Маслиева до пересечения с северной границей территории водозаборного узла, расположенного между р.Кончурой и ул.Маслиева;

235-236-237-238 – вдоль границы территории водозаборного узла до южной границы водозаборного узла;

238-239-364 – в юго-западном направлении вдоль южной границы территории водозаборного узла до пересечения с границей водоохранной зоны р.Кончуры;

364-363-362 – общим направлением на северо-запад вдоль границ территории водозаборного узла до пересечения с границей водоохранной зоны р.Кончуры;

362-227 – в северо-восточном направлении вдоль границы территории гаражей до пересечения с границей г.Сергиев Посад и далее вдоль границы города к исходной точке.

Участок Р-3-4

240-241 – От точки, расположенной у северо-западного угла участка дома № 17 по ул. Фестивальная, в юго-западном направлении вдоль южной границы полосы отвода автодороги на расстояние 154 м;

241-242 – в северном направлении, пересекая автомобильную дорогу на расстояние 21 м до южных границ коммунальной зоны;

242-243 -244 – вдоль западных границ коммунальной зоны в северо-западном направлении параллельно руслу р.Кончура на расстояние 135 м;

244 -245 – в северо-западном направлении на расстояние 125 м параллельно руслу р.Кончура;

245-146 - в северо-восточном направлении до пересечения с водоохраной зоной р. Кончура (100 м);

146-145 – в северо-восточном направлении вдоль северных границ коммунальной зоны до пересечения с ул.Фестивальная;

145-246 – вдоль красной линии ул. Фестивальная в юго-восточном направлении до местного проезда, пересекающего Вифанский пруд;

246-247 – в юго-восточном направлении вдоль местного проезда на расстояние 195 м;

247-248 – в юго-западном направлении на расстояние 36 м до пересечения с водоохраной зоной Вифанского пруда (50 м);

248-249 – вдоль водоохраной зоны Вифанского пруда (50 м) и р. Кончуры (100 м) до пересечения с ул. Фестивальная;

249-250 – вдоль юго-западной границы коммунальной зоны, совпадая с водоохраной зоной р. Кончура (100 м) в северо-западном направлении до южного угла участка дома № 2 по ул. Фестивальная;

250-240 – вдоль западных границ квартала жилой и коммунальной зоны по ул. Фестивальная в северо-восточном направлении к исходной точке.

Участок Р-3-5

251-252 – От точки, расположенной на пересечении ул. 1-ая Рыбная и ул. Симоненкова, в северо-западном направлении вдоль тротуара четной стороны 
ул. 1-ая Рыбная на расстояние 19 м;

252-253 – в северо-восточном направлении, пересекая ул. 1-ая Рыбная, вдоль красной линии ул. 2-ая Рыбная и восточной границы коммунальной зоны на расстояние 186 м;

253-254 – в северо-восточном направлении вдоль северных границ квартала застройки по ул. 2-ая Рыбная до пересечения с ул. 3-я Рыбная;

254-255 – вдоль западных и северных границ квартала существующей жилой застройки по улиц 2-ая и 3-я Рыбная до южной границы участка дома № 87 по ул. 1-ая Рыбная;

255-256 – пересекает местный проезд в юго-западном направлении и следует вдоль северной границы строения № 80а по ул. 1-ая Рыбная до пересечения с ул. 1-ая Рыбная;

256-257 – в южном направлении вдоль тротуара нечетной стороны ул. 1-ая Рыбная на расстояние 48 м;

257-258 – пересекает ул. 1-ая Рыбная и следует в юго-западном направлении вдоль северной границы участка дома № 80 по ул. 1-ая Рыбная до северо-восточного угла участка школы № 6;

258-259 – вдоль северной границы участка школы № 6 и детского сада в северо-западном направлении на расстояние 197 м;

259-260 – в юго-западном направлении вдоль западной границы участка школы и детского сада до пересечения с ул. Железнодорожная;

260-261 – в северо-западном направлении вдоль тротуара нечетной стороны  ул. Железнодорожная  до пересечения с ул. 3-й Рыбный Тупик;

261-262 – в северо-западном направлении вдоль тротуара нечетной стороны ул. 3-й Рыбный тупик до пересечения с ул. Симоненкова;

262-251 – пересекает ул. Симоненкова и следует в северо-восточном направлении вдоль восточной границы коммунальной зоны до пересечения с ул. 1-ая Рыбная к исходной точке.

Участок Р-3-6

174-263 – От точки, расположенной на пересечении ул. Загорского и ул. Хотьковская в западном направлении вдоль красной линии ул. Хотьковская до пересечения с автодорогой, ведущей в садоводческие объединения;

263-264 – в северном направлении вдоль восточной границы полосы отвода автомобильной дороги, ведущей в садоводческие объединения до пересечения с южной границей водоохраной зоны ручья Банный (50 м);

264-265 – в восточном направлении вдоль водоохраной зоны ручья Банный (50 м) до пересечения с западной границей водоохраной зоны безымянного ручья (50 м);

265-266 – в юго-западном направлении вдоль водоохраной зоны безымянного ручья (50 м) до пересечения с ул. Хотьковская;

266-174 – вдоль ул. Хотьковская в южном направлении до пересечения с ул. Загорского к исходной точке.

Участок Р-3-7

178-267 – От точки, расположенной на пересечении ул. Нижненекрасовская и ул. Сорокина, в юго-западном направлении вдоль ул. Нижненекрасовская на расстояние 275 м;

267-268-269-270 – в юго-западном направлении на расстояние 200 м до пересечения с границей водоохраной зоны ручья Банного;

270-271 – в юго-западном направлении до восточной границы застройки, расположенной по красной линии ул.Семашко;

271-272-273 – в западном направлении вдоль красной линии ул. Семашко до пересечения с .восточной границей жилого квартала по ул. Гасабовой;

273-274-275-276-277-278 – в северо-западном направлении вдоль красной линии ул. Семашко до пересечения с ул. Кирова;

278-279 – пересекает ул. Кирова и следует в юго-западном направлении вдоль северной границы полосы отвода автомобильной дороги, ведущей в садоводческие объединения, на расстояние 607 м;

279-280 – в северо-западном направлении вдоль западной границы территории ЗАО «Агрофирма Заря» на расстояние 460 м;

280-281 – в северо-восточном направлении вдоль границы территории ЗАО «Агрофирма Заря» на расстояние 348 м;

281-282 – в юго-западном направлении вдоль южной границы индивидуальных участков на расстояние 32 м;

282-283 – в северо-восточном направлении вдоль восточной границы индивидуальных участков на расстояние 36 м;

283-284 – в северо-восточном направлении на расстояние 483 м до пересечения с береговой полосой  ручья р.Кончура;

284-285 – вдоль южной границы береговой полосы р. Кончура до пересечения с северо-западной границей  жилой застройки по ул. Благовещенская;

285-286 – вдоль южной границы береговой полосы р. Кончура до пересечения ул. Благовещенская и ул.Северная;

286-287 – в восточном направлении вдоль красной линии ул. Благовещенская до пересечения с ул.Неглинная;

287-184 – в восточном и юго-восточном направлении вдоль северных границ жилых кварталов по ул. Неглинная до пересечения с ул. 3-я Соловьевская;

184-183 – в юго-западном направлении вдоль красной линии ул. 3-я Соловьевская до пересечения с ул. Неглинная;

183-182 – пересекает ул. Неглинная и следует в южном направлении вдоль тротуара нечетной стороны ул. Неглинная до пересечения с ул. Кустарная;

182-181 – в западном направлении вдоль тротуара нечетной стороны ул. Кустарная до пересечения с ул. Северная;

181-180 – в южном направлении вдоль тротуара четной стороны ул. Северная до южных границ жилого квартала по ул. Кузьминова;

180-179 – в юго-восточном направлении вдоль южных границ жилого квартала по ул. Кузьминова до пересечения с ул. Сорокина;

179-178 – в юго-восточном направлении вдоль тротуара нечетной стороны ул. Сорокина до пересечения с ул. Нижненекрасовская к исходной точке.

Участок Р-3-8

288-289 – От точки, расположенной на пересечении ул. Гражданская и Деулинский пер., в юго-восточном направлении вдоль тротуара нечетной стороны ул. Гражданская на расстояние 439 м до пересечения с ул. Молодежная;

289-290 – пересекает ул. Гражданская и следует в восточном направлении на расстояние 260 м до пересечения с местным проездом;

290-291 – в юго-восточном направлении вдоль местного проезда на расстояние 236 м до пересечения с ул. 2-ая Гражданская;

291-292 – пересекает ул. 2-ая Гражданская и следует в юго-западном направлении вдоль красной линии ул. 2-ая Гражданская на расстояние 230 м до пересечения с ул. Садовая;

292-293 – в южном направлении вдоль красной линии ул. Садовая на расстояние 35 м;

293-187-186 – пересекает ул. Садовая и следует вдоль тротуара нечетной стороны ул. Садовая в южном направлении до пересечения с ул. Крестьянская;

186-185 – в юго-западном направлении вдоль тротуара нечетной стороны ул. Крестьянская до пересечения с северо-западной границей жилого квартала участка

«Р-2-7» зоны регулирования застройки;

185-294-295 –  в северо-западном направлении вдоль  береговой полосы ручья р.Кончуры до пересечения с красной линией нечетной стороны ул.Гражданской;

295-296 – в северо-западном направлении вдоль западной границы жилого квартала  до пересечения с ул. Воздвиженская;

296-297 – в северо-западном направлении вдоль красной линии ул. Воздвиженская до пересечения с южной границей участка дома № 20а по ул. Воздвиженская;

297-298 – в юго-западном направлении вдоль южной границы участка дома № 20а по ул. Воздвиженская на расстояние 37 м;

298-299 – в северо-западном направлении вдоль западной границы участка дома № 20а по ул. Воздвиженская на расстояние 76 м до пересечения с границей города Сергиев Посад;

299-300 – в северо-восточном направлении вдоль водоохраной зоны ручья, впадающего в р. Кончура до пересечения с ручьем;

300-301 – в северо-западном направлении на расстояние 528 м до пересечения с авто автомобильной дорогой, ведущей в с. Благовещенье;

301-302 – в северо-восточном направлении вдоль южной границы полосы отвода автодороги, ведущей в с. Благовещенье, на расстояние 370 м;

302-303 – в северо-западном направлении вдоль автомобильной дороги, ведущей в с. Благовещенье на расстояние 158 м;

303-304 – в северо-восточном направлении на расстояние 438 м;

304-305 – в юго-восточном направлении на расстояние 272 м до пересечения с 
ул. 3-ий Воздвиженский пер.;

305-288 – в юго-восточном направлении вдоль красной линии ул. Гражданская до пересечения с Деулинским пер. к исходной точке.

Участок Р-3-9

100-101-102 – от точки 100, крайней северо-западной точки отмостки дома № 158 по просп. Красной Армии, общим направлением на юго-восток вдоль отмостки здания до пересечения с красной линией нечетной стороны ул. Шлякова;

102–103 – в восточном направлении вдоль красной линии нечетной стороны ул. Шлякова до пересечения с красной линией четной стороны ул. Пионерская;

103-9 – в южном направлении вдоль красной линии четной стороны ул.Пионерская до пересечения с красной линией нечетной стороны ул.К.Маркса и в юго-западном направлении до пересечения с точкой 9 границы охранной зоны ансамбля Троице-Сергиевой лавры;

9-8-7-6-5-4-3-100 – общим направлением на северо-запад вдоль границы охранной зоны ансамбля Троице-Сергиевой лавры до пересечения с исходной точкой.

Участок Р-3-10

13-12-11 – от точки 13 границы охранной зоны  ансамбля Троице-Сергиевой лавры в восточном направлении вдоль границы охранной зоны до пересечения с точкой 11 границы охранной зоны;

11-Д3 – от точки 11 границы охранной зоны ансамбля Троице-Сергиевой лавры в южном направлении вдоль границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Рождества Христова, 1736 г.» (№ 65 на схеме III.2.2, III.1.7) до точки Д3 границы территории памятника;

Д3-116 – в южном направлении вдоль границы участка «Р-2-1» зоны регулирования застройки до пересечения с границей странноприимного дома-гостиницы на ул. Митькина;

116-14 – в западном направлении до пересечения с точкой 14 границы охранной зоны ансамбля Троице-Сергиевой лавры;

14-13 – в северо-восточном направлении вдоль границы охранной зоны ансамбля Троице-Сергиевой лавры по четной стороне просп. Красной Армии до пересечения с исходной точкой.

Участок Р-3-11

50-49-48-47-46-45-44-43 – от точки 50 границы участка «Р-1-4» зоны регулирования застройки общим направлением на северо-восток вдоль границы участка «Р-1-4» зоны регулирования застройки до пересечения с границей полосы отвода железной дороги Ярославского направления МЖД;

43-168 – в юго-восточном направлении вдоль границы полосы отвода железной дороги Ярославского направления МЖД до пересечения с красной линией четной стороны ул. Кооперативной;

168-55 – в северо-западном направлении вдоль красной линии четной стороны ул. Кооперативной до пересечения с точкой 55 границы участка «Р-1-4» зоны регулирования застройки;

55-54-53-52-51-50 – общим направлением на северо-запад вдоль границы зоны регулирования участка «Р-1-4» к исходной точке.

### Режим «Р-3» использования земель и хозяйственной деятельности в зонах регулирования застройки

В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности  ансамбля Троице-Сергиевой лавры – для квартала, расположенного между ул.Шлякова и пер.Пожарным; по просп.Красной Армии на границе с охранной зоной ансамбля Лавры; в квартале железнодорожного и автовокзалов; по ул.1-ая, 2-ая и 3-я Рыбная; на свободных от застройки территориях по ул.Хотьковской («Семхоз»); западнее улиц Северная, Неглинная; севернее ул.Крестьянская – устанавливается режим   «Р-3», предусматривающий:

регламентирование по высоте допустимых преобразований при реконструкции и застройке территорий;

обеспечение визуального восприятия ансамбля Лавры с учетом сохранения доминантного характера  объектов культурного наследия в их историко-градостроительной и природной среде;

поэтапную архитектурную реконструкцию облика домов и сооружений с использованием характерных приемов застройки исторических кварталов, уплотнением или сносом объектов, нарушающих организацию кварталов;

нейтрализацию активно диссонансных сооружений, архитектурных и цветовых решений;

расчистку и благоустройство основных секторов обзора ансамбля Троице-Сергиевой лавры, расположенных к северо-востоку и юго-востоку от Троице-Сергиевой лавры – на участках «Р-3-7» и «Р-3-8»;

сохранение остатков материальной культуры, построек, селищ, древних кладбищ, исторических трасс старинных дорог до их археологических раскопок и исследований.

Градостроительный регламент в границах зон регулирования застройки с режимом    «Р-3» разрешает:

строительство зданий и сооружений в пределах сложившейся высоты застройки;

упорядочение планировочной и объемно-пространственной структуры кварталов;

ремонт и реконструкцию застройки;

благоустройство территорий

сохранение характера использования территорий

Предельные (минимальные и (или) максимальные)  параметры разрешенного строительства в границах зон регулирования застройки с режимом «Р-3»:

разрешается новое строительство и реконструкция жилых и общественных зданий высотой, характерной для каждого конкретного участка, но не превышающей высоту сложившейся застройки, протяженностью в соответствии со сложившимся модулем застройки данного места, сомасштабное окружающей застройке;

новое строительство высотой до12 м до верха кровли на участках с «Р-3-1» по «Р-3-8» и  «Р-3-11»;

параметры построек не должны нарушать общий облик ландшафта и ценной исторической среды; материалы отделки фасадов должны соответствовать характеру восприятия исторической среды.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон регулирования застройки с режимом «Р-3»:

строительство домов любого типа с превышением общей сложившейся высоты застройки квартала;

размещение объектов, резко диссонансных по объемно-пространственным и архитектурным решениям,  по местоположению, чрезмерно активному силуэту и цвету;

строительство объектов на участках «Р-3-9» и «Р-3-10» с обязательным выполнением дополнительных специальных историко-культурных и визуально-пространственных обоснований размещения объектов строительства;

ограничение превышения высоты зданий, размещаемых по красным линиям застройки на участках «Р-3-9» и «Р-3-10», относительно сложившейся высоты застройки на данном участке территории;

при строительстве в кварталах «Р-3-9» и «Р-3-10» объектов «второго плана» ограничивается превышение  высоты новой застройки внутри кварталов относительно  высоты   зданий, стоящих по красной линии застройки;

ограничение использования на участках «Р-3-9» и «Р-3-10»  рекламных щитов, установок, растяжек;

проведение всех видов земляных и строительных работ без предварительного археологического обследования.

### Описание границ участков зоны регулирования застройки ансамбля Троице-Сергиевой лавры с режимом «Р-4»

Зона регулирования застройки с режимом «Р-4» состоит из шести участков:

Участок Р-4-1

1-31-30-29-28 – от точки 1 границы охранной зоны ансамбля Троице-Сергиевой лавры общим направлением на северо-запад вдоль границы охранной зоны объекта культурного наследия до пересечения с точкой 28 границы охранной зоны ансамбля Троице-Сергиевой лавры;

28-95 –  в северном направлении вдоль границы участка «Р-1-8» зоны регулирования застройки до пересечения с точкой 95 границы участка «Р-1-8» зоны регулирования застройки;

95-94-93 – общим направлением на северо-запад вдоль границы участка «Р-1-8» зоны регулирования застройки до пересечения с точкой 93 границы участка «Р-1-8» зоны регулирования застройки;

93-199 –  в северном направлении вдоль красной линии четной стороны ул. 1-й Ударной Армии и границы участка «Р-1-8» зоны регулирования застройки до пересечения с точкой 199 участка «Р-2-10» зоны регулирования застройки;

199-198-197 – общим направлением на северо-восток вдоль границы участка «Р-2-10» зоны регулирования застройки до пересечения с точкой 197  границы участка «Р-2-10» зоны регулирования застройки;

197-306 – в восточном направлении на расстояние 26 м до пересечения с крайней северо-восточной точкой границы городского рынка;

1-95 – общим направлением на юго-запад вдоль восточной границы городского рынка до пересечения с точкой 95 границы участка «Р-1-8» зоны регулирования застройки;

95-307 – в юго-восточном направлении вдоль северной границы землеотвода под гостиницу с подземной автостоянкой на расстояние 92 м;

307-308 – в северо-восточном направлении вдоль границы отмостки здания администрации города Сергиев Посад (дома  № 169 на  Советская площади), далее вдоль пешеходной аллеи, расположенной в 18 м параллельно отмостке здания № 171 на  Советской площади до пересечения с границей территории объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс дворца культуры им. Ю. А. Гагарина,1948-1955 гг.» (№ 70 на схеме III.2.2, III.1.7);

308-Г10 – в юго-восточном направлении вдоль границы Дворца культуры им. Ю. А. Гагарина до пересечения с точкой Г10 границы территории памятника;

Г10-309 – в юго-восточном направлении до пересечения с красной линией нечетной стороны просп. Красной Армии;

309-1 – в юго-западном направлении вдоль красной линии нечетной стороны просп. Красной Армии до пересечения с точкой 1 границы охранной зоны  ансамбля Троице-Сергиевой лавры к исходной точке.

Участок Р-4-2

309-310 – от точки 309 границы участка «Р-4-1» вдоль пешеходной аллеи, проходящей параллельно северной  отмостке здания № 171 на  Советской площади, на расстояние 17 м;

310-311 – в северо-восточном направлении до пересечения с красной линией четной стороны ул. Бероунской;

311-312 – в юго-восточном направлении вдоль красной линии четной стороны ул. Бероунской до пересечения с красной линией нечетной стороны ул. Леонида Булавина;

312-313 – в восточном направлении вдоль красной линии четной стороны ул. Бероунской до пересечения с границей полосы отвода железной дороги – ответвления от Ярославского направления МЖД;

313-314 – в юго-западном направлении вдоль полосы отвода железной дороги – ответвления от Ярославского направления МЖД до пересечения с границей полосы отвода железной дороги  Ярославского направления МЖД;

314-114 – в юго-западном направлении вдоль полосы отвода железной дороги Ярославского направления МЖД до пересечения с точкой 114 границы  участка «Р-2-1» зоны регулирования застройки;

114-113-112-111-110-109-108-107-106-105-104-103-102-101-100 – общим направлением  на северо-запад вдоль границы участка «Р-2-1» зоны регулирования застройки до пересечения с красной линией нечетной стороны просп. Красной Армии;

100-2 – в северо-восточном направлении вдоль красной линии нечетной стороны просп. Красной Армии на расстояние 20 м до пересечения с точкой 2 границы охранной зоны ансамбля Троице-Сергиевой лавры;

2-1 – в северо-западном направлении  на расстояние 22 м до пересечения с точкой 2 границы охранной зоны  ансамбля Троице-Сергиевой лавры;

1-309 – в северо-восточном направлении вдоль красной линии нечетной стороны просп. Красной Армии к исходной точке.

Участок Р-4-3

315-316 – от точки, находящейся на пересечении ул. Молодежной и ул. Весенней (пос. Ферма), в юго-западном направлении вдоль красной линии ул. Молодежная до пересечения с красной линией четной стороны ул. Мира;

316-317 – в западном направлении вдоль красной линии четной стороны ул. Мира на расстояние 224 м;

317-318 – в северном и северо-западном направлении вдоль дороги, идущей вдоль западной границы школы № 18 пос. Ферма до пересечения с южной границей спецтерритории и  красной линией ул. Весенняя;

318-319 – вдоль южной границы застройки спецтерритории до пересечения с красной линией ул. Весенняя;

319-315 – в северо-восточном направлении вдоль южной границы территории Гефсиманского скита, красной линии ул. Весенняя к исходной точке.

Участок Р-4-4

316-320 –- от точки 316 участка «Р-4-3» зоны регулирования застройки в южном направлении вдоль красной линии нечетной стороны ул. Птицеградская до пересечения с красной линией автомобильной дороги пос. Ферма - с. Глинково;

320-321 – в юго-восточном направлении вдоль красной линии автомобильной дороги пос. Ферма - с. Глинково  до пересечения с  береговой линией пруда на р. Торгоша; от границы промышленного предприятия «Строитель» до пересечения с водоохранной зоной пруда на р. Торгоша;

321-322 – в южном направлении вдоль  береговой линии  пруда на р. Торгоша  и далее вдоль   границы застройки жилого квартала, ограниченного ул. Птицеградская  и пер. Карьерный до пересечения с красной линией нечетной стороны пер. Карьерного;

322-323 – в юго-восточном направлении вдоль границ землевладений жилых домов №№ 11, 13, 9 по ул. Речная и далее вдоль границы жилого квартала по ул. Птицеградская, включающего жилые дома № 21а, 20а, 23, 17а, 15, 19, 20 до пересечения с крайней юго-восточной точкой отмостки дома № 20 по ул. Маслиева;

323-324 –  в юго-западном направлении вдоль восточной границы отмостки дома № 20 по ул. Маслиева до пересечения с отмосткой юго-западного фасада дома № 20 по ул.Маслиева;

324-325 – в северо-западном направлении вдоль юго-западного фасада дома № 20 по ул.Маслиева до пересечения с отмосткой северо-восточного фасада дома № 22 по ул.Маслиева;

325-228 – в юго-западном направлении вдоль северо-западного фасада дома № 22 до пересечения с красной линией нечетной стороны ул.Маслиева;

228-326 – пересекает проезд до красной линии четной стороны ул.Птицеградской и далее в северо-восточном направлении вдоль красной линии четной стороны ул. Птицеградской до пересечения с крайней северо-восточной точкой границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Монастырь Спасо-Вифанский, 1783-1910 г.» (№ 75 на схеме  III.1.7);

326-327 – в северном направлении вдоль границы отмостки жилых домов № № 2, 7, 1, 23 по ул. Маслиева до пересечения с крайней северо-восточной точкой границы территории  Спасо-Вифанской семинарии;

327-328 – общим направлением на юго-запад вдоль границы территории Спасо-Вифанской семинарии;

до пересечения с крайней юго-западной точкой границы территории института птицеводства;

328-329 – в северном направлении вдоль западной границы территории института птицеводства до пересечения с крайней юго-восточной точкой границы территории института птицеводства;

329-330 – в северном направлении на расстояние 95 м;

330-331 – общим направлением на северо-восток вдоль границы территории спортивной площадки до пересечения с границей территории школы № 8 пос. Ферма;

331-332 – в северном направлении вдоль западной границы территории школы № 8  на расстояние 100 м;

332-333 – в северо-восточном направлении вдоль северной границы территории школы № 8  на расстояние 65 м;

333-317- в северо-восточном направлении вдоль границы водоохранной зоны пруда на р. Торгоша;

317-316 - в северо-восточном направлении вдоль границ иных земель к исходной точке.

Участок Р-4-5

262-261-260-259-258-257-256-255 – от точки 262 границы участка «Р-3-5» зоны регулирования застройки в северо-восточном направлении вдоль границы участка зоны регулирования до пересечения с точкой 255 границы участка «Р-3-5»;

255-334 – от точки 255 границы участка «Р-3-5» зоны регулирования застройки в юго-восточном направлении вдоль красной линии ул.1-ая Рыбная до пересечения с южной границей водоохраной зоны р. Кончуры;

334-335-336 – общим направлением на юго-восток вдоль северной и восточной границ территории коммунального предприятия до пересечения с границей водоохранной зоны р. Кончуры;

336-337 – общим направлением на юго-восток вдоль границы квартала жилых домов №№ 84, 86, 88, 90 по ул. Рыбной до пересечения с крайней северо-западной точкой границы территории промышленного предприятия;

337-338-339 – общим направлением на юго-восток вдоль северо-восточной границы территории промышленного предприятия до пересечения   береговой полосы р.Кончуры с красной линией проезда, соединяющего ул. Железнодорожную и ул. Фестивальную;

339-340 – в северо-западном направлении вдоль красной линии проезда, соединяющего ул. Железнодорожную и ул. Фестивальную, до пересечения с красной линией нечетной стороны ул. Железнодорожной;

340-341 – в северо-западном направлении вдоль красной линии нечетной стороны ул. Железнодорожной до пересечения с красной линией нечетной стороны ул. Институтской;

341-342 – в северо-западном направлении вдоль красной линии  нечетной стороны ул. Институтской до пересечения с крайней северо-западной точкой границы электроподстанции;

342-343 – в северо-восточном направлении вдоль границы территории гаражного комплекса до пересечения с крайней северо-восточной точкой его границы;

343-344 – в северо-восточном направлении вдоль северной границы  территории гаражного комплекса до пересечении с красной линией ул. Симоненкова;

344- 262 – в северно-восточном направлении вдоль красной линии ул. Симоненкова  к исходной точке.

Участок Р-4-6

55 - 168 – от точки 55 границы участка «Р-1-4» зоны регулирования застройки в юго-восточном направлении вдоль красной линии четной стороны ул. Кооперативной до пересечения с точкой 168 границы участка «Р-2-6»;

168-345 – в юго-восточном направлении вдоль красной линии четной стороны ул. Кооперативной на расстояние 28 м;

345-346 – в юго-западном направлении вдоль границы полосы отвода железной дороги Ярославского направления МЖД до пересечения с красной линией нечетной стороны просп. Красной Армии;

346-347 – в северо-восточном направлении вдоль красной линии нечетной стороны просп. Красной Армии до пересечения с красной линией нечетной стороны Хотьковского проезда;

347-171 – в северо-восточном направлении вдоль красной линии нечетной стороны Хотьковского проезда до пересечения с точкой 171 границы участка «Р-2-7» зоны регулирования застройки;

171-170-169-59 – общим направлением на северо-восток вдоль границы участка

«Р-2-7» зоны регулирования застройки до пересечения с точкой 59 границы участка «Р-1-4» зоны регулирования застройки;

59-58-Д8 – общим направлением на северо-восток вдоль границы участка «Р-1-4» зоны регулирования застройки до пересечения с точкой Д8 территории объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Успения Пресвятой Богородицы,1769 г.»

Д8-Г8-В8-Б8 – общим направлением на северо-восток вдоль границы территории церкви Успения Пресвятой Богородицы до пересечения границей участка «Р-1-4» зоны регулирования застройки;

Б8-57– в юго-восточном направлении вдоль красной линии нечетной стороны ул. Болотная до пересечения с точкой 57 границы участка «Р-1-4» зоны регулирования застройки;

57-56-55 – общим направлением на северо-запад вдоль границы участка «Р-1-4» зоны регулирования застройки  к исходной точке.

### Режим «Р-4» использования земель и хозяйственной деятельности в зонах регулирования застройки

В зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности  ансамбля Троице-Сергиевой лавры – для кварталов между ул.1-ой Ударной Армии и просп. Красной Армии, севернее и восточнее ул.Шлякова, кварталов застройки восточнее ул.Симоненкова – устанавливается     режим «Р-4», предусматривающий:

размещение объектов нового строительства, реконструкцию и благоустройство территорий с учетом обеспечения визуального восприятия ансамбля Лавры и сохранения доминантного характера  объектов культурного наследия в их историко-градостроительной и природной среде;

нейтрализацию объектов, резко диссонансных по объемно-пространственным и цветовым характеристикам;

сохранение остатков материальной культуры, построек, селищ, древних кладбищ, исторических трасс старинных дорог до их археологических раскопок и исследований;

восстановление и реконструкцию зеленых насаждений;

поэтапную архитектурную реконструкцию облика домов и сооружений с использованием характерных цветовых решений и приемов застройки исторических кварталов.

Градостроительный регламент в границах зон регулирования застройки с режимом   «Р-4» разрешает:

строительство зданий и сооружений в пределах сложившейся высоты застройки;

ремонт и реконструкцию застройки;

благоустройство территорий;

сохранение характера использования территорий.

Предельные (минимальные и (или) максимальные)  параметры разрешенного строительства в границах зон регулирования застройки с режимом «Р-4»:

разрешается новое строительство и реконструкция жилых и общественных зданий высотой  до 17м до верха кровли, с соблюдением сомасштабности окружающей застройке, характерной для каждого конкретного участка, протяженностью в соответствии со сложившимся модулем застройки данного места;

параметры построек не должны нарушать общий облик ландшафта и ценной исторической среды; материалы отделки фасадов должны соответствовать сложившемуся характеру восприятия исторической среды.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон регулирования застройки с режимом «Р-4»:

строительство домов любого типа с превышением общей сложившейся высоты застройки квартала;

строительство объектов на участках «Р-4-1» и «Р-4-2» с обязательным выполнением дополнительных специальных историко-культурных и визуально-пространственных обоснований размещения объектов строительства;

ограничение использования на участках «Р-4-1» и «Р-4-2»  рекламных щитов, установок, растяжек;

превышение высоты зданий, размещаемых по красным линиям застройки, относительно сложившейся высоты застройки на данном участке территории;

благоустройство территорий на участке просп. Красной Армии от ул.Шлякова до пер.Зеленого с использованием малых архитектурных форм (фонарей уличного освещения, оград и т.п.) в соответствии с исторически сложившимися традиционными формами;

проведение всех видов земляных и строительных работ без предварительного археологического обследования.

### Описание границ участков зоны регулирования застройки ансамбля Троице-Сергиевой лавры  с режимом «Р-5»

Зона регулирования застройки с режимом «Р-5» определена как единый участок территории в полосе отвода железной дороги Ярославского направления МЖД:

Участок Р-5-1

314 –126 –  от точки, расположенной на пересечении полосы отвода железной дороги – ответвления от Ярославского направления МЖД и полосы отвода Ярославского направления МЖД в восточном направлении до пересечения с точкой 126 границы участка «Р-2-2»;

126-125-122-121-120-119-118-117 – в юго-западном направлении вдоль границы участка Р-2-2 до пересечения с границей зоны охраняемого природного ландшафта;

117-387 – в юго-западном направлении вдоль границы зоны охраняемого природного ландшафта;

387-386 – в восточном направлении  вдоль границы зоны охраняемого природного ландшафта до пересечения с границей участка «Р-3-5»;

386-252-251-262 – в южном направлении вдоль границы участка «Р-3-5»;

262-344 – в южном направлении вдоль границы участка «Р-4-5»;

344-397 – в юго-западном направлении вдоль четной стороны ул.Симоненкова на расстояние 367 м до юго-восточного угла территории коммунальной зоны;

397-398 – в западном направлении вдоль границы территории коммунальной зоны до западной границы территории коммунальной зоны;

398-399 – в западном направлении до пересечения красной линии ул. Болотно-Полевой с границей полосы отвода Ярославского направления МЖД.

### Режим «Р-5» использования земель и хозяйственной деятельности в зонах     регулирования застройки

# В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности  ансамбля Троице-Сергиевой лавры – для территорий, расположенных в полосе отвода железной дороги Ярославского направления МЖД, занятых объектами и сооружениями, обеспечивающими деятельность железной дороги и расположенных в пределах исторически сложившихся кварталов города от ул.Болотной на юго-западе до ул. Полевой на северо-востоке – устанавливается режим «Р-5», предусматривающий:

размещение объектов нового строительства, реконструкцию и благоустройство территорий с учетом обеспечения визуального восприятия ансамбля Лавры и сохранения доминантного характера  объектов культурного наследия в их историко-градостроительной и природной среде;

нейтрализацию объектов,  диссонансных по объемно-пространственным и цветовым характеристикам;

поэтапную архитектурную реконструкцию облика зданий с использованием характерных цветовых и объемно-планировочных решений, характерных для застройки исторических кварталов.

Градостроительный регламент зоны регулирования застройки с режимом «Р-5»  разрешает:

строительство зданий и сооружений;

ремонт и реконструкцию застройки;

благоустройство территорий;

сохранение характера использования территорий.

Предельные (минимальные и (или) максимальные)  параметры разрешенного строительства в границе зоны регулирования застройки с режимом «Р-5»:

разрешается новое строительство и реконструкция  зданий высотой до 10 м до верха кровли, с соблюдением сомасштабности исторически сложившейся застройке прилегающих кварталов;

параметры построек не должны нарушать общий облик ландшафта и ценной исторической среды;

материалы отделки фасадов должны соответствовать сложившемуся характеру восприятия исторической среды прилегающих кварталов.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах регулирования застройки с режимом «Р-5»:

строительство объектов над полотном железной дороги;

запрещение использования рекламных щитов, установок.

### 2.1.4   ЗОНЫ ОХРАНЯЕМОГО ПРИРОДНОГО ЛАНДШАФТА АНСАМБЛЯ          ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВОЙ ЛАВРЫ

### Описание границ зоны охраняемого природного ландшафта ансамбля  Троице-Сергиевой лавры

Зона охраняемого ландшафта состоит из восьми участков:

Л-участок 1

40-39-38-А6 – от точки 40 границы участка «Р-1-2» зоны регулирования застройки общим направлением на северо-восток вдоль границы участка Р-1-2 зоны регулирования застройки до пересечения с точкой А6 границы территории Приюта общества Красного Креста;

А6-115 –  в северо-восточном направлении вдоль границы участка «Р-2-1» зоны регулирования застройки до пересечения с точкой 115 границы участка «Р-2-1» зоны регулирования застройки;

115-42 – в юго-западном направлении вдоль границы полосы отвода железной дороги Ярославского направления МЖД до пересечения с точкой 42 границы участка «Р-1-3» зоны регулирования застройки;

42-41 – в северо-восточном направлении вдоль границы участка «Р-1-3» зоны регулирования застройки до пересечения с точкой 41 границы участка «Р-1-3» зоны регулирования застройки;

41-40 – в северном направлении вдоль границы охранной зоны  ансамбля Троице-Сергиевой Лавры к исходной точке.

Л-участок 2

127-356 – от точки 127 границы участка «Р-2-2» зоны регулирования застройки в северо-восточном направлении вдоль красной линии четной стороны ул. Лесная до пересечения с береговой полосой безымянного ручья-притока р. Корбухи;

356-133 – в юго-восточном направлении вдоль береговой полосы ручья – притока р. Корбухи до пересечения с точкой 133 границы участка «Р-2-2» зоны регулирования застройки;

133-132-131-130-129-128-127 – общим направлением на юго-восток, затем на северо-запад вдоль границы участка «Р-2-2» зоны регулирования застройки к исходной точке.

Л-участок 3

201-357 – от точки 201 границы участка «Р-3-1» зоны регулирования застройки в северо-восточном направлении вдоль красной линии четной стороны ул. Крупской до пересечения с северо-западной границей квартала № 73 Черниговского леса;

357-358 – в юго-западном направлении  границы квартала № 73 лесного фонда Черниговского леса до юго-западной границы лесного фонда;

358-158 –  в юго-западном направлении до пересечения с точкой 158 границы участка «Р-2-3» зоны регулирования застройки;

158-157-156-153-151-150-149 – вдоль границы участка «Р-2-3» зоны регулирования застройки и границы охранной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Боголюбской иконы Божией Матери, 1859г.» (№ 71 на схеме  III.1.7) до пересечения с юго-западной границей территории Гефсиманско-Черниговского скита;

149 –Б16-А16 – вдоль юго-западной и юго-восточной границы территории Гефсиманско-Черниговского скита до пересечения с автомобильной дорогой, соединяющей Новоогородную улицу с автомобильной дорогой "Сергиев Посад - Смена";

А16  -148 - 359 – в юго-западном направлении вдоль автомобильной дороги "Сергиев Посад - Смена" до пересечения с оградой  спецтерритории;

359-319-318 – в западном, южном и восточном направлении вдоль границы спецтерритории и участка «Р-4-3» зоны регулирования застройки;

318 – 317- в юго-западном направлении вдоль границы участка «Р-4-3» зоны регулирования застройки до пересечения с красной линией четной стороны ул.Мира;

317-333-332-331-330-329-328-327 – от точки 317 границы участка «Р-4-3» зоны регулирования застройки вдоль границы участка «Р-4-4» до пересечения с точкой 327 границы участка «Р-4-4» зоны  регулирования застройки и пересечения с западной границей Спасо-Вифанской семинарии;

327-360 – в южном направлении вдоль западной границы Спасо-Вифанской семинарии на расстояние 42 м до пересечения с береговой линией Вифанского пруда;

360-361 – в юго-восточном направлении вдоль западной границы Спасо-Вифанской семинарии до пересечения с границей города Сергиев Посад на нечетной стороне ул. Маслиева;

361-227-362 – в юго-восточном направлении вдоль границы г.Сергиев Посад, параллельно  ул. Маслиева и далее до пересечения  северо-западной границей гаражей в береговой полосе р.Кончуры;

362-363-364 – общим направлением на юго-запад вдоль границы водоохранной зоны р. Кончуры;

363-364 – в восточном направлении до пересечения с юго-западной границей территории водозаборного узла;

364-239-238 – в северо-восточном направлении вдоль южной границы участка «Р-3-3» зоны регулирования застройки;

238-365 – в юго-западном направлении вдоль красной линии ул. Маслиева до пересечения с крайней северной точкой территории института птицеводства;

365-366 – общим направлением на юго-восток вдоль западной границы института птицеводства до пересечения с красной линией ул. Маслиева;

366-367 – в юго-восточном направлении вдоль красной линии ул. Маслиева на расстояние 370 м;

367-368 – общим направлением на юго-запад до пересечения с юго-восточной границей садоводческого объединения;

368-369 – общим направлением на северо-запад вдоль восточной границы садоводческого объединения до пересечения с крайней юго-восточной границей территории промышленного предприятия;

369-370 – общим направлением на северо-запад вдоль восточной границы территории промышленного предприятия до пересечения с водоохранной зоной р. Кончуры;

370-371 – в северо-западном направлении до пересечения с юго-восточной границей территории гаражного комплекса;

371-372 – общим направлением на северо-запад вдоль восточной, северной, северо-западной границ территории гаражного комплекса до пересечения с северо-восточной границей территории института птицеводства (Запрудный участок);

372-373 - общим направлением на северо-запад вдоль северо-восточной границы института птицеводства (Запрудный участок) до пересечения с границей города Сергиев Посад и восточной границей территории очистных сооружений бытовых стоков;

373-374 – общим направлением на юго-запад вдоль северной границы территории очистных сооружений бытовых стоков до пересечения с крайней северо-западной точкой его границы;

374-375 – общим направлением вдоль водоохраной зоны нижнего Вифанского пруда на север до пересечения с юго-восточной границей территории садоводческого объединения;

375-376 – в северо-восточном, далее северо-западном направлении вдоль восточной границы территории садоводческого объединения до пересечения с восточной границей промышленного предприятия;

376-377 – в северо-западном направлении вдоль восточной границы промышленного предприятия до пересечения с крайней юго-восточной точкой границы территории гаражного комплекса;

377-339 – в северо-восточном направлении вдоль  береговой  полосы р.Кончура до пересечения с точкой 339 границы участка «Р-4-5» зоны регулирования застройки;

339-241 – в северо-восточном направлении вдоль красной линии четной стороны ул. Кирпичной до пересечения с точкой 241 границы участка «Р-3-4» зоны регулирования застройки;

241-240-250-249-248-247-246-145 – в юго-восточном, далее в северо-восточном направлении,  затем поворачивая на северо-запад вдоль границы участка «Р-3-4» зоны регулирования застройки до пересечения с точкой 145 границы участка «Р-2-2» зоны регулирования застройки;

145-144-143-142-141-140-139 – в юго-восточном, северном, далее в северо-западном направлении вдоль границы участка «Р-2-2» зоны регулирования застройки до пересечения с точкой 139 границы участка «Р-2-2»;

139-214-213-212-211-210-209-208-207-206-205-204-203-202-201 – в восточном, далее в северном направлении вдоль границы участка «Р-3-1» зоны регулирования застройки к исходной точке.

Л-участок 4

321- 378 – от точки 321 границы участка «Р-4-4» зоны регулирования застройки в северо-восточном  направлении вдоль  береговой полосы пруда на р. Торгоша  на расстояние 195 м;

378-379 – в северо-восточном направлении на расстояние 150 м до пересечения с границей  водоохраной зоной р. Торгоша;

379-380 – в северо-восточном направлении вдоль границы водоохранной зоны р. Торгоша до пересечения с северо-восточной границей территории гаражного комплекса;

380-381 – в северо-восточном направлении вдоль северо-восточной границы территории гаражного комплекса до пересечения с красной линией ул. Озерной;

381-382 – общим направлением на северо-восток вдоль красной линии ул. Озерной до пересечения с границей города Сергиев Посад;

382-383 - в юго-восточном направлении вдоль границы города Сергиев Посад на расстояние 205 м;

383-384 – в юго-восточном направлении вдоль берега пруда на р. Торгоше до пересечения с границей квартала № 39 Черниговского леса;

384-161 – общим направлением на юго-восток вдоль границы квартала № 39 Черниговского леса до пересечения с точкой 161 границы участка «Р-2-4» зоны регулирования застройки;

161-160-167-166-165 – в юго-западном, далее в юго-восточном направлении вдоль границы участка «Р-2-4» зоны регулирования застройки до пересечения с точкой 165 границы участка «Р-2-4» зоны регулирования застройки;

165-385 – в юго-восточном направлении вдоль границы водоохранной зоны р. Торгоши до пересечения с проездом по дамбе пруда на р. Торгоше;

385-231 – общим направлением на юго-запад вдоль местного проезда по дамбе  пруда на р.Торгоше и северной границы  территории института птицеводства до пересечения с точкой 231 границы участка Р-3-3 зоны регулирования застройки;

231-323 - в северном направлении вдоль восточной границы квартала жилой застройки, ограниченного ул. Маслиева и прибрежно-защитной полосой пруда на р. Торгоше, до пересечения с точкой 323 границы участка «Р-4-4» зоны регулирования застройки;

323-322-321 - общим направлением на северо-запад вдоль границы участка «Р-4-4» зоны регулирования застройки к исходной точкое.

Л-участок 5

117-147-146- от точки 117 границы участка «Р-2-2» зоны регулирования застройки в юго-восточном направлении вдоль границы участка «Р-2-2» зоны регулирования застройки до пересечения с точкой 146 границы участка «Р-2-2»;

146-245 – в северо-западном направлении вдоль границы участка «Р-3-4» зоны регулирования застройки до пересечения с точкой 245 границы участка «Р-3-4» зоны регулирования застройки;

245-244-243-242-241 - общим направлением на юго-восток вдоль границы участка

«Р-3-4» зоны регулирования застройки до пересечения с точкой 241 границы участка

«Р-3- 4» зоны регулирования застройки;

241-339 – в юго-западном направлении вдоль красной линии ул. Кирпичной до пересечения с точкой 339 границы участка «Р-4-5» зоны регулирования застройки;

339-338-337-336-335-334-255– общим направлением на северо-запад вдоль границы участка «Р-4-5» зоны регулирования застройки  до пересечения с точкой 255 границы участка «Р-3-5» зоны регулирования застройки;

255-254-253- 386 – общим направлением на северо-запад вдоль границы участка «Р-3-5» зоны регулирования застройки до пересечения с красной линией четной стороны ул. 2-Рыбная;

386-387 - в северо-западном направлении вдоль границы территории строительного рынка до пересечения с границей полосы отвода железной дороги Ярославского направления МЖД;

387-117 – в северо-восточном направлении вдоль границы полосы отвода железной дороги Ярославского направления МЖД к исходной точке.

Л-участок 6

69-68 – от точки 69 границы участка «Р-1-5» зоны регулирования застройки в юго-восточном направлении вдоль границы участка «Р-1-5»  зоны регулирования застройки до пересечения с точкой 68 границы участка «Р-1-5»;

68-26-25 – общим направлением на северо-восток и далее вдоль берега Келарского пруда в юго-западном направлении до пересечения с точкой 25 границы охранной зоны   ансамбля Троице-Сергиевой лавры;

25-67 – в юго-западном направлении вдоль границы участка «Р-1-4» зоны регулирования застройки до пересечения с точкой 67 границы участка «Р-1-4»;

67-66-65-64-63-62-61-60 – общим направлением на юго-запад вдоль границы участка «Р-1-4» зоны регулирования застройки до пересечения с точкой 60 границы участка «Р-1-4»;

60-177 – общим направлением на юго-запад вдоль границы участка «Р-2-5» зоны регулирования застройки до пересечения с точкой 177 границы участка «Р-2-5»;

177-176-175 – общим направлением на север, северо-запад вдоль границы участка «Р-2-5» зоны регулирования застройки до пересечения с точкой 175, расположенной на пересечении границы участка «Р-2-5» зоны регулирования застройки с ул.Горького;

175 – 266 – в западном направлении вдоль границы участка «Р-2-5» зоны регулирования застройки до пересечения с границей города Сергиев Посад;

266-265 – в западном направлении до точки 265 границы участка «Р-3-6» зоны регулирования застройки;

265-273 – в северном направлении до пересечения с точкой 273 границы участка «Р-3-7» зоны регулирования застройки;

273-272-271-270-269-268-267-178 – общим направлением на северо-запад и далее вдоль границы участка «Р-3-7» зоны регулирования застройки до пересечения с точкой 178 границы участка «Р-2-6" зоны регулирования застройки;

178-69 – в северо-восточном направлении вдоль границы участка «Р-2-6» зоны регулирования застройки к исходной точке.

Л-участок 7

185-92 –  от точки 185 границы участка «Р-2-7» зоны регулирования застройки в юго-восточном направлении вдоль границы участка «Р-2-7» до пересечения с точкой 92 границы участка «Р-1-7» зоны регулирования застройки;

92-91-89 – общим направлением на юго-восток вдоль границы участка «Р-1-7» зоны регулирования застройки до пересечения с точкой 89 границы участка «Р-1-7» зоны регулирования застройки;

89-88-87-86-85-84-83 – в юго-западном, далее в северо-западном направлении вдоль границы участка «Р-1-6» до пересечения с точкой 83 границы участка «Р-1-6» зоны регулирования застройки;

83-184 – в северо-западном направлении вдоль границы участка «Р-2-6» зоны регулирования застройки до пересечения с точкой 184 границы  участка «Р-2-6» зоны регулирования застройки;

184-287-286-285-284 – общим направлением на запад вдоль границы участка «Р-3-7» зоны регулирования застройки до точки 284 границы участка «Р-3-7»;

284-388 –  строго в западном направлении на расстояние 230 м;

388-389 – в северо-западном направлении на расстояние 765 м до пересечения с северной границей водоохраной зоны р.Кончуры;

389-390 – строго в северном направлении до пересечения с юго-восточной границей жилой застройки с. Благовещенье;

390-391- в северо-восточном направлении вдоль восточной границы  жилой застройки с. Благовещенье до пересечения с красной линией автомобильной дороги, связывающей Сергиев Посад с с. Благовещенье;

391-301 – в северо-восточном направлении вдоль красной линии автомобильной дороги, связывающей Сергиев Посад с с. Благовещенье  до пересечения с точкой 301 границы участка «Р-3-8» зоны регулирования застройки;

301-300-299-298-297-296-295-294-185 – общим  направлением на юго-восток вдоль границы участка «Р-3-8» зоны регулирования застройки к исходной точке.

Л-участок 8

187-293-292-291 – от точки 187 границы участка «Р-2-7» зоны регулирования застройки в северо-восточном направлении вдоль красной линии ул. 2-я Гражданская до точки 291 границы участка «Р-3-8» зоны регулирования застройки;

291-392 –  в северо-восточном направлении вдоль красной линии ул. 2-я Гражданская до пересечения с юго-восточной границей территории жилой застройки по ул. 2-я Гражданская;

392-393 – в северо-восточном направлении вдоль красной линии южной границы ул. 2-я Гражданская до пересечения с юго-западной границей территории садоводческого объединения;

393-394 – в юго-восточном направлении вдоль юго-западной границы территории садоводческого объединения;

394-395 – в юго-восточном направлении до пересечения с северной границей спортивной зоны школы №1;

395-396-192 – в юго-западном направлении вдоль северной границы школы №1 до пересечения с точкой 192 границы участка «Р-2-8» зоны регулирования застройки;

192-96 – общим направлением на юго-восток вдоль границы участка «Р-2-8» зоны регулирования застройки до пересечения с точкой 96 границы участка «Р-1-8» зоны регулирования застройки;

96-32 – в южном направлении вдоль границы участка «Р-1-8» зоны регулирования застройки до пересечения с точкой 32 границы охранной зоны ансамбля Троице-Сергиевой лавры;

32-191 – в западном направлении вдоль границы участка «Р-1-7» зоны регулирования застройки до пересечения с точкой 191 границы участка «Р-1-7»;

191-190 – в северо-западном направлении вдоль границы участка «Р-2-7» зоны регулирования застройки до пересечения с точкой 190 границы участка «Р-2-7»;

190-355 – в северном направлении вдоль границы участка «Р-5-3» до пересечения с точкой 355 границы участка «Р-5-3»;

190-355-354-353-189 – в западном направлении до точки 188 границы участка Р2-7 зоны регулирования застройки;

188-187 – в северо-западном направлении вдоль границы участка «Р2-7» зоны регулирования застройки до  исходной точки.

Л-участок 9

196-311 – от точки, расположенной на пересечении северного угла участка детского стадиона «Луч» с тротуаром четной стороны пер. Зеленого, в юго-восточном направлении вдоль тротуара четной стороны пер. Зеленого  до точки 311 границы участка «Р-4-2»;

311-348 – в юго-западном направлении перпендикулярно проезжей части пер. Зеленый  на расстояние 42 м;

348-349 – в юго-западном направлении параллельно проезжей части пер. Зеленого  на расстояние 22 м;

349-310 – в юго-западном направлении параллельно проезжей части просп. Красной Армии на расстояние 81 м до точки 310 границы участка «Р-4-2» зоны регулирования застройки;

310-Г10 – в северо-западном направлении вдоль северной границы участка дома № 171 по просп. Красной Армии на расстояние 66 м;

Г10-В10-Б10-А10 – вдоль восточной, северной и западной границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс дворца культуры им. Ю. А. Гагарина,1948-1955 гг.» (№ 70 на схеме III.2.2, III.1.7);

А10-308 – в юго-восточном направлении вдоль южной границы территории Комплекса дворца культуры им. Ю.А. Гагарина на расстояние 72 м;

308-350 – в юго-западном направлении вдоль западной границы участка дома № 171 по просп. Красной Армии на расстояние 77 м;

350-307 – в юго-западном направлении вдоль западной границы участка здания администрации до пересечения с местным проездом;

307-95 – в  северо-западном направлении на расстояние 97 м;

95-306 – в северном направлении вдоль восточной границы территории рынка до ее северо-восточного угла;

306-197 – в западном направлении на расстояние 24 м;

197-196 – в северном направлении вдоль западной границы детского стадиона «Луч» до пересечения с пер. Зеленый  к исходной точке.

### Режим содержания и использования земель на территории зоны охраняемого природного ландшафта направлен:

на обеспечение эколого-градостроительных  условий эффективного сохранения историко-культурного и природного  наследия в возможно полном объеме;

на сохранение особенностей историко-культурного и природно-ландшафтного комплекса, основных характерных панорам и секторов обзора ансамбля Троице-Сергиевой лавры в створах долин рек Кончуры и Вондюги, с береговых склонов оврагов;

исключение изменений ландшафта, исторически сложившихся природных и ландшафтных объектов, насаждений и элементов благоустройства, кроме изменений, связанных с восстановлением  или реставрацией нарушенных природных и  историко-культурных объектов, включая историческую гидросистему;

сохранение и восстановление в возможно полном объеме на основе анализа исторических данных параметров исторических ландшафтов: склонов оврагов, долин рек и ручьев, соотношения луговых участков и залесенных территорий, насаждений традиционных пород;

ограничение хозяйственной деятельности и проведения мероприятий, нарушающих природно-историческую среду и сложившиеся взаимосвязи ландшафтов  ансамблем Троице-Сергиевой лавры;

сохранение остатков материальной культуры (мостов, переправ, береговых укреплений) до их археологических раскопок и исследований.

Градостроительный регламент в границах зон охраняемого природного ландшафта разрешает:

сохранение разрешенного вида использования территорий в границах охраняемого природного ландшафта как озелененных территорий общего пользования рекреационного значения;

сохранение и восстановление исторических ландшафтов – береговых склонов, долин рек и ручьев, водных поверхностей, оврагов, характерного соотношения открытых и закрытых пространств, луговых участков и насаждений традиционных пород, формирующих виды и панорамы контуров леса, рощ, перелесков, лесопосадочных полос;

проведение мероприятий, направленных на сохранение и восстановление элементов историко-природного ландшафта, особенностей рельефа, гидрографии, планировочных элементов и объектов парковой архитектуры, водных поверхностей,  расчистку русел рек и ручьев, защиту луговых и других береговых территорий от оползней и размыва, укрепление склонов оврагов, с применением естественных материалов и форм;

сохранение характерных особенностей историко-культурного и природно-ландшафтного комплекса для наиболее полного визуального восприятия основных панорам и секторов обзора объектов культурного наследия;

устройство пешеходных прогулочных трасс, дорожек, водовых площадок, мостиков через ручьи и р. Кончуру, р.Вондюгу, установку малых форм архитектуры в соответствии со специальными проектами;

реконструкцию территорий речных долин с целью сохранения и восстановления исторически сложившейся гидросистемы;

перекладку  существующих наземных инженерных сетей с использованием подземного пространства для обеспечения сохранения основных видовых панорам восприятия объекта всемирного наследия – ансамбля Троице-Сергиевой лавры;

реконструкцию и строительство объектов городской транспортной и инженерной инфраструктуры с учетом требований к сохранению и восстановлению элементов природного ландшафта, для  снижения негативных факторов влияния транспортных и инженерных объектов, расположенных в непосредственной близости от объектов культурного наследия и ансамбля Троице-Сергиевой лавры;

проведение всех видов  работ с соблюдением требований к сохранению элементов историко-природного ландшафта.

Градостроительный регламент в границах охраняемого природного ландшафта запрещает:

хозяйственную деятельность, нарушающую характер и облик исторически сложившегося природно-ландшафтного комплекса;

проведение мероприятий, которые могут привести к существенному изменению ландшафта, исторически сложившихся природных и ландшафтных объектов,  насаждений и элементов благоустройства, кроме изменений, связанных с восстановлением нарушенных природных объектов или реставрацией историко-культурных объектов, включая историческую гидросистему, старовозрастные насаждения;

самовольную посадку и вырубку  деревьев, распашку склонов оврагов и речных долин;

загрязнение почв, грунтовых и подземных вод, поверхностных стоков;

добычу полезных ископаемых, бурение скважин;

устройство высоких (более 1,5м) сплошных ограждений, нарушающих визуальное восприятие природного ландшафта, основных видовых связей, трасс панорамного обзора ансамбля Троице-Сергиевой лавры;

проведение всех видов земляных и строительных работ без предварительного археологического обследования.

## 2.2. ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО                                              И РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ                               И В ГРАНИЦАХ ЗОН ОХРАНЫ АНСАМБЛЯ  ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВОЙ ЛАВРЫ

- Список объектов культурного наследия,

- для которых определены собственные территории памятников

- в границах зон охраны Лавры

| - № п/п | - № на - схеме III.1.7 | - Наименование | - Категория охраны | - Местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 38* | Конный двор Троице-Сергиевой лавры, 1790 г., 2-я пол.19 в., 1904 г. | - федеральная | - Собственная граница в границе территории ансамбля Лавры |
| - 2 | - 40 | Часовня Красногорская, 1770 г. | - федеральная | - Собственная граница в границе территории ансамбля Лавры |
| - 3 | - 49 | - Гостиница Лавры старая, 1822-1824 гг. | - федеральная | - Собственная граница в границе территории ансамбля Лавры |
| - 4 | - 43 | Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы "на Подоле", 1547 г., 1621 г., 1740-е гг. | - федеральная | - Собственная граница в границе территории ансамбля Лавры |
|  | - 44 | Церковь великомученицы Параскевы Пятницы, 1547 г., сер.17 в. | - федеральная | - Собственная граница в границе территории ансамбля Лавры |
| - 5 | - 47 | Часовня "Пятницкий, или Сергиевский колодец", кон.17 в.- нач.18 в. | - федеральная | - Собственная граница в границе охранной зоны - ансамбля Лавры |
| - 6 | - 36 | Церковь Успения Пресвятой Богородицы, 1769 г. | - федеральная | - Собственная граница |
| - 7 | - 41 | Церковь Вознесения Господня, 1766-1779 гг., 1854 г., нач.20 в. | - федеральная | - Собственная граница |
| - 8 | - 52 | Церковь Илии Пророка, 1773 г.,1878 г., кон.19 в. | - федеральная | - Собственная граница |
| - 9 | - 45 | - Странноприимный дом Лавры, 1892 г., арх. Латков А.А. | - федеральная | - Собственная граница в границе территории ансамбля Лавры |
| - 10 | - 46 | - Торговые лавки Лавры, 1894 г., - арх. Латков А.А. | - федеральная | - Собственная граница в границе территории ансамбля Лавры |
| - 11 | - 48 | - Торговые ряды Лавры, 1902 г., - арх. Латков А.А. | - федеральная | - Собственная граница в границе территории ансамбля Лавры |
| - 12 | - 57 | - Пафнутьев сад Лавры, ХVII – нач. ХХ вв. | - федеральная | - Собственная граница в границе территории ансамбля Лавры |
| - 13 | - 59 - 61 | - Корпус новый семинарский (больничный), 1890-е гг., арх. Латков А.А. - Корпус мастерской (переходной), - 1895-1896 гг. | - федеральная - федеральная | - Собственная граница в границе территории ансамбля Лавры |
| - 14 | - 60 | - Больница Троице-Сергиевой лавры (корпус инфекционный), 1890-е гг., арх. Латков А.А. | - федеральная | - Собственная граница в границе территории ансамбля Лавры |
| - 15 | - 62 | - Ограда с башнями и воротами, 1890-е гг., - арх. Латков А.А. | - федеральная | - Собственная граница в границе территории ансамбля Лавры |
| - 16 | - 50 | Дом жилой (арендный дом Лавры), 1910-1914 гг. арх. Латков А.А. | - федеральная | - Собственная граница в границе охранной зоны |
| - 17 | - 51 | - Гостиница Лавры новая, 1863 г., - арх. Малышев И.А. | - федеральная | - Собственная граница в границе охранной зоны |
| - 18 | - 69 | Александро-Мариинский дом призрения с церковью Рождества Пресвятой Богородицы с главным домом, 1840-1842, 1871-1872 гг. | - региональная | - Собственная граница в границе охранной зоны |
| - 19 | - 55 | Приют общества Красного Креста, 1910-1911 гг., гражд. инж. Кекушев Л.Н. | - федеральная | - Собственная граница |
| - 20 | - 56 | Дом, в котором жили русские советские ученые П.А.Флоренский и К.П.Флоренский, и в различные годы бывали деятели русской культуры и науки, 2-я пол.19 в. | - федеральная | - Собственная граница |
| - 21 | - 65 | Церковь Рождества Христова, 1736 г. | - региональная | - Собственная граница |
| - 22 | - 66 | - Церковь Апостолов Петра и Павла, 1820 г. | - региональная | - Собственная граница |
| - 23 | - 67 | Колокольня кладбищенской церкви Сошествия Святого Духа, 1832 г. | - региональная | - Собственная граница |
| - 24 | - 37 | Дом жилой, где жил П.А.Флоренский, 1910-е гг. | - федеральная | - Собственная граница |
| - 25 | - 70 | Комплекс дворца культуры им.Ю.А.Гагарина, 1948-1955 гг. | - региональная | - Собственная граница |
| - 26 | - 82 | Церковь Покрова Пресвятой Богородицы, 1834 г. | - региональная | - Собственная граница |
| - 27 | - 84 | Церковь Архангела Михаила с багадельней и жилым домом М.Красюка, 1903г. | - региональная | - Собственная граница |
| - 28 | - 71 | Церковь Боголюбской иконы Божией Матери, 1859г. | - региональная | - Собственная граница |
| - 29 | - 72 - 73 - 74 - 76 | Семинария Спасо-Вифанская, 1797г.- кон.ХIХв., корпус семинарский новый, 1826-1830гг., старый семинарский корпус, 1797-1800гг., гостиница,1893 г. | - региональная | - Собственная граница |
| - 30 | - 75 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 | Монастырь Спасо-Вифанский, 1783-1910 гг., корпус братский, 1904 г., корпус казначейский, кон. ХIХ в.- нач. ХХ в., собор Сошествия Святого Духа, 1860-1866 гг., корпус хозяйственный, кон ХIХ в. , корпус настоятельский, 1882 г. | - региональная | - Собственная граница |

### 2.2.1 Описание границ территорий объектов культурного наследия федерального и регионального значения, расположенных на территории и в границах зон охраны ансамбля  Троице-Сергиевой лавры

### Границы территорий объектов культурного наследия федерального значения

1. Конный двор Троице-Сергиевой лавры, 1790 г., 2-я пол.19 в., 1904 г. (38)

Граница территории объекта культурного наследия проходит:

А-Б – От точки, расположенной в 25 м к востоку от северо-восточной угловой башни конного двора, в южном направлении на расстояние 70 м к Белому пруду;

Б-Р – в юго-западном направлении на расстояние 23 м до юго-восточного угла здания конного двора;

Р-С – в западном направлении вдоль южной границы зданий конного двора на расстояние 75 м;

С-Т – в южном направлении на расстояние 34 м;

Т-Н – в юго-западном направлении вдоль южной границы кузницы Конного двора на расстояние 16 м;

Н-О – в северо-западном направлении вдоль красной линии ул. Аптекарский переулок до пересечения с ул. 1-й Ударной Армии;

О-П – в северном направлении вдоль тротуара четной стороны улицы 1-й Ударной Армии на расстояние 67 м до точки, расположенной в 30 м к западу от северо-западной угловой башни Конного двора;

П-А – в восточном направлении вдоль северных границ Конного двора на расстояние 160 м к исходной точке.

2. Часовня Красногорская, 1770 г. (40)

Граница территории объекта культурного наследия проходит параллельно границам здания часовни на расстоянии 5 м от фасадов.

3. Гостиница Лавры старая, 1822-1824 гг. (49)

Граница территории объекта культурного наследия проходит:

1А-2А – От точки, расположенной на пересечении северо-западного угла здания винных погребов гостиницы с Аптекарским пер.,  в северо-восточном направлении вдоль аллеи, ведущей к Белому пруду, до точки, расположенной в 34 м к северо-востоку от здания Гостиницы Лавры;

2А-3А – в юго-восточном направлении перпендикулярно просп. Красной Армии на расстояние 18 м;

3А-4А – в юго-западном направлении вдоль тротуара нечетной стороны просп. Красной Армии на расстояние 125 м;

4А-5А – в юго-западном направлении вдоль южной границы участка здания Гостиницы Лавры на расстояние 82 м до пересечения с Аптекарским пер.;

5А-1А – в северо-западном направлении вдоль красной линии Аптекарского пер. на расстояние 75 м к исходной точке.

4. Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы "на Подоле",

1547 г., 1621 г., 1740-е гг. (43), церковь великомученицы Параскевы Пятницы, 1547 г., сер. 17 в. (44)

Граница территории объекта культурного наследия проходит:

10А-11А – от точки, расположенной на пересечении ул. Сергиевская и тротуара нечетной стороны просп. Красной Армии в 40 м к югу от южной границы Церкви Введения во Храм Пресвятой Богородицы, в северо-западном направлении вдоль аллеи на расстояние 76 м;

11А-12А – вдоль аллеи в северо-западном направлении на расстояние 30 м;

12А-13А – в северо-западном направлении вдоль аллеи на расстояние 49 м;

13А-14А – в северо-западном направлении на расстояние 26 м до пересечения с тротуаром нечетной стороны просп. Красной Армии;

14А-10А – в юго-западном направлении вдоль тротуара нечетной стороны просп. Красной Армии к исходной точке.

5. Часовня "Пятницкий, или Сергиевский колодец", кон. 17 в.- нач.18 в. (47)

Граница территории объекта культурного наследия проходит параллельно границам здания часовни на расстоянии 5 м от фасадов.

6.  Церковь Успения Пресвятой Богородицы, 1769 г. (36)

Граница территории объекта культурного наследия проходит:

А8-Б8 – от точки, расположенной на пересечении ул. Болотная и ул. Клементьевская, в юго-восточном направлении вдоль тротуара нечетной стороны ул. Болотная на расстояние 137м;

Б8-В8 – в юго-западном направлении на расстояние 44 м до пересечения с фасадом дома №9а по Просп. Красной Армии;

В8-Г8 – вдоль фасада дома №9а по Просп. Красной Армии в западном направлении до его северного угла;

Г8-Д8 – в западном направлении вдоль северной границы участка спортивной площадки на расстояние 85 м до пересечения с ул. Клементьевская;

Д8-А8 – вдоль тротуара нечетной стороны ул. Клементьевская в северном направлении к исходной точке.

7.   Церковь Вознесения Господня,1766-1779 гг., 1854 г., нач.20 в. (41)

Граница территории объекта культурного наследия проходит:

А7-Б7 – от точки, расположенной у юго-западного угла участка дома № 92 по просп. Красной Армии, в юго-восточном направлении вдоль южной границы участка дома № 92 на расстояние 63 м;

Б7-В7 – в южном направлении вдоль границ жилого квартала на расстояние 54 м до пересечения со сквером у Памятника революционеру большевику В.И. Загорскому;

В7-Г7 – в северо-западном направлении вдоль сквера на расстояние 65 м;

Г7-А7 – в северном направлении на расстояние 56 м к исходной точке.

8.   Церковь Илии Пророка, 1773 г.,1878 г., кон.19 в. (52)

Граница территории объекта культурного наследия проходит:

А11-Б11 – от точки, расположенной на пересечении ул. Рабочий Тупик и ул. Кузьминова, вдоль тротуара нечетной стороны ул. Кузьминова в восточном направлении на расстояние 78 м до пересечения с ул. Ильинская;

Б11-В11 – вдоль тротуара четной стороны ул. Ильинская в юго-восточном направлении на расстояние 52 м;

В11-Г11 – в южном направлении на расстояние 23 м до северной границы жилого квартала;

Г11-Д11 – вдоль северных границ жилого квартала в западном направлении до пересечения с ул. Рабочий Тупик;

Д11-А11 – в северном направлении вдоль тротуара четной стороны ул. Рабочий Тупик до пересечения с ул. Кузьминова к исходной точке.

9.   Странноприимный дом Лавры, 1892 г., арх. Латков А.А.(45)

Граница территории объекта культурного наследия проходит:

17А-27А – от точки, расположенной на расстоянии 12 м к востоку от северо-восточного угла здания Странноприимного дома Лавры, в юго-восточном направлении параллельно восточному фасаду здания Странноприимного дома на расстояние 25 м;

27А-28А – в юго-западном направлении параллельно южному фасаду здания на расстояние 84 м;

28А-18А – в северо-западном направлении вдоль западного бокового фасада здания на расстояние 29 м до северо-западного угла здания Странноприимного дома;

18А-17А – в северо-западном направлении параллельно северному фасаду здания Странноприимного дома Лавры на расстоянии 10 м от него к исходной точке.

10.   Торговые лавки Лавры, 1894 г., арх. Латков А.А. (46)

Граница территории объекта культурного наследия проходит:

18А-28А – от точки, расположенной у северо-западного угла здания Странноприимного дома, в юго-восточном направлении вдоль его западного бокового фасада на расстояние 29 м;

28А-29А – в юго-восточном направлении параллельно восточному фасаду здания Торговых лавок Лавры на расстояние 79 м;

29А-30А – в юго-западном направлении вдоль южного фасада здания Торговых лавок Лавры на расстояние 36 м;

30А-19А – в северном направлении вдоль западного фасада здания торговых лавок Лавры на расстояние 90 м;

19А-18А – в северо-западном направлении на расстояние 19 м до северо-западного угла здания Странноприимного дома к исходной точке.

11.   Торговые ряды Лавры, 1902 г., арх. Латков А.А. (48)

Граница территории объекта культурного наследия проходит:

6А-7А – от точки, расположенной на пересечении северо-восточного угла участка здания Торговых рядов с тротуаром нечетной стороны просп. Красной Армии, в южном направлении вдоль тротуара нечетной стороны просп. Красной Армии на расстояние 81 м;

7А-8А – в западном направлении вдоль южной границы участка здания Торговых рядов на расстояние 28 м;

8А-9А – в северном направлении вдоль западного фасада здания Торговых рядов на расстояние 81 м;

9А-6А – в восточном направлении вдоль северной границы участка здания Торговых рядов на расстояние 28 м к исходной точке.

- 12.   Пафнутьев сад Лавры,  ХVII – нач. ХХ вв. (54)

Граница  территории объекта культурного наследия проходит:

15А-16А – от точки, расположенной у юго-восточной угловой Пятницкой башни Лавры,  в 67 м к западу от края проезжей части просп. Красной Армии, в юго-восточном направлении на расстояние 25 м;

16А-17А – в юго-западном направлении на расстояние 78 м до точки, расположенной на расстоянии 12 м к востоку от северо-восточного угла здания Странноприимного дома Лавры;

17А-18А – в юго-восточном направлении параллельно северному фасаду здания Странноприимного дома Лавры на расстоянии 10 м от него до северо-западного угла здания;

18А-19А – в юго-западном направлении на расстояние 19 м;

19А-20А – в южном направлении вдоль западного фасада здания торговых лавок Лавры на расстояние 117 м до пересечения с руслом р. Кончура;

20А-21А – в юго-западном направлении вдоль северной границы береговой полосы пруда на расстояние 158 м;

21А-22А – в северо-западном направлении на расстояние 69 м;

22А-23А – в северо-западном направлении вдоль аллеи на расстояние 213 м;

23А-24А – в восточном направлении на расстояние 17 м;

24А-25А – в северном направлении на расстояние 50 м;

25А-26А – в северо-восточном направлении на расстояние 100 м до пересечения с западным фасадом здания Келарского корпуса Лавры;

26А-15А – вдоль западной, затем южной границы стен Лавры до юго-восточной угловой башни к исходной точке.

- 13.   Корпус новый семинарский (больничный), 1890-е гг.,  арх. Латков А.А.(59)

- Корпус мастерской (переходной), 1895-1896 гг. (61)

Граница территории объекта культурного наследия проходит:

31А-32А – от точки, расположенной в 12 м к западу от юго-западного угла здания Больницы, в северном направлении параллельно ограде Троице-Сергиевой лавры на расстояние 92 м;

32А-33А – в северо-восточном направлении вдоль северных фасадов здания Больницы и корпуса мастерской на расстояние 166 м до крепостной стены Лавры;

33А-34А – в юго-восточном направлении вдоль западной стены Лавры на расстояние 29 м до юго-восточного угла здания корпуса мастерской;

34А-35А – в юго-западном направлении вдоль южного фасада здания корпуса мастерской на расстояние 101 м;

35А-25А-24А – в южном направлении на расстояние 74 м;

24А-23А – в западном направлении на расстояние 17 м;

23А-31А – в западном направлении вдоль южного фасада здания Больницы Лавры на расстояние 56 м к исходной точке.

- 14. Больница Троице-Сергиевой лавры (корпус инфекционный), 1890-е гг., арх. Латков А.А. (60)

Граница территории объекта культурного наследия проходит:

36А-37А – от точки, расположенной на расстоянии 3 м от северо-западного угла здания Больницы Троице-Сергиевой лавры (фабрика игрушек), в юго-восточном направлении параллельно его западному фасаду;

37А-38А – в северо-восточном направлении параллельно южному фасаду здания Больницы Троице-Сергиевой лавры на расстоянии 3 м от него на расстояние 27 м;

38А-39А – в северном направлении на расстояние 3 м до угла здания  Больницы Троице-Сергиевой лавры;

39А-40А – в северном и восточном направлении вдоль фасада здания Больницы Троице-Сергиевой лавры до пересечения с оградой;

40А-36А – в юго-западном направлении вдоль северного фасада  здания Больницы Троице-Сергиевой лавры к исходной точке.

- 15.   Ограда с башнями и воротами, 1890-е гг., арх. Латков А.А. (62)

Граница территории объекта культурного наследия проходит:

29А –Д – от юго-восточной точки 29А границы территории объекта культурного наследия федерального значения Торговых лавок Лавры, в юго-восточном направлении вдоль стены ограды до пересечения с границей территории ансамбля Лавры в точке Д;

Д-Ж-З-И-К – в западном и северо-западном направлении вдоль границы территории объекта всемирного наследия – ансамбля Троице-Сергиевой лавры;

К- А15  - в юго-восточном направлении на расстояние 5м;

А15-Б15 – параллельно ограде с башнями и воротами на расстоянии 3м от ограды до пересечения с границей территории объекта культурного наследия федерального значения Торговых лавок Лавры;

Б15  -29А – вдоль границы территории объекта культурного наследия федерального значения Торговых лавок Лавры к исходной точке.

- 16.   Дом жилой (арендный дом Лавры), 1910-1914 гг. арх. Латков А.А. (50)

Граница территории объекта культурного наследия проходит:

13 -А14 – от точки13 границы охранной зоны объекта всемирного наследия – ансамбля Троице-Сергиевой лавры, расположенной на  проспекте Красной Армии, вдоль тротуара четной стороны просп. Красной Армии в северном направлении до пересечения с красной линией ул.К.Маркса;

А14-Б14 – вдоль красной линии ул.К.Маркса, вдоль фасада здания;

Б14 -12 – перпендикулярно ул.К.Маркса вдоль северо-восточной границы здания до пересечения с точкой 12 границы охранной зоны объекта всемирного наследия – ансамбля Троице-Сергиевой лавры;

12-13 – вдоль границы охранной зоны объекта всемирного наследия – ансамбля Троице-Сергиевой лавры к исходной точке.

- 17.   Гостиница Лавры новая, 1863 г., арх. Малышев И.А. (51)

Граница территории объекта культурного наследия проходит:

А1-Б1 – от точки, расположенной на пересечении просп. Красной Армии с ул. Пожарный переулок, вдоль тротуара четной стороны Пожарного переулка в северо-восточном направлении на расстояние 43 м;

Б1-10 – в юго-восточном направлении вдоль восточного бокового фасада  Гостиницы на расстояние 75 м;

10-В1 – вдоль тротуара нечетной стороны ул. Карла Маркса в юго-западном направлении до пересечения с просп. Красной Армии;

В1-А1 – вдоль тротуара четной стороны просп. Красной Армии в северном направлении к исходной точке.

- 18.   Александро-Мариинский дом призрения с церковью Рождества Пресвятой Богородицы с главным домом, 1840-1842, 1871-1872 гг. (69)

Граница территории объекта культурного наследия проходит:

А2-Б1 – от точки, расположенной у северо-западного угла дома № 3 по ул. Карла Маркса (комплекс зданий бывшего Александро-Мариинского дома призрения), в северо-западном направлении вдоль западного фасада Александро-Мариинского дома призрения до пересечения с Пожарным переулком;

Б1-Б2 – вдоль тротуара четной стороны Пожарного переулка в северо-восточном направлении на расстояние 24 м;

Б2-В2 – в юго-восточном направлении вдоль восточного фасада Александро-Мариинского дома призрения до внутреннего фасада дома № 3 по ул. Карла Маркса;

В2-А2  – вдоль внутреннего фасада дома № 3 по ул. Карла Маркса в юго-восточном направлении к исходной  точке.

- 19.   Приют общества Красного Креста, 1910-1911 гг., инж. Кекушев Л.Н. (55)

Граница территории объекта культурного наследия проходит:

А6-Б6 – от точки, расположенной на пересечении южного угла участка дома № 37 по ул. Митькина (здание приюта общества Красного Креста) с тротуаром нечетной стороны ул. Митькина, в северо-западном направлении вдоль тротуара нечетной стороны ул. Митькина на расстояние 121 м;

Б6-В6 – в северо-восточном направлении вдоль границы жилого квартала на расстояние 54 м;

В6-Г6 – в юго-восточном направлении вдоль границ жилого квартала до пересечения с ул. Митькина;

Г6-А6 – вдоль тротуара нечетной стороны ул. Митькина в юго-западном направлении на расстояние 78 м к исходной точке.

20. Дом, в котором жили русские советские ученые П.А.Флоренский и К.П.Флоренский, и в различные годы бывали деятели русской культуры и науки, 2-я пол. 19 в. (56)

Граница территории объекта культурного наследия проходит:

А5-Г4 – от точки, расположенной на пересечении ул. Пионерская и пер. Пионерский., в северном направлении вдоль тротуара нечетной стороны ул. Пионерская на  расстояние 51 м;

Г4-В4 – в восточном направлении на расстояние 34 м;

В4-Б5 – в юго-восточном вдоль границы жилого квартала по ул. Вифанская на расстояние 50 м;

Б5-А5 – в западном направлении вдоль границ жилого квартала на расстояние 40 м до пересечения с ул. Пионерская к исходной  точке.

21.   Церковь Рождества Христова, 1736 г. (65)

Граница территории объекта культурного наследия проходит:

А3-Б3 – от точки, расположенной на пересечении ул. Карла Маркса и Овражного переулка, в южном направлении вдоль тротуара четной стороны Овражного пер. на расстояние 40 м;

Б3-В3 – в западном направлении на расстояние 28 м;

В3-Г3 – в южном направлении вдоль восточного фасада Церкви на расстояние 40 м;

Г3-Д3 – в западном направлении вдоль южного фасада Церкви на расстояние 40 м;

Д3-11 – в северном направлении до внутреннего фасада дома № 4 по ул. Карла Маркса (здание бывшего банка);

11- Е3 – вдоль восточного фасада дома № 4 по ул. Карла Маркса (здание бывшего банка) до пересечения с ул. Карла Марква;

Е3-А3 – вдоль ул. Карла Маркса в северо-восточном направлении к исходной точке.

22.   Церковь Апостолов Петра и Павла, 1820 г. (66)

Граница территории объекта культурного наследия проходит:

А9-Б9 – от точки, расположенной на пересечении ул. 1-ой Ударной Армии с местным проездом, у южного угла церковного участка, в западном направлении вдоль ограды на расстояние 57 м;

Б9-В9 – в северном направлении вдоль местного проезда на расстояние 65 м;

В9-Г9 – в восточном направлении вдоль ограды церкви на расстояние 44 м до пересечения с ул. 1-ой Ударной Армии;

Г9-А9 – в южном направлении вдоль нечетной стороны ул. 1-ой Ударной Армии к исходной точке.

23.   Колокольня кладбищенской церкви Сошествия Святого Духа, 1832 г. (67)

Граница территории объекта культурного наследия проходит:

А13-Б13 – от точки, расположенной на границе территории кладбища, на расстоянии 80 м к  северо-западу от северо-западного угла дома № 27 по ул. Воробьевская и в 30 м к югу от юго-восточного угла здания церкви, в юго-западном направлении параллельно южному фасаду церкви на расстояние 54 м;

Б13-В13 –  в северном направлении на расстояние 56 м;

В13-Г13 – в восточном направлении параллельно северному фасаду церкви на расстояние 42 м;

Г13-А13 – в юго-восточном направлении на расстояние 54 м к исходной точке.

24.   Дом жилой, где жил П.А.Флоренский,1910-е гг. (37)

Граница территории объекта культурного наследия проходит:

А4-Б4 – от точки, расположенной на пересечении ул. Вифанская и ул. Пионерская, в юго-восточном направлении вдоль тротуара четной стороны ул. Вифанская на расстояние 95 м;

Б4-В4 – в юго-западном направлении вдоль северной границы жилого квартала по ул. Вифанская на расстояние 34 м;

В4-Г4 – в западном направлении на расстояние 34 м до пересечения с ул. Пионерская;

Г4-А4 – в северном направлении вдоль тротуара нечетной стороны ул. Пионерская к исходной точке.

25.   Комплекс дворца культуры им.Ю.А.Гагарина, 1948-1955 гг. (70)

Граница территории объекта культурного наследия проходит:

А10-Б10 – от точки, расположенной на пересечении местных проездов у западного угла участка дворца культуры, вдоль местного проезда в северо-восточном направлении на расстояние 63 м;

Б10-В10 –  в юго-восточном направлении параллельно северному фасаду здания дворца культуры на расстояние 96 м;

В10-Г10-А10 –  в юго-западном, затем в северо-западном направлении, параллельно фасадам здания дворца культуры до пересечения с местным проездом к исходной точке.

26.   Церковь Покрова Пресвятой Богородицы, 1834 г. (82)

Граница территории объекта культурного наследия проходит:

А12-Б12 – от точки, расположенной у края проезжей части ул. Северный тупик на расстоянии 38 м к северу от северо-западного угла дома №10 по ул. Северный Тупик, в юго-западном направлении перпендикулярно проезжей части ул. Северный Тупик на расстояние 26 м;

Б12-В12 – параллельно проезжей части ул. Северный Тупик в северо-западном направлении на расстояние 40 м;

В12-Г12 – в северо-западном направлении на расстояние 37 м;

Г12-Д12 – в северо-западном направлении параллельно краю проезжей части ул. Фаворского на расстояние 22 м;

Д12-Е12 – в северо-восточном направлении вдоль северного фасада церкви на расстояние 81 м;

Е12-Ж12 – в юго-восточном направлении параллельно проезжей части ул. Северный Тупик на расстояние 72 м;

Ж12-А12 – в юго-западном направлении перпендикулярно проезжей части ул. Северный Тупик на расстояние 30 м к исходной точке.

27.  Объект культурного наследия регионального значения церковь

Архангела Михаила с богадельней и жилым домом М. Красюка, 1903 г. (84)

Граница территории объекта культурного наследия проходит:

А17-Б17 – от точки А17, являющейся крайней северо-восточной точкой границы землевладения д. 19 по пер. Березовый в северо-западном направлении вдоль северной границы землевладения  до пересечения с полосой отвода железной дороги Ярославского направления МЖД;

Б17-В17 – в северо-восточном направлении вдоль полосы отвода железной дороги Ярославского направления МЖД на расстояние 47 м;

В17-Г17 – в юго-восточном направлении вдоль южной границы землевладения д.1 по ул. Лесная до пересечения с крайней точкой юго-восточной границы землевладения д.1;

Г17-А17 – в юго-восточном направлении вдоль нечетной стороны красной линии пер. Березовый до пересечения с исходной точкой.

28.  Объект культурного наследия регионального значения

церковь Боголюбской иконы Божией Матери,  1859 г. (71)

Граница территории объекта культурного наследия проходит:

А18 -Б18 – от точки А18, расположенной  в 6 м от северо-восточного угла церкви Боголюбской иконы Божией Матери, в южном направлении вдоль фасада церкви на расстоянии 6 м от него, до юго-западного угла памятника;

Б18-В18 – в северо-восточном направлении, вдоль западной границы швейной фабрики инвалидов на расстояние 28 м;

В18-А18 – в юго-восточном направлении, вдоль фасада церкви Боголюбской иконы Божией Матери на расстоянии 6 м от него, до исходной точки.

Граница охранной зоны объекта культурного наследия проходит:

32-В18-Б18-33- от точки 32, являющейся точкой пересечения северо-западной границы швейной фабрики инвалидов и границы водоохранной зоны Скитских прудов в южном направлении вдоль западной границы швейной фабрики инвалидов на расстояние 158 м;

33-34 – в восточном направлении вдоль южной границы швейной фабрики инвалидов на расстояние 20 м;

34-154 – в северо-восточном направлении вдоль юго-восточной швейной фабрики инвалидов до пересечения с точкой 154 границы участка  зоны регулирования застройки        «Р-2-3»;

154-155-156 – общим направлением на северо-восток вдоль границы участка зоны регулирования застройки «Р-2-3» до крайней северо-западной точки границы швейной фабрики инвалидов;

156-32 - в юго-западном направлении вдоль западной границы швейной фабрики инвалидов до исходной точки.

29. Объект культурного наследия регионального значения семинария                  Спасо-Вифанская, 1797 г.- кон. ХIХ в. (72), корпус семинарский новый, 1826-1830 гг. (73), старый семинарский корпус, 1797-1800 гг. (74),

гостиница, 1893 г. (76)

Граница территории объекта культурного наследия проходит:

А19- Б19 – от точки, находящейся на четной стороне красной линии ул. Птицеградская, в 20 м юго-восточнее отмостки юго-восточного фасада д. №18 по ул. Птицеградская, вдоль четной стороны красной линии ул. Птицеградская до пересечения с  береговой полосой Нижнего Вифанского пруда;

Б19-В19 – в северном направлении вдоль  береговой полосы Нижнего Вифанского пруда на расстояние 222 м;

В19-Г19 - в восточном направлении под углом 66° к линии В19-Б19 до южной границы гпражей на расстояние 16 м;

Г19-Д19 – в северо-западном направлении, пересекая территорию гаражей, и далее  вдоль юго-восточной границы гаражей на расстояние 68 м;

Д19-А19 – в восточном направлении по углом 84° к линии Д19-Г19 до пересечения с исходной точкой.

30. Объект культурного наследия регионального значения монастырь Спасо-Вифанский, 1783-1910гг. (75), корпус братский, 1904г.(77), корпус казначейский, кон ХIХв.- нач. ХХв. (78), собор Сошествия Святого Духа, 1860-1866гг. (79), корпус хозяйственный, кон ХIХв. (80), корпус настоятельский, 1882г. (81)

Граница территории объекта культурного наследия проходит:

А20-Б20- от крайней северо-восточной точки отмостки  здания № 22 по ул. Маслиева в юго-восточном направлении до крайней северо-восточной точки отмостки здания № 20 по ул. Маслиева;

Б20-В20 – в юго-западном направлении под углом 90° к линии Б20-А20 до пересечения с четной стороной красной линии ул. Маслиева;

В20-Г20 - в северо-западном направлении вдоль четной стороны красной линии ул. Маслиева на расстояние 145 м;

Г20-А20 – в северо-восточном направлении под углом 90° к линии Г20-В20 до исходной точки.

### Режим использования территорий объектов культурного наследия    федерального и регионального    значения,  входящих в зоны охраны  ансамбля Троице-Сергиевой лавры.

На территории памятника должно быть обеспечено:

сохранение ценных исторических видов и панорам объектов культурного наследия федерального и регионального значения, при исключении изменений их композиционных и силуэтных характеристик:

проведение  ремонтно-реставрационных работ на основе научных, натурных и других исследований  зданий и сооружений, элементов благоустройства – по специально выполненным проектам, согласованным с органами охраны объектов культурного наследия;

производство работ на памятниках – зданиях, сооружениях, территориях, иных объектах в пределах границ территорий объектов культурного наследия  только в соответствии с проектной документацией, разработанной по реставрационному заданию и согласованной специально уполномоченными государственными органами охраны объектов культурного наследия, и при архитектурно-реставрационном и археологическом надзоре;

научное раскрытие и сохранение подлинных частей, элементов, деталей зданий и сооружений, планировки, некрополей, покрытий дорожек, зеленых насаждений;

комплексная научная консервация и музеефикация  срезов культурного слоя;

поэтапный вынос объектов, диссонансных объектам культурного наследия: гаражей, котельных, складов, сплошных  оград и т.п.

применение при благоустройстве и оборудовании территории традиционных материалов (дерево, камень, кирпич и т.д.) в покрытиях, оборудовании для освещения, малых архитектурных формах, исключая контрастные сочетания и яркие цвета;

восстановление и реставрация по специально выполненным проектам, на основе научных, натурных, археологических, гидрогеологических, ботанических и других исследований, согласованным с органами охраны объектов культурного наследия;

устройство покрытий и отмосток в материалах традиционного типа при возможном увеличении территории газонов и насаждений на основе научных изысканий;

устройство до проведения последующих работ временных сходов и ступеней, пандусов, подпорных стенок и откосов, ограждений – по аналогам и в соответствии с традиционным обликом и архитектурно-художественным характером участков их местоположения;

реконструкция проездов, инженерных коммуникаций и сетей с поэтапной заменой наружных сетей на подземные, по возможности в проходных коллекторах по проектам, согласованным федеральным и областным органами охраны объектов культурного наследия;

реконструкция обслуживающих и технических зданий и сооружений, не обладающих культурно-исторической и архитектурной ценностью, при условии историко-архитектурного обоснования;

реконструкция и замена отдельных,  диссонансных построек на нейтральные по архитектурно-пространственному решению постройки, необходимые для функционирования объектов, в соответствии с проектами, согласованными с федеральным и областным органами охраны объектов культурного наследия.

На территории памятников запрещается:

любая хозяйственная деятельность, которая может привести к разрушению памятника, нарушению физической сохранности памятника, а также искажению внешнего облика памятника, его элементов и традиционного  облика, изменению характерных взаимосвязей с окружением и условий восприятия объекта культурного наследия;

проведение землеустроительных, мелиоративных, хозяйственных и иных мероприятий и работ, за исключением работ по сохранению данного памятника и его территории, а также за исключением работ, проводимых в целях создания условий для использования объекта культурного наследия без нарушения его параметров и особенностей, составляющих предмет охраны;

проведение всех видов земляных и строительных работ без предварительного археологического обследования;

новое строительство всех видов, кроме проведения реставрации и замены резко диссонансных сооружений по специально разработанным и согласованным в установленном порядке проектам, а также необходимых инженерных и других работ только в интересах сохранения полноценного функционирования памятника;

прокладка наземных и воздушных инженерных коммуникаций, размещение инженерного оборудования и благоустройство территории без специально разработанных проектов, исключающих изменение уровня грунтовых вод, нарушение гидрологии, и согласованных в установленном порядке;

установка на фасадах, крышах объектов культурного наследия средств технического обеспечения и элементов благоустройства, в т.ч. кондиционеров, телеантенн, тарелок спутниковой связи, рекламных щитов;

создание разрушающих вибрационных нагрузок динамическим воздействием на грунты в зоне их взаимодействия с памятниками – от транспорта, производства работ различного типа;

любая хозяйственная деятельность без разрешения федерального и областного органов охраны объектов культурного наследия.

## 2.3 БАЛАНС ТЕРРИТОРИЙ ЗОН ОХРАНЫ АНСАМБЛЯ                                      ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВОЙ ЛАВРЫ

| - № - п/п | - Состав зон охраны | - Площадь территорий |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | кв.м | га |
| 1 | Территория объекта культурного наследия в том числе: в пределах монастырских стен | 300280 79160 | 30,02 7,91 |
| 2 | охранная зона объекта культурного наследия в том числе: восточный сектор (участок 1); западный сектор (участок 2) | 178207 109930 68277 | 17,82 10,99 6,82 |
| 3 | Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности в том числе: с режимом «Р-1» с режимом «Р-2» с режимом «Р-3» с режимом «Р-4» с режимом «Р-5» | 11492763 817837 3392359 5116304 1844294 167760 | 1149,27 81,78 339,23 511,63 184,42 16,77 |
| 4 | Зона охраняемого природного ландшафта | 5535796 | 553,58 |
| 5 | Всего в зонах охраны: | 17352837 | 1735,28 |

## 2.4  ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРГИЕВ ПОСАД

2.4.1 Объект культурного наследия регионального значения

церковь Воскресения Христова, 1778 г., 1808 г. в с. Захарьино (88)

Граница территории объекта культурного наследия:

АЗ–БЗ – от точки, расположенной у юго-западного угла здания церкви Воскресения Христова, в юго-западном направлении вдоль улицы в жилой застройке с. Захарьино на расстояние 28 м до пересечения с автомобильной дорогой регионального значения «Воронцово-Фролово»;

БЗ- ВЗ – в северо-восточном направлении вдоль восточной границы придорожной полосы автомобильной дороги регионального значения «Воронцово-Фролово» на расстояние 32 м;

ВЗ - ГЗ – далее под углом 105 в восточном направлении параллельно северному фасаду здания церкви Воскресения Христова на расстояние 40 м;

ГЗ-ДЗ – в южном направлении вдоль восточного фасада здания церкви Воскресения Христова на расстояние 16 м до пересечения с улицей в жилой застройке;

ДЗ-АЗ – вдоль улицы в жилой застройке параллельно южному фасаду здания церкви Воскресения Христова на расстояние 23 м к исходной точке.

Граница охранной зоны объекта культурного наследия проходит:

ВЗ - 1З – от точки, расположенной в 15 м к северо-западу от западного фасада церкви Воскресения Христова, в северном направлении вдоль восточной границы придорожной полосы автомобильной дороги регионального значения «Воронцово-Фролово» на расстояние 31 м;

1З - 2З – в северо-восточном направлении вдоль улицы с. Захарьино на расстояние 77 м;

2З - 3З – далее под углом 84 в юго-восточном направлении вдоль границ участков домовладений существующей застройки с. Захарьино на расстояние 61 м;

3З - ДЗ – в юго-западном направлении вдоль границ участков домовладений существующей застройки с. Захарьино на расстояние 35 м;

ДЗ - ГЗ - ВЗ – вдоль восточного и северного фасада здания церкви, совпадая с границей территории памятника, к исходной точке.

Границы зон регулирования застройки.

Зона регулирования застройки с режимом «Р-1» состоит из 1 участка:

Режим «Р-1», участок А

4З-5З– от точки, расположенной на пересечении автомобильной дороги регионального значения «Воронцово-Фролово» и северной границы территории садоводческого товарищества; в северном направлении вдоль западной границы полосы отвода автодороги на расстояние 50 м;

5З - 6З – далее под углом 98 в северо-западном направлении на расстояние 38 м;

6З - 7З – под углом 145 в юго-западном направлении на расстояние 92 м;

7З - 8З – под углом 112 в северо-западном направлении на расстояние 67 м;

8З - 9З – под углом 77 в северо-восточном направлении на расстояние 87 м;

9З - 10З – в северном направлении вдоль западных границ участков домовладений существующей застройки с. Захарьино на расстояние 121 м;

10З-11З – в северо-западном направлении вдоль улицы в жилой застройке на расстояние 91 м;

11З-12З – в северном направлении вдоль границ участков домовладений существующей застройки с. Захарьино на расстояние 88 м;

12З- 13З – в восточном направлении вдоль северных границ участков домовладений существующей застройки с. Захарьино на расстояние 91 м;

13З-14З – под углом 167 в северо-восточном направлении на расстояние 90 м до пересечения с автомобильной дорогой регионального значения «Воронцово-Фролово»;

14З-15З – в юго-восточном направлении вдоль восточной границы полосы отвода автомобильной дороги регионального значения «Воронцово-Фролово» на расстояние 74 м;

15З-16З – в северо-восточном направлении вдоль северных границ участков домовладений существующей застройки с. Захарьино на расстояние 69 м;

16З-17З – в северо-восточном направлении вдоль улицы в жилой застройке на расстояние 32 м;

17З - 18З – под углом 134 в северо-восточном направлении на расстояние 60 м;

18З-19З – в юго-восточном направлении вдоль границ участков домовладений существующей застройки с. Захарьино на расстояние 92 м;

19З- 20З – далее под углом 90 в юго-западном направлении на расстояние 24 м до пересечения с улицей в жилой застройке;

20З-21З – в юго-западном направлении вдоль улицы в жилой застройке на расстояние 159 м;

21З-22З – в северо-западном направлении вдоль улицы в жилой застройке на расстояние 42 м;

22З-23З – в западном направлении вдоль границ участков домовладений существующей застройки с. Захарьино на расстояние 42 м;

23З-24З – далее под углом 88 в южном направлении вдоль границ участков домовладений существующей застройки с. Захарьино на расстояние 52 м;

24З-25З – в юго-восточном направлении вдоль границ участков домовладений существующей застройки с. Захарьино на расстояние 48 м;

25З - 26З – на юг на расстояние 30 м до пересечения с улицей в жилой застройке;

26З - 27З – в юго-западном направлении вдоль улицы в жилой застройки, пересекая автомобильную дорогу регионального значения «Воронцово-Фролово», до северо-восточной границы территории садоводческого товарищества;

27З-4З – в северном направлении вдоль западной границы полосы отвода автомобильной дороги регионального значения «Воронцово-Фролово» на расстояние 15 м к исходной точке.

АЗ-БЗ–ВЗ-1З–2З-3З–ДЗ-АЗ – внутренняя граница зоны регулирования застройки        «Р-1», участок А совпадает с границей территории памятника и охранной зоны.

Зона регулирования застройки с режимом «Р-2» состоит из 3 участков:

Режим «Р-2», участок А

9З - 8З – от точки, расположенной у юго-западного угла крайнего участка домовладения существующей застройки с. Захарьино, в юго-западном направлении на расстояние 87 м, совпадая с границей зоны регулирования застройки «Р-1», участок А;

8З - 28З – в юго-западном направлении вдоль лесопосадок до пересечения с восточной границей кв. 31 Сергиево-Посадского лесничества;

28З - 29З – в северо-западном направлении вдоль восточной границы кв. 31 Сергиево-Посадского лесничества на расстояние 34 м;

29З - 30З – в западном направлении вдоль восточной границы кв. 31 Сергиево-Посадского лесничества на расстояние 56 м;

30З - 31З – под углом 65 в северо-восточном направлении  на расстояние 165 м до пересечения с водоохранной зоной пруда (50 м);

31З - 32З – в юго-восточном направлении вдоль лесопосадок до пересечения с западной границей участков домовладений существующей застройки с. Захарьино;

32З - 9З – в южном направлении вдоль границ участков домовладений существующей застройки с. Захарьино, совпадая с границей зоны регулирования 
«Р-1», участок А, на расстояние 50 м  к исходной точке.

Режим «Р-2», участок Б

33З - 12З – от точки, расположенной на пересечении северо-западного угла крайнего участка домовладения существующей застройки с. Захарьино с восточной границей кв. 31 Сергиево-Посадского лесничества, в юго-восточном направлении вдоль северных границ застройки на расстояние 214 м;

12З - 11З – на юг на расстояние 88 м, совпадая с границей зоны регулирования застройки «Р-1», участок А;

11З - 33З – в северо-западном направлении вдоль границ участков домовладений существующей застройки с. Захарьино до восточной границы кв. 31 Сергиево-Посадского лесничества к исходной точке.

Режим «Р-2», участок В

34З - 35З – от точки, расположенной у юго-восточного угла крайнего участка домовладений существующей застройки с. Захарьино, в северо-западном направлении вдоль южных границ участков на расстояние 60 м;

35З - 26З – в западном направлении вдоль улицы в жилой застройке на расстояние 55 м;

26З-25З–24З-23З–22З-21З–20З-19З-18З – в северном направлении вдоль границ участков домовладений существующей застройки с. Захарьино до пересечения с автомобильной дорогой, проходящей вдоль северной границы с. Захарьно и ведущей к садоводческим объединениям, совпадая с границей зоны регулирования застройки «Р-1», участок А;

18З - 36З – в восточном направлении вдоль автодороги, ведущей к садоводческим объединениям, на расстояние 104 м;

36З - 37З – в южном направлении на расстояние 111 м;

37З - 38З – далее вдоль восточных границ участков домовладений существующей застройки с. Захарьино до пересечения с улицей в жилой застройке;

38З - 39З – в юго-восточном направлении вдоль улицы в жилой застройке на расстояние 93 м;

39З- 4З – в юго-западном направлении вдоль юго-восточных границ участков домовладений существующей застройки с. Захарьино на расстояние 64 м к исходной точке.

Зона регулирования застройки с режимом «Р-3» состоит из 3 участков:

Режим «Р-3», участок А

13З-12З-40З  – от точки, расположенной в 80 м к западу от автомобильной дороги регионального значения «Воронцово-Фролово» у северных границ участков домовладений существующей застройки с. Захарьино, в северо-западном направлении вдоль северных границ участков на расстояние 186 м;

40З - 41З – далее под углом 90 в северном направлении на расстояние 30 м;

41З - 42З – под углом 124 в северо-восточном направлении на расстояние 172 м;

42З - 13З – под углом 76 в юго-восточном направлении на расстояние 122 м к исходной точке.

Режим «Р-3», участок Б

4З-27З–26З-35З–34З-39З–38З-37З-36З – от точки, расположенной на пересечении автомобильной дороги регионального значения «Воронцово-Фролово» и северной границы территории садоводческого товарищества, вдоль границ участков домовладений существующей застройки с. Захарьино, совпадая с границами зон регулирования застройки «Р-1», участок А  и ««Р-2»»,участок В;

36З - 43З – в северо-восточном направлении вдоль автомобильной дороги, ведущей к садоводческим объединениям, до пересечения с западной границей кв. 32 Сергиево-Посадского лесничества;

43З-44З – проходит вдоль западных границ кв. 32 Сергиево-Посадского лесничества, огибая пруд, до пересечения с северо-западным углом территории садоводческих объединений;

44З - 45З – в северо-восточном направлении вдоль северных границ садоводческих объединений, совпадая с границей кв. 32 Сергиево-Посадского лесничества, на расстояние 244 м;

45З - 46З – в юго-восточном направлении вдоль границ кв. 32 Сергиево-Посадского лесничества до юго-восточного угла территории садоводческих объединений;

46З - 47З – в юго-западном направлении вдоль границ кв. 32 Сергиево-Посадского лесничества до пересечения с границей водоохранной зоны р. Плоско (50 м);

47З- 48З – в юго-западном направлении вдоль границы водоохранной зоны р. Плоско до пересечения с автомобильной дорогой регионального значения «Воронцово-Фролово»;

48З- 49З – вдоль юго-восточных и юго-западных границ территории садоводческого объединения до пересечения с восточной границей кв. 31 Сергиево-Посадского лесничества;

49З - 50З – в северо-восточном направлении вдоль границы кв. 31 Сергиево-Посадского лесничества на расстояние 160 м;

50З - 51З – в северо-западном направлении вдоль границы кв. 31 Сергиево-Посадского лесничества на расстояние 302 м;

51З - 52З – в северо-восточном направлении вдоль границы кв. 31 Сергиево-Посадского лесничества на расстояние 412 м;

52З - 53З – далее под углом 98 в юго-восточном направлении на расстояние 146 м до западных границ территории садоводческого объединения;

53З - 4З – вдоль северо-западных границ территории садоводческого объединения до пересечения с автомобильной дорогой регионального значения «Воронцово-Фролово» к исходной точке.

Режим «Р-3», участок В

31З - 30З – от точки, расположенной в 50 м к западу от пруда в западной части с. Захарьино, на пересечении с западной границей его водоохранной зоны (50 м), в юго-западном направлении на расстояние 165 м, совпадая с границей зоны регулирования застройки «Р-2», участок А;

30З - 54З – далее под углом 95 в северо-западном направлении вдоль восточных границ кв. 31 Сергиево-Посадского лесничества на расстояние 200 м;

54З- 55З – в северо-западном направлении вдоль восточных границ кв. 31 Сергиево-Посадского лесничества на расстояние 242 м;

55З - 56З – под углом 133 в северо-западном направлении вдоль восточных границ кв. 31 лесничества на расстояние 38 м;

56З-57З – в северо-восточном направлении вдоль границ кв. 31 Сергиево-Посадского лесничества на расстояние 142 м;

57З - 58З – далее под углом 90 в юго-восточном направлении на расстояние 195 м;

58З - 59З – под углом 164 в юго-восточном направлении на расстояние 169 м;

59З - 60З – под углом 100 в северо-восточном направлении на расстояние 60 м;

60З - 31З – под углом 90 в юго-восточном направлении на расстояние 172 м до пересечения с границей водоохранной зоной пруда (50 м) к исходной точке.

Границы зоны восстановления природного ландшафта:

Режим «Л-1»

43З-36З-18З  – от точки, расположенной на пересечении автомобильной дороги, ведущей от с. Захарьино к садоводческим объединениям, с западной границей кв. 32 Сергиево-Посадского лесничества, в юго-западном направлении вдоль автомобильной дороги, совпадая с границами зон регулирования застройки «Р-3», участок Б и «Р-2», участок В;

43З-36З-18З  – от точки, расположенной на пересечении автомобильной дороги, ведущей от с. Захарьино к садоводческим объединениям, с западной границей кв. 32 Сергиево-Посадского участкового лесничества, в юго-западном направлении вдоль автомобильной дороги, совпадая с границами участков  зоны регулирования застройки «Р3-Б» и «Р2-В»;

18З - 61З – далее под углом 110 в северо-западном направлении на расстояние 103 м;

61З - 62З – под углом 111 в западном направлении на расстояние 64 м;

62З - 63З – под углом 102 в северо-западном направлении до пересечения с юго-западной границей кв. 14 Сергиево-Посадского участкового лесничества;

63З - 64З -65З -66З – в северо-западном и далее в северо-восточном направлении вдоль границы кв. 14 Сергиево-Посадского участкового лесничества на расстояние 145 м;

66З - 67З -68З -69З – 70З – 43З   – в юго-восточном направлении вдоль границы кв. 14 Сергиево-Посадского участкового лесничества до пересечения с автодорогой, ведущей от с. Захарьино к садоводческим объединениям, к исходной точке.

Зона охраняемого ландшафта  состоит из 3 участков.

Границы зоны проходят:

Режим «Л», участок А

4З – 53З – от точки, расположенной на пересечении автомобильной дороги регионального значения «Воронцово-Фролово» и северной границы территории садоводческого товарищества, в юго-восточном направлении вдоль северо-западных границ территории садоводческого товарищества, совпадая с границей зоны регулирования застройки «Р-3», участок Б;

53З – 52З – далее под углом 136 в северо-западном направлении на расстояние 146 м до пересечения с восточной границей кв. 31 Сергиево-Посадского лесничества, совпадая с границей зоны регулирования застройки «Р-3», участок Б;

52З – 28З – в северо-западном направлении вдоль границ кв. 31 Сергиево-Посадского лесничества на расстояние 80 м;

28З – 8З – в северо-восточном направлении вдоль лесопосадок, совпадая с границей зоны регулирования застройки «Р-2», участок А;

8З-7З-6З-5З  – в юго-западном направлении вдоль лесопосадок, совпадая с границей зоны регулирования застройки «Р-1», участок А , до пересечения с автомобильной дорогой регионального значения «Воронцово-Фролово»;

5З – 4З – в южном направлении вдоль западной границы полосы отвода автомобильной дороги регионального значения «Воронцово-Фролово» до северной границы территории садоводческого товарищества к исходной точке.

Режим «Л», участок Б

31З – 60З – от точки, расположенной в 50 м к западу от пруда в западной части с. Захарьино на пересечении с западной границей его водоохранной зоны (50 м), в северо-западном направлении на расстояние 172 м, совпадая с границей зоны регулирования застройки «Р-3», участок В;

60З – 33З – далее под углом 90 в северо-восточном направлении на расстояние 50 м  до пересечения с восточной границей кв. 31 Сергиево-Посадского лесничества;

33З – 11З – в юго-восточном направлении вдоль границ участков домовладений существующей застройки с. Захарьино, совпадая с границей зоны регулирования застройки «Р-2», участок Б;

11З – 10З – в юго-восточном направлении вдоль улицы в жилой застройке на расстояние 91 м, совпадая с границей зоны регулирования застройки «Р-1», участок А;

10З – 32З – в южном направлении вдоль границ участков домовладений существующей застройки с. Захарьино на расстояние 65 м, совпадая с границей зоны регулирования застройки «Р-1», участок А;

32З – 31З – в северо-западном направлении вдоль лесопосадок, совпадая с границей зоны регулирования застройки «Р-2», участок А, к исходной точке.

Режим «Л», участок В

14З – 13З – от точки, расположенной на пересечении северной границы с. Захарьино с автомобильной дорогой регионального значения «Воронцово-Фролово», в юго-западном направлении на расстояние 80 м, совпадая с границей зоны регулирования застройки «Р-1», участок А;

13З – 42З – далее под углом 90 в северо-западном направлении на расстояние 124 м, совпадая с границей зоны регулирования застройки «Р-3», участок А;

42З – 71З – под углом 131 в северо-западном направлении на расстояние 234 м;

71З – 72З – под углом 129 в северо-западном направлении на расстояние 259 м до пересечения с границей кв. 31 Сергиево-Посадского лесничества;

72З – 73З – в северо-западном направлении вдоль границы кв. 31 Сергиево-Посадского лесничества до пересечения с руслом р. Веля;

73З – 74З – далее под углом 77 в северном направлении на расстояние 193 м;

74З – 75З – под углом 95 в восточном направлении на расстояние 257 м до пересечения с северо-восточной границей кв. 31 Сергиево-Посадского лесничества;

75З – 76З – далее под углом 121 в северо-восточном направлении на расстояние 103 м до пересечения с границей водоохранной зоной р. Веля (200 м);

76З – 77З – в северо-восточном направлении вдоль границы водоохранной зоны р. Веля до пересечения с западной границей кв. 14 Сергиево-Посадского лесничества;

77З – 78З – далее в юго-восточном направлении вдоль границы водоохранной зоны р. Веля до точки, расположенной в 256 м к северо-востоку от впадения в нее р. Плоско;

78З – 79З – в юго-восточном направлении, пересекая р. Веля, на расстояние 400 м до южной границы ее водоохранной зоны;

79З – 80З – далее в юго-западном направлении вдоль границы водоохранной зоны р. Веля (200 м) до пересечения с границы водоохранной зоной р. Плоско;

80З – 81З – в юго-западном направлении вдоль границы водоохранной зоны р. Плоско до точки, расположенной в 60 м от южного угла территории садоводческого товарищества;

81З – 82З – далее под углом 97, пересекая русло р. Плоско, в северо-западном направлении на расстояние 60 м до южного угла территории садоводческого товарищества;

82З-48З-47З-46З-45З–44З-43З – далее в северо-восточном направлении вдоль юго-восточных границ территории садоводческого товарищества, затем вдоль границы водоохранной зоны р. Плоско и западных границ кв. 32 Сергиево-Посадского лесничества, вдоль северо-восточных и северо-западных границ садоводческих объединений, расположенных к северо-востоку от с. Захарьино, до автомобильной дороги, ведущей от с. Захарьино, совпадая с границей зоны регулирования застройки «Р-3», участок Б;

43З – 70З – в северном направлении вдоль границ кв. 14 Сергиево-Посадского лесничества, совпадая с границей зоны охраняемого природного ландшафта «Л-1»;

70З-69З-68З-67З-66З–65З-64З–63З – далее проходит в северном, северо-западном и южном  направлении вдоль границ кв. 14 Сергиево-Посадского участкового лесничества, до пересечения с точкой 63З границы участка зоны охраняемого природного ландшафта «Л-1»;

63З -62З–61З –18З  –  от точки 63З границы участка зоны охраняемого природного ландшафта Л-1 до точки, расположенной у северной границы застойки с. Захарьино;

18З–17З-16З–15З  – в юго-западном направлении вдоль северных границ участков домовладений существующей застройки с. Захарьино, совпадая с границей зоны регулирования застройки «Р-1», участок А, до пересечения с автомобильной дорогой регионального значения «Воронцово-Фролово»;

15З – 14З – в северо-западном направлении вдоль восточной границы полосы отвода автомобильной дороги регионального значения «Воронцово-Фролово» на расстояние 75 м, совпадая с границей зоны регулирования застройки «Р-1», участок А, к исходной точке.

2.4.2 Объект культурного наследия регионального значения

усадьба «Хомяково» с главным домом, кон. XVIII-сер. XIX вв. (90, 91),

церковь Казанской Иконы Божией Матери, 1796-1805 гг. (92) и часовни, 1848 г. (93)  в с. Хомяково

Граница территории объекта культурного наследия проходит:

АХ - БХ – От точки, расположенной у юго-западного угла здания часовни, в северо-западном направлении вдоль северной границы полосы отвода автомобильной дороги Московское Большое Кольцо (МБК) на расстояние 10 м;

БХ - ВХ – в северо-восточном направлении перпендикулярно к автомобильной дороге Московское Большое Кольцо на расстояние 8 м;

ВХ - ГХ – в северном направлении вдоль западной границы кладбища при Церкви Казанской Иконы Божией Матери на расстояние 130 м;

ГХ - ДХ – на запад на расстояние 16 м;

ДМ - ЕХ – далее в северо-западном направлении под углом 93 на расстояние 146 м;

ЕХ - ЖХ – в северо-восточном направлении под углом 104 на расстояние 20 м;

ЖХ - ЗХ – далее в юго-восточном направлении под углом 158 вдоль прибрежной зоны усадебных прудов на расстояние 113 м;

ЗХ - ИХ – на юг на расстояние 150 м;

ИХ - КХ – на запад на расстояние 54 м до северо-восточного угла кладбища при Церкви Казанской Иконы Божией Матери;

КХ - ЛХ – в южном направлении вдоль восточной границы кладбища на расстояние  75 м;

ЛХ - ХМ – на запад на расстояние 17 м;

МХ - НХ – на юг вдоль ограды Церкви Казанской Иконы Божией Матери на расстояние 34 м;

НХ - ОХ – в юго-восточном направлении вдоль ограды Церкви Казанской Иконы Божией Матери на расстояние 37 м;

ОХ - ПХ – на юг вдоль восточного фасада Церкви Казанской Иконы Божией Матери на расстояние 22 м;

ПХ - РХ – на запад вдоль южного фасада Церкви на расстояние 36 м;

РХ - СХ – на север параллельно западному фасаду Церкви на расстояние 7 м;

СХ - ТХ – на запад на расстояние 15 м до восточного фасада здания часовни;

ТХ - УХ – на юг вдоль восточного фасада здания часовни на расстояние 9 м;

УХ - АХ – в западном направлении вдоль южного фасада здания часовни на расстояние 16 м к исходной точке.

Граница охранной зоны объекта культурного наследия проходит:

АХ-УХ-ТХ-СХ-РХ-ПХ-ОХ-НХ-МХ-ЛХ – От точки, расположенной у юго-западного угла здания часовни, в восточном направлении вдоль южного фасада здания часовни, далее совпадая с границей территории памятника Усадьбы Хомяково;

ЛХ - 1Х – на север на расстояние 25 м;

1Х - 2Х – в юго-восточном направлении вдоль северной границы кладбища при Церкви Казанской Иконы Божией Матери на расстояние 100 м;

2Х - 3Х – в юго-восточном направлении вдоль северо-восточных границ кладбища до восточного угла кладбища;

3Х - 4Х – в юго-западном направлении вдоль восточной границы кладбища на расстояние 75 м;

4Х - 5Х – в юго-западном направлении перпендикулярно автомобильной дороге Московское Большое Кольцо (МБК) на расстояние 27 м;

5Х - АХ – в северо-западном направлении вдоль северной границы полосы отвода автомобильной дороги Московское Большое Кольцо (МБК) на расстояние 186 м к исходной точке.

Зона регулирования застройки с режимом «Р-1» состоит из 1 участка.

Границы зон регулирования застройки:

Режим «Р-1», участок А

АХ - 6Х – от точки, расположенной у юго-западного угла здания часовни, в юго-восточном направлении вдоль северной границы полосы отвода автомобильной дороги Московское Большое Кольцо (МБК) на расстояние 96 м;

6Х - 7Х – в юго-западном направлении перпендикулярно автомобильной дороге Московское Большое Кольцо, пересекая ее, на расстояние 140 м;

7Х - 8Х – далее под углом 107 в северо-западном направлении вдоль просеки вокруг пруда на расстояние 29 м;

8Х - 9Х – далее под углом 158 в северо-западном направлении на расстояние 177 м до пересечения с автомобильной дорогой, соединяющей п. Загорские Дали и с. Хомяково;

9Х - 10Х – на север вдоль восточной границы полосы отвода автомобильной дороги, соединяющей п. Загорские Дали и с. Хомяково, на расстояние 207 м до пересечения с автомобильной дорогой Московское Большое Кольцо;

10Х - 11Х – в северном направлении вдоль улицы в жилой застройке на расстояние 167 м;

11Х - 12Х – далее под углом 90 в восточном направлении на расстояние 135 м до восточных границ участков домовладений с. Хомяково;

12Х - ЕХ – далее под углом 93 в южном направлении на расстояние 11 м;

ЕХ-ДХ-ГХ-ВХ-БХ-АХ – в южном направлении, совпадая с границей территории памятника усадьбы Хомяково, к исходной точке.

Зона регулирования застройки с режимом «Р-2» состоит из 2 участков.

Границы зон регулирования застройки:

Режим «Р-2», участок А

10Х - 13Х – От точки, расположенной на пересечении автомобильной дороги Московское Большое Кольцо с автомобильной дорогой,  соединяющей п. Загорские Дали и с. Хомяково, в южном направлении, совпадая с границей зоны регулирования застройки Р-1 участок А, на расстояние 150 м;

13Х - 14Х – на запад вдоль южных границ участков домовладений с. Хомяково на расстояние 322 м;

14Х - 15Х – далее под углом 90 в северном направлении вдоль юго-западных границ участков существующей застройки с. Хомяково на расстояние 262 м;

15Х - 16Х – в северо-восточном направлении под углом 124 на расстояние 94 м;

16Х - 17Х – далее под углом 140 в северо-восточном направлении на расстояние 24 м;

17Х – 18Х – в северо-восточном направлении под углом 148 на расстояние 114 м до пересечения с автомобильной дорогой Московское Большое Кольцо;

18Х – 19Х – пересекает автомобильную дорогу Московское Большое Кольцо и следует в северо-западном направлении вдоль границы ее полосы отвода на расстояние 150 м;

19Х – 20Х – далее под углом 67 в восточном направлении вдоль границ участков существующей застройки с. Хомяково на расстояние 100 м;

20Х – 21Х – в южном направлении вдоль улицы в жилой застройке на расстояние 16 м;

21Х – 22Х – на восток вдоль границ участков домовладений существующей застройки с. Хомяково на расстояние 32 м;

22Х – 23Х – далее под углом 90° в северном направлении вдоль границ участков домовладений существующей застройки с. Хомяково на расстояние 46 м;

23Х – 24Х – в восточном направлении вдоль участков домовладений существующей застройки с. Хомяково на расстояние 85 м до пересечения с автодорогой, соединяющей п. Загорские Дали и с. Хомяково;

24Х–11Х–10Х  – в южном направлении вдоль автодороги, соединяющей п. Загорские Дали и с. Хомяково, на расстояние 435 м до пересечения с автомобильной дорогой Московское Большое Кольцо к исходной точке.

Режим «Р-2», участок Б

24Х – 25Х – от точки, расположенной на пересечении автодороги, соединяющей п. Загорские Дали и с. Хомяково и северо-восточного угла участка домовладения № 59 существующей застройки с. Хомяково, в юго-восточном направлении вдоль границ участков домовладений существующей застройки на расстояние 93 м;

25Х – 26Х – на юг на расстояние 7 м;

26Х – 27Х – на восток на расстояние 36 м;

27Х – 28Х – на север на расстояние 22 м;

28Х – 29Х – далее под углом 111° в северо-восточном направлении вдоль границ участков домовладений существующей застройки с. Хомяково на расстояние 173 м до пересечения с западной границей кв. 110 Хомяковского участкового лесничества;

29Х – 30Х – в южном направлении вдоль западной границы кв. 110 Хомяковского участкового лесничества на расстояние 198 м;

30Х – 31Х – в юго-восточном направлении вдоль западной границы кв. 110 Хомяковского участкового лесничества на расстояние 80 м;

31Х – 32Х – далее под углом 75 ° в западном направлении на расстояние 145 м;

32Х – 33Х – в юго-западном направлении вдоль местного проезда на расстояние 80 м;

33Х – 12Х – на юг вдоль восточной границы участка домовладения существующей застройки с. Хомяково на расстояние 25 м;

12Х – 11Х – в западном направлении вдоль участков домовладений существующей застройки с. Хомяковона расстояние 135 до пересечения с автодорогой, соединяющей п. Загорские Дали и с. Хомяково;

11Х – 24Х – в северном направлении вдоль автодороги, соединяющей п. Загорские Дали и с. Хомяково, на расстояние 270 м к исходной точке.

Зона регулирования застройки с режимом «Р-3» состоит из 2 участков.

Границы зон регулирования застройки:

Режим «Р-3», участок А

34Х – 24Х – от точки, расположенной на пересечении автодороги, соединяющей п. Загорские Дали и с. Хомяково и северной границы с. Хомяково, в юго-восточном направлении до северо-восточного угла участка домовладения № 59 существующей застройки с. Хомяково;

24Х–23Х–22Х–21Х–20Х–19Х–18Х–17Х–16Х–15Х – в западном и юго-западном направлении вдоль границ участков домовладений существующей застройки с. Хомяково, совпадая с границей зоны регулирования застройки «Р-2», участок А;

34Х – 35Х – далее под углом 84° в северо-западном направлении на расстояние 90 м;

35Х – 36Х – под углом 132 ° в северо-восточном направлении на расстояние 192 м;

36Х – 37Х – под углом 115 ° в северо-западном направлении на расстояние 80 м;

37Х – 38Х – под углом 126 ° в северном направлении на расстояние 91 м;

38Х – 39Х – под углом 115 ° в северо-восточном направлении на расстояние 24 м;

39Х – 40Х – под углом 100 ° в северо-западном направлении на расстояние 168 м;

40Х – 41Х – под углом 90 ° в северо-восточном направлении на расстояние 62м до пересечения с автомобильной дорогой Московское Большое Кольцо;

41Х – 42Х – в северо-восточном направлении перпендикулярно автомобильной дороге Московское Большое Кольцо вдоль северной границы с. Хомяково на расстояние 171 м;

42Х – 34Х – в северо-восточном направлении вдоль северных границ участков домовладений существующей застройки с. Хомяково до пересечения с автодорогой, соединяющей п. Загорские Дали и с. Хомяково, к исходной точке.

Режим «Р-3», участок Б

24Х – 43Х – от точки, расположенной на пересечении автодороги, соединяющей п. Загорские Дали и с. Хомяково и северо-восточного угла участка домовладения №59 существующей застройки с. Хомяково, в северном направлении вдоль автодороги на расстояние 60 м;

43Х – 44Х – в северо-западном направлении вдоль автодороги, соединяющей п. Загорские Дали и с. Хомяково, на расстояние 317 м;

44Х – 45Х – перпендикулярно автодороге, соединяющей п. Загорские Дали и с. Хомяково, в северо-восточном направлении вдоль южной границы кв. 96 Хомяковского участкового лесничества, на расстояние 270 м;

45Х – 46Х – в юго-восточном направлении вдоль местного проезда, проходящего вдоль восточных границ участков домовладений существующей застройки с. Хомяково, до пересечения с западной границей кв. 120 Хомяковского участкового лесничества;

46Х – 29Х – в южном направлении вдоль западных границ кв. 110 и 120 Хомяковского участкового лесничества на расстояние 245 м;

29Х–28Х–27Х–26Х–25Х–24Х – в юго-западном направлении вдоль границ участков домовладений существующей застройки с. Хомяково, совпадая с границей зоны регулирования застройки «Р-2», участок Б, к исходной точке.

Зона охраняемого ландшафта  состоит из 1 участка.

Граница зоны проходит:

Режим «Л», участок А

4Х-3Х-2Х-1Х–КХ–ИХ–ЗХ–ЖХ–ЕХ–12Х–33Х–32Х–31Х – от точки, расположенной у южного угла территории кладбища при церкви Казанской Иконы Божией Матери, в северном направлении, совпадая с границами охранной зоны, территории памятника и зоны регулирования застройки Р-2 участок Б, до пересечения с западной границей кв. 110 Хомяковского участкового лесничества;

31Х – 47Х – в южном направлении вдоль западных границ кв. 110 Хомяковского участкового лесничества до точки, расположенной в 135 м от восточной границы территории кладбища при церкви Казанской Иконы Божией Матери;

47Х – 48Х – далее под углом 132° в юго-западном направлении на расстояние 115 м до пересечения с автомобильной дорогой Московское Большое Кольцо;

48Х – 5Х – в северо-западном направлении вдоль северной границы полосы отвода автомобильной дороги Московское Большое Кольцо на расстояние 81 м;

5Х – 4Х – перпендикулярно к автомобильной дороге Московское Большое Кольцо в северо-восточном направлении на расстояние 27 м, совпадая с границей охранной зоны, к исходной точке.

2.4.3 Объект культурного наследия регионального значения –

церковь Рождества Пресвятой Богородицы, 1805 г. в с. Мишутино (89)

Граница территории объекта культурного наследия проходит:

АМ - БМ – от точки, расположенной в 6 м к юго-западу от юго-западного угла здания церкви Рождества Пресвятой Богородицы, вдоль церковной ограды в юго-западном направлении на расстояние 26 м;

БМ - ВМ – в западном направлении вдоль церковной ограды на расстояние 15,7 м;

ВМ - ГМ – в северном направлении вдоль церковной ограды на расстояние 36 м;

ГМ - ДМ – в северо-восточном направлении вдоль церковной ограды на расстояние 21 м;

ДМ - ЕМ – в южном направлении вдоль западного фасада нежилого здания на расстояние 5 м;

ЕМ - ЖМ – в восточном направлении вдоль южного фасада нежилого здания на расстояние 43 м;

ЖМ - ЗМ – в юго-восточном направлении на расстояние 6,5 м;

ЗМ - ИМ – в восточном направлении параллельно северному фасаду здания церкви Рождества Пресвятой Богородицы в 4 м севернее от него на расстояние 13 м;

ИМ - КМ – в южном направлении параллельно восточному фасаду здания церкви Рождества Пресвятой Богородицы на расстояние 26 м;

КМ - АМ – в западном направлении параллельно южному фасаду здания церкви Рождества Пресвятой Богородицы на расстояние 38 м к исходной точке.

Граница охранной зоны объекта культурного наследия проходит:

1М - 2М – от точки, расположенной у северо-восточного угла кладбища при церкви Рождества Пресвятой Богородицы, в южном направлении вдоль автомобильной дороги, проходящей между кладбищем и индивидуальной жилой застройкой, на расстояние 102 м;

2М - 3М – в юго-западном направлении вдоль границ кладбища на расстояние 30 м;

3М - 4М – в северо-западном направлении вдоль южной границы кладбища на расстояние 65 м до пересечения с автомобильной дорогой, ведущей от с. Мишутино к кладбищу;

4М - АМ –  в северо-восточном направлении на расстояние 18 м до пересечения с оградой церкви Рождества Пресвятой Богородицы;

4М-КМ-ИМ-ЗМ-ЖМ-ЕМ-ДМ-ГМ –  совпадает с границей территории памятника церкви Рождества Пресвятой Богородицы;

ГМ - 5М –  в северном направлении вдоль западной границы кладбища на расстояние 92 м до пересечения с автомобильной дорогой;

5М - 1М –  в юго-восточном направлении вдоль автодороги, проходящей вдоль северной границы кладбища на расстояние 120 м к исходной точке.

Зона регулирования застройки с режимом «Р-1» состоит из 2 участков.

Границы проходят:

Режим «Р-1», участок А

2М - 6М – от точки, расположенной на пересечении юго-восточного угла кладбища при церкви Рождества Пресвятой Богородицы с автомобильной дорогой, проходящей между кладбищем и индивидуальной жилой застройкой, в северном направлении вдоль автомобильной дороги на расстояние 73 м;

6М - 7М – в восточном направлении вдоль северных границ существующих участков домовладений индивидуальной жилой застройки на расстояние 176 м;

7М - 8М – в южном направлении вдоль восточных границ существующих участков домовладений индивидуальной жилой застройки на расстояние 42 м до пересечения с границей водоохраной зоны притока р. Куньи (50 м);

8М - 2М – в юго-западном направлении вдоль южных границ существующих участков домовладений индивидуальной жилой застройки до пересечения с автомобильной дорогой, проходящей между кладбищем и индивидуальной жилой застройкой, к исходной точке.

Режим «Р-1», участок Б

9М - 10М – от точки, расположенной на пересечении северной границы участка домовладения № 62 существующей застройки с. Мишутино с автомобильной дорогой, ведущей к церкви Рождества Пресвятой Богородицы, в юго-восточном направлении вдоль северных границ садоводческих объединений до пересечения с северо-восточным углом участка домовладения № 100 застройки с. Мишутино;

10М - 11М – в юго-западном направлении вдоль границ участков домовладений с. Мишутино до пересечения с улицей в жилой застройке;

11М - 12М – в северо-восточном направлении вдоль границ участков домовладений с. Мишутино на расстояние 155 м до пересечения с улицей, ведущей к церкви Рождества Пресвятой Богородицы;

12М - 13М – в северо-восточном направлении вдоль границ участков домовладений с. Мишутино на расстояние 154 м;

13М - 14М – в северо-западном направлении на расстояние 255 м до пересечения с западной границей с. Мишутино;

14М - 15М – в северо-восточном направлении вдоль границы с. Мишутино на расстояние 112 м до пересечения с границей водоохраной зоны притока р. Куньи;

15М - 16М – в юго-восточном направлении на расстояние 149 м до северной границы существующей застройки с. Мишутино;

16М - 19М – в восточном направлении вдоль северной границы существующей застройки с. Мишутино до пересечения с автомобильной дорогой, ведущей к церкви Рождества Пресвятой Богородицы, к исходной точке.

Зона регулирования застройки с режимом «Р-2» состоит из 3 участков.

Границы зоны регулирования застройки проходят:

Режим «Р-2», участок А

17М - 18М – от точки, расположенной на северо-западном углу участка домовладения № 55 существующей застройки с. Мишутино, в юго-западном направлении вдоль границы городского поселения на расстояние 564 м;

18М - 19М – в юго-западном направлении вдоль южной границы участков домовладения существующей застройки с. Мишутино до пересечения с улицей в жилой застройке;

19М - 20М – в северо-западном направлении вдоль улицы в жилой застройки на расстояние 49 м;

20М - 21М – в юго-западном направлении, пересекая улицу в жилой застройке на расстояние 40 м до пересечения с юго-восточным углом участка домовладения № 2 с. Мишутино;

21М - 22М – в западном направлении вдоль южных границ участков домовладений с. Мишутино на расстояние 84 м;

22М - 12М – в северо-западном и северном направлении вдоль западных границ участков домовладений с. Мишутино до пересечения с улицей в жилой застройке, ведущей к Церкви Рождества Пресвятой Богородицы;

12М - 11М - 10М –  в юго-восточном и северо-восточном направлении вдоль границ участков домовладений с. Мишутино, совпадая с границей зоны регулирования застройки «Р-1», участок Б;

10М - 17М – в юго-восточном направлении, пересекая улицу в жилой застройки, до северных границ участка домовладения №55 существующей застройки с. Мишутино к исходной точке.

«Р-2», участок Б

23М - 24М – от точки, расположенной на юго-западном углу территории садоводческого товарищества с подъездной дорогой к садоводческим объединениям, в юго-восточном направлении вдоль южной границы садоводческого товарищества на расстояние 295 м;

24М - 25М – в восточном направлении на расстояние 77 м до пересечения с границей водоохранной зоны притока р. Куньи;

25М - 15М – в юго-восточном направлении вдоль границы водоохранной зоны притока р. Куньи на расстояние 286 м до пересечения с западной границей с. Мишутино;

15М - 14М – в юго-западном направлении вдоль западной границы с. Мишутино на расстояние 112 м;

14М - 26М – в юго-западном направлении вдоль границы с. Мишутино на расстояние 40 м;

26М - 27М – в юго-западном направлении на расстояние 104 м до северной границы здания сельскохозяйственного производственного центра;

27М - 28М – в северо-западном направлении вдоль северных границ зданий сельскохозяйственного производственного центра до пересечения с автомобильной дорогой, ведущей к садоводческого товарищества;

28М - 23М – вдоль автомобильной дороги в северном направлении до юго-западного угла территории садоводческого товарищества к исходной точке.

«Р-2», участок В

29М - 30М – от точки, расположенной в 141 м к северо-западу от северо-западного угла кладбища при церкви Рождества Пресвятой Богородицы на пересечении с границей водоохранной зоны притока р.Куньи, в северном направлении на расстояние 125 м;

30М - 31М – в северо-восточном направлении вдоль границы водоохранной зоны притока р.Куньи на расстояние 234 м;

31М - 32М – далее под углом 90 в юго-восточном направлении на расстояние 164 м;

32М - 33М – на юг на расстояние 17 м;

33М - 34М – на восток на расстояние 55 м;

34М - 35М – на юг на расстояние 94 м;

35М - 36М – на запад на расстояние 198 м;

36М - 37М – далее в юго-западном направлении под углом 102 на расстояние 121 м;

37М - 29М – на запад на расстояние 109 м до пересечения с границей водоохранной зоны притока р.Куньи к исходной точке.

Зона охраняемого ландшафта  состоит из 1 участка:

Границы зоны проходят:

Режим «Л», участок А

9М - 16М - 15М  – от точки, расположенной на пересечении северной границы участка домовладения № 62 существующей застройки с. Мишутино с автомобильной дорогой, ведущей к церкви Рождества Пресвятой Богородицы, в западном и северо-западном направлении, совпадая с границей зоны регулирования застройки «Р-1», участок Б, до пересечения с западной границей с. Мишутино;

15М - 25М  – в северо-западном направлении на расстояние 286 м, совпадая с границей зоны регулирования застройки «Р-2», участок Б;

25М - 29М  – в восточном направлении, пересекая русло притока р. Куньи на расстояние 103 м, до пересечения с границей водоохранной зоны притока р. Куньи;

29М - 37М - 36М - 35М – в восточном и северо-восточном направлении, совпадая с границей зоны регулирования застройки «Р-2», участок В;

35М - 38М – на восток на расстояние 48 м;

38М - 39М – далее под углом 132 в юго-восточном направлении на расстояние 235 м до пересечения с восточной границей городского поселения Сергиев Посад;

39М - 17М – в южном направлении вдоль восточной границы городского поселения Сергиев Посад до северной границы существующей застройки с. Мишутино;

17М - 10М - 9М – в северо-западном направлении вдоль северной границы существующей застройки с. Мишутино, совпадая с границами зон регулирования застройки «Р-2», участок А и «Р-1», участок Б, к исходной точке.

АМ-БМ-ВМ-ГМ-5М-1М-6М-7М-8М-2М-3М-4М-АМ – внутренняя граница зоны охраняемого природного ландшафта проходит по внешним границам территории памятника, охранной зоны и зоны регулирования застройки «Р-1», участок А, исключая территории  в границах этих зон.

2.4.4 Объект культурного наследия федерального значения

церковь Спаса Нерукотворного Образа, 1848-1853 гг., 1880-е гг. в с. Деулино (64)

Граница территории объекта культурного наследия проходит:

Ад-Бд – от крайней северо-восточной точки здания часовни с. Деулино в северо-западном направлении на расстояние 40 м;

Бд-Вд – в северо-восточном направлении вдоль залесенной территории, далее вдоль границы землевладений до пересечения с крайней юго-восточной точкой границы землевладения д. 51 с. Деулино на расстояние 84 м;

Вд-Гд – в юго-восточном направлении до пересечения с крайней северо-восточной точкой границы кладбища на расстояние 42 м;

Гд-Ад -  в юго-западном направлении вдоль границы кладбища до пересечения с исходной точкой.

Граница охранной зоны объекта культурного наследия проходит:

1д-Вд – от крайней юго-западной точки индивидуального землевладения д. 51 с. Деулино вдоль южной границы землевладения до пересечения с точкой Вд границы территории объекта культурного наследия федерального значения – церкви Спаса Нерукотворного Образа;

Вд-Гд-2д – в южном направлении вдоль восточной границы кладбища на расстояние 108 м;

2д-3д – в юго-западном направлении вдоль южной границы кладбища на расстояние 68 м до пересечения с восточной границей полосы отвода автомобильной дороги «Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск - Череповец»;

3д-4д – в северо-западном направлении вдоль восточной границы автомобильной дороги «Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск - Череповец» на расстояние 200 м;

4д-5д – в северо-восточном направлении вдоль границы индивидуального землевладения д. 53 с. Деулино на расстояние 47 м;

5д-1д – в юго-восточном направлении вдоль границы индивидуального землевладения д. 51 с. Деулино до пересечения с исходной точкой.

Зона регулирования застройки с режимом «Р-1» состоит из 1 участка:

Граница зоны регулирования застройки проходит:

Режим «Р-1», участок А

4д-6д – от точки 4д границы охранной зоны объекта культурного наследия церкви Спаса Нерукотворного Образа вдоль восточной границы полосы отвода автомобильной дороги «Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск - Череповец» на расстояние 340 м;

6д-7д – в восточном направлении на расстояние 146 м вдоль грунтовой проселочной дороги;

7д-8д – в южном направлении до пересечения с северо-восточной границей индивидуального землевладения д. 68 с. Деулино;

8д-9д – общим направлением на юго-восток вдоль границ индивидуальных землевладений с. Деулино до крайней северо-восточной точки границы индивидуального землевладения д. 48 с. Деулино;

9д-10д – в юго-восточном направлении вдоль границ индивидуальных землевладений с. Деулино до крайней юго-восточной точки границы индивидуального землевладения д. 14 с. Деулино;

10д-11д – в восточном направлении вдоль южной границы землевладения д. 14 с. Деулино до крайней юго-западной точки границы индивидуального землевладения д. 14 с. Деулино;

11д-12д – общим направлением на северо-запад вдоль границ землевладений, пересекая местный проезд, до пересечения  с крайней северо-западной точкой границы индивидуального землевладения д. 27 с. Деулино;

12д-2д – в юго-западном направлении  до пересечения с точкой  2д границы охранной зоны объекта культурного наследия церкви Спаса Нерукотворного Образа;

2д-Гд-13д – в северном направлении  вдоль восточной границы кладбища на расстояние 135 м;

13д-14д – общим направлением на северо-восток вдоль границ землевладений домов 47,45,43,41,39,37, пересекая местный проезд, до пересечения с границей землевладения д. 42 с. Деулино;

14д-15д – в северо-восточном направлении вдоль границ землевладений домов 42, 44, 46, 48 до крайней юго-западной точки границы землевладения д. 50 с. Деулино;

15д-16д – общим направлением на юго-запад вдоль границ землевладения домов 50,52,54,56,60,62, пересекая местный проезд, до крайней  юго-восточной точки границы землевладения дома 53 с. Деулино;

16д-Вд – в южном направлении вдоль восточной границы землевладения д. 51 с. Деулино до точки Вд  границы территории объекта культурного наследия Церкви Спаса Нерукотворного Образа;

Вд-1д-5д-4д – в юго-западном, далее северо-западном, затем в западном направлении вдоль границы охранной зоны до пересечения с исходной точкой.

Зона регулирования застройки с режимом «Р-2» состоит из 3 участков.

Границы зоны регулирования застройки проходят:

Режим «Р-2», участок А

11д-10д  - от точки 11д границы участка А зоны регулирования застройки «Р-1» вдоль границы зоны регулирования до точки 10д  границы участка А зоны регулирования застройки «Р-1»;

10д-17д – в юго-восточном направлении вдоль границы объекта сельскохозяйственного назначения и местного проезда до крайней юго-восточной точки границы землевладения д. 2 с. Деулино;

17д-18д – в юго-западном направлении вдоль южной границы землевладения д. 2 с. Деулино, пересекая местный проезд, до пересечения с восточной границей землевладения д. 1 с. Деулино;

18д-19д – в южном направлении вдоль восточной границы землевладения д. 1 с. Деулино на расстояние 26 м;

19д-20д – в юго-западном направлении вдоль южной границы землевладения д. 1 до пересечения с восточной границей полосы отвода автомобильной дороги   «Сергиев  Посад  - Калязин – Рыбинск - Череповец»;

20д-21д – северо-западном направлении вдоль восточной границы полосы отвода автомобильной дороги «Сергиев  Посад  - Калязин – Рыбинск - Череповец» на расстояние 195 м;

21д-22д – в северо-восточном направлении вдоль северной границы землевладения д. 13 на расстояние 73 м до крайней юго-западной точки землевладения д. 15 с. Деулино;

22д-23д – общим направлением на северо-восток вдоль восточной, затем северной границы землевладения д. 15 до пересечения с крайней северо-восточной границей землевладения д. 15 с. Деулино;

23д-24д – в северо-восточном направлении, пересекая местный проезд, до пересечения с крайней точкой северо-западной границы д. 14 с. Деулино;

24д-11д – в южном направлении вдоль западной границы землевладения д. 14 с. Деулино до пересечения с исходной точкой.

Режим «Р-2», участок Б

21д-25д – от точки 21д границы участка А зоны регулирования застройки Р-2 в юго-восточном направлении вдоль восточной границы полосы отвода автомобильной дороги «Сергиев-Посад-Калязин-Рыбинск-Череповец» на расстояние 110 м;

25д-26д -  в юго-западном направлении на расстояние 680 м до пересечения с восточной границей садоводческого объединения «Северное сияние»;

26д-27д – в северо-западном, далее восточном, затем в северном направлении вдоль восточной границы садоводческого объединения «Северное сияние» до пересечения с крайней точкой его северо-восточной границы;

27д-28д – в восточном направлении вдоль местного проезда, ведущего от садоводческого объединения «Северное сияние» к автомобильной дороге «Сергиев-Посад-Калязин-Рыбинск-Череповец», до пересечения с восточной границей полосы отвода автомобильной дороги «Сергиев-Посад-Калязин-Рыбинск-Череповец»;

28д-3д-21д – в юго-восточном направлении вдоль восточной границы полосы отвода автомобильной дороги «Сергиев-Посад-Калязин-Рыбинск-Череповец» до пересечения с исходной точкой.

Режим «Р-2», участок В

28д-27д-29д – от точки 28д границы участка Б зоны регулирования застройки Р-2 в западном направлении до пересечения с крайней юго-восточной границей личного подсобного хозяйства «Нива-2»;

29д-30д – в северо-западном направлении вдоль восточной границы личного подсобного хозяйства «Нива-2» на расстояние 395 м;

30д-31д – в северо-восточном направлении вдоль технической зоны от ВЛЭП 110 кВ на расстояние 490 м;

31д-32д – северо-западном направлении вдоль технической зоны от ВЛЭП 110 кВ до пересечения с восточной границей полосы отвода автомобильной дороги «Сергиев-Посад-Калязин-Рыбинск-Череповец»;

32д-6д-4д-28д – общим направлением на юго-восток вдоль восточной границы полосы отвода автомобильной дороги «Сергиев-Посад-Калязин-Рыбинск-Череповец» до пересечения с исходной точкой.

Зона регулирования застройки с режимом «Р-3» состоит из 1 участка.

Границы зоны регулирования застройки проходят:

Режим «Р-3», участок А

6д-33д – от точки 6д участка А зоны регулирования застройки Р1 в северном направлении вдоль восточной границы полосы отвода автомобильной дороги «Сергиев-Посад-Калязин-Рыбинск-Череповец» на расстояние 170 м;

33д-34д – в восточном направлении на расстояние 172 м;

34д-35д – общим направлением на юго-восток параллельно технической зоне ВЛЭП 110 кВ до пересечения с точкой, находящейся в 89 м северо-восточнее береговой полосы крайнего северо-восточного пруда на юго-востоке с. Деулино;

35д-36д – в северо-западном направлении на расстояние 282 м;

36д-37д – в юго-западном направлении на расстояние 123 м;

37д-38д – в юго-восточном направлении до пересечения с линий ВЛЭП;

38д-39д – в юго-западном направлении до пересечения с юго-восточной границей участка А зоны регулирования застройки Р-1;

39д-40д – северо-западном направлении вдоль юго-восточной границы участка А зоны регулирования застройки Р-1 на расстояние 134 м;

40д-41д – в северо-западном направлении на расстояние 151 м параллельно юго-восточной границы участка А зоны регулирования застройки Р-1, отходя от него на 16 м;

41д-42д – в северо-восточном направлении на расстояние 54 м до точки, находящейся в 36 м западнее береговой полосы пруда на северо-востоке с. Деулино;

42д-43д – общим направлением на северо-запад до пересечения с крайней юго-восточной точкой границы землевладения д. 70 с. Деулино;

43д-7д – в северном направлении на расстояние 81 м до пересечения  с точкой 7д границы участка А зоны регулирования застройки Р-1;

7д-6д – в западном направлении  вдоль границы участка А зоны регулирования застройки Р-1 до пересечения  с исходной точкой.

Зона охраняемого ландшафта состоит из 4 участков.

Границы зоны проходят:

Режим «Л», участок А

3д-2д – от точки  3д границы охранной зоны церкви Спаса Нерукотворного Образа в северо-восточном направлении до пересечения с точкой 2д границы охранной зоны

2д-12д – от точки 2д границы охранной зоны церкви Спаса Нерукотворного Образа в северо-восточном вдоль границы участка А зоны регулирования застройки Р-1 до пересечения с точкой 12д  границы участка А зоны регулирования застройки Р-1;

12д-23д – общим направлением на юго-восток вдоль границы участка А зоны регулирования застройки Р-1 до пересечения с точкой 23д  границы участка А зоны регулирования застройки Р-2;

23д-22д-21д – общим направлением на юго-запад вдоль границы участка А зоны регулирования застройки Р-2 до пересечения с точкой 21д;

21д-2д – в северо-западном направлении вдоль восточной границы полосы отвода автомобильной дороги «Сергиев-Посад-Калязин-Рыбинск-Череповец» до пересечения с исходной точкой.

Режим «Л» участок Б

В-16-15-14-13-В – от точки Вд  границы территории церкви Спаса Нерукотворного Образа в восточном, южном, далее в западном направлении вдоль границы участка А зоны регулирования застройки  Р-1 до прихода в исходную точку.

Режим «Л» участок В

43д-42д-41д-40д – от точки 43д границы участка А зоны регулирования застройки Р-3  общим направлением на юго-восток вдоль границы  участка А зоны регулирования застройки Р-3 до пересечения с точкой 40д;

40д-9д-8д-43д – от точки 40д границы участка А зоны регулирования застройки Р-3 общим направлением на северо-запад вдоль границы участка А зоны регулирования застройки Р-1 до пересечения с исходной точкой.

Режим «Л» участок Г

36д-44д – от точки 36 границы участка А зоны регулирования Р-3 в юго-восточном направлении вдоль границы участка А зоны регулирования Р-3 на расстояние 245 м;

44д-45д – в южном направлении на расстояние 260 м;

45д-46д -  в юго-западном направлении на расстояние 150 м;

46д-47д – в северо-западном направлении до пересечения с ВЛЭП на расстояние 171 м;

47д- 36д – общим направлением на север вдоль прибрежно-защитной полосы пруда на юго-востоке с. Деулино до пересечения с исходной точкой.

2.4.5 Объекты культурного наследия регионального значения

собор Сошествия Святого Духа, 1860-1861 гг. (86) и надвратная колокольня с келейным  корпусом, 1896-1898 гг. в  д. Смена (85)

Ас-Бс – от крайней юго-западной точки отмостки выявленного объекта культурного наследия – деревянного корпуса монастыря Параклитова Пустынь в северо-восточном направлении вдоль ограждения территории собора Сошествия Святого Духа на расстояние 44 м;

Бс-Вс – в юго-восточном направлении вдоль границы ограждения территории собора;

Вс-Гс – в юго-западном направлении вдоль границы индивидуального землевладения на расстояние 62 м;

Гс-Дс – в северо-восточном направлении вдоль западной границы отмостки собора на расстояние 67 м;

Дс-Ес – в северо-восточном направлении на расстояние  19 м;

Ес-Ас – в юго-восточном направлении вдоль западной границы отмостки деревянного корпуса монастыря Параклитова Пустынь до пересечения с исходной точкой.

Граница охранной зоны проходит:

Дс-1с – от точки Дс  границы территории объектов культурного наследия собора Сошествия Святого Духа и надвратной колокольни с келейным корпусом  в северо-западном направлении вдоль местного проезда на расстояние 122 м;

1с-2с – в северо-восточном направлении под углом 76º к линии Дс-1с на расстояние 198 м;

2с-3с – в юго-восточном направлении под углом 86º к линии 1с-2с на расстояние 244 м;

3с-4с – в юго-западном направлении под углом 90º к линии 2с-3с на расстояние 46 м;

4с-Дс – в северо-западном направлении вдоль границ землевладений д. Смена до пересечения с исходной точкой.

Зона регулирования застройки с режимом «Р-1» состоит из 2 участков:

Границы зоны проходят:

Участок «Р-1», участок А

2с-5с – от точки 2с границы охранной зоны объектов культурного наследия собора Сошествия Святого Духа и надвратной колокольни с келейным корпусом в юго-западном направлении вдоль границы охранной зоны на расстояние 95 м;

5с-6с – в северо-западном направлении на расстояние 51 м под углом 90º к линии  2с-5с;

6с-7с -  в юго-западном направлении на расстояние 40 м вдоль местного проезда;

7с-8с – в северо-западном направлении на расстояние 63 м по углом 100º к линии  6с-7с до пересечения с юго-восточной границей садоводческого объединения на востоке д. Смена;

8с-9с – в юго-западном направлении вдоль юго-восточной границы садоводческого объединения на расстояние 45 м;

9с-10с – в юго-восточном направлении на расстояние 77 м под углом 94º к линии  9с-8с;

10с-11с – общим направлением на северо-запад вдоль местного проезда до пересечения с крайней юго-восточной границей квартала индивидуальной жилой застройки д. Смена;

11с-12с  - в северо-западном направлении вдоль границ квартала индивидуальной жилой застройки д. Смена на расстояние 73 м;

12с-13с – в северо-восточном направлении вдоль границ квартала индивидуальной жилой застройки  д. Смена на расстояние 117 м;

13с-14с – в северо-восточном направлении вдоль западной границы садоводческого объединения, расположенного в центре д. Смена, на расстояние 167 м;

14с-15с – в восточном направлении вдоль границы садоводческого объединения, расположенного в центре д. Смена, на расстояние  170 м;

15с-16с – в восточном направлении вдоль местного проезда на расстояние 313 м;

16с-17с – в юго-западном направлении вдоль местного проезда  на расстояние 277 м до пересечения с границей охранной зоны объектов культурного наследия собора Сошествия Святого Духа и надвратной колокольни с келейным корпусом;

17с-2с – в северо-западном направлении вдоль границы охранной зоны объектов культурного наследия собора Сошествия Святого Духа и надвратной колокольни с келейным корпусом на расстояние 132 м до пересечения с исходной точкой.

Участок «Р-1», участок Б

17с-16с  – от точки 17с границы участка А зоны регулирования застройки «Р-1» в северо-восточном направлении до пересечения с точкой 16с границы участка А зоны регулирования застройки «Р-1»;

16с-20c-21c-4с – в юго-восточном, далее в северо-западном направлении вдоль северной, затем восточной и южной границы садоводческого объединения и границы лесного квартала № 78 Сергиево-Посадского участкового лесничества до пересечения с точкой 4с границы охранной зоны объектов культурного наследия собора Сошествия Святого Духа и надвратной колокольни с келейным корпусом;

4с-3с-17с – общим направлением на северо-восток вдоль границы охранной зоны объектов культурного наследия собора Сошествия Святого Духа и надвратной колокольни с келейным корпусом до пересечения с точкой 17с границы участка А зоны регулирования застройки «Р-1»Ф.

Зона регулирования застройки с режимом «Р-2» состоит из 1 участка.

Границы зоны проходят:

Участок «Р-2», участок А

14с-18с - от точки 14с границы участка А зоны регулирования застройки «Р-1» в северо-восточном направлении вдоль границы лесного квартала № 64 Сергиево-Посадского участкового лесничества до пересечения с границей городского поселения Сергиев Посад;

18с-19с – общим направлением на юго-восток вдоль границы городского поселения Сергиев Посад до пересечения с западной границей полосы отвода федеральной автомобильной дороги   М-8 «Холмогоры»;

19с-20с – в юго-западном направлении вдоль границы лесного квартала № 78 Сергиево-Посадского участкового лесничества до северо-восточной границы садоводческого объединения ;

20с-16с-15-14 – общим направлением на северо-запад вдоль границы участка Б, затем А зоны регулирования застройки «Р-1» до пересечения с исходной точкой.

Зона охраняемого ландшафта  состоит из 1 участка.

Границы зоны проходят:

Режим «Л», участок А

1с-Дс-4с – от точки 1с границы охранной зоны объектов культурного наследия собора Сошествия Святого Духа и надвратной колокольни с келейным корпусом вдоль границы охранной зоны  в юго-восточном направлении до пересечения с точкой 4с;

4с-21с – в юго-восточном направлении вдоль границы участка Б зоны регулирования застройки «Р-1» до пересечения с границей водоохранной зоны пруда д. Смена;

21с-22с –  в юго-восточном направлении вдоль границы прибрежной полосы пруда, далее ручья, находящихся на юго-востоке д. Смена до пересечения с границей городского поселения Сергиев-Посад;

22с-23с- в юго-западном направлении вдоль границы городского поселения Сергиев-Посад на расстояние 50 м до пересечения с восточной границей планируемого ООПТ «Черниговский лес»;

23с-24с – в северо-западном направлении вдоль границы прибрежной полосы пруда и ручья, находящегося на юго-востоке д. Смена, и вдоль восточной границы планируемого ООПТ «Черниговский лес» на расстояние 816 м;

24с-25с – в юго-западном направлении под углом 109º к линии 23с-24с  на расстояние 46 м до пересечения с границей водоохраной зоной пруда, находящегося на юго-востоке д. Смена;

25с-26с – в северо-западном направлении  вдоль границы водоохранной зоны  пруда, находящегося на юго-востоке д. Смена, на расстояние 37 м до пересечения с крайней точкой северо-восточной границей турбазы «Торбеево озеро»;

26с-27с – в северо-западном направлении вдоль северной границы турбазы «Торбеево озеро» на расстояние 245 м;

27с-28с – в северо-восточном направлении до пересечения с северной границей полосы отвода местного проезда к садоводческому объединению на расстояние 34 м;

28с-11с – в юго-восточном направлении вдоль северной границы полосы отвода местного проезда  к садоводческому объединению  на расстояние 105 м до точки 11с границы участка А зоны регулирования застройки «Р-1»,

11с-10с-9с-8с-7с-6с-5с-1с – общим направлением на северо-восток, далее на юго-запад вдоль границы участка А зоны регулирования «Р-1» до пересечения с исходной точкой.

2.4.6 Объект культурного наследия регионального значения  церковь Корсуновской иконы Божией Матери, 1825-1834 гг. в с. Глинково (87)

Граница территории объекта культурного наследия проходит:

АГ-БГ – от точки, являющейся крайней юго-восточной точкой границы кладбища вблизи церкви Корсуновской иконы Божией Матери, в юго-восточном направлении вдоль западной границы красной линии местного проезда на расстояние 87 м;

БГ-ВГ – общим направлением на северо-запад вдоль северной границы красной линии автодороги, ведущей в г.Сергиев Посад на расстояние 100 м;

ВГ-ГГ – в северо-западном направлении на расстояние 68 м вдоль восточной границы  квартала жилой застройки с. Глинково;

ГГ-ДГ – в юго-западном направлении вдоль северной границы квартала жилой застройки с. Глинково на расстояние 50 м;

ДГ-ЕГ– в северо-западном направлении на расстояние 50  м;

ЕГ-АГ – общим направлением на северо-восток до пересечения с южной границей кладбища и далее, вдоль  южной границы кладбища вблизи Церкви Корсуновской иконы Божией Матери до пересечения с исходной точкой.

Граница охранной зоны проходит:

АГ-1Г – от точки АГ границы территории объекта культурного наследия регионального значения - Церкви Корсуновской иконы Божией Матери в юго-западном направлении вдоль границы кладбища при церкви на расстояние 140 м;

1Г -2Г – в северо-западном направлении вдоль западной границы кладбища на расстояние 32 м;

2Г -АГ – общим направлением на северо-восток вдоль северной, затем восточной границы кладбища  до пересечения с исходной точкой.

## ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ

Генеральный план городского поселения  Сергиев Посад базируется на концепции эволюционного развития территории как исторически сложившегося образования с выдающимися объектами культурного наследия, ценными рекреационно-ландшафтными комплексами, сформированными производственными, научно-производственными территориями и инфраструктурой обслуживания. Главным мероприятием территориального планирования является планировочная реорганизация территории, обеспечивающая структурную преемственность в организации городского пространства и органичное включение в него территорий и объектов нового строительства. Функциональное зонирование осуществляется, исходя из требований  сохранения и развития города как культового и историко-культурного центра и градостроительные регламенты, установленные в разделе «Историко-культурное наследие и проект зон охраны объектов культурного наследия на территории городского поселения Сергиев Посад» для различных зон города.

Перечень функциональных зон

Таблица 3.1

| №№ на схеме I.2 | Жилые зоны: |
| --- | --- |
| Ж 1 | Многоэтажной застройки |
| Ж 2 | Среднеэтажной застройки (до 6 этажей) |
| Ж 3 | Малоэтажной застройки: |
| Ж 3.1 | Квартирного типа |
| Ж 3.2 | Посадской исторически сложившейся застройки усадебного типа |
| Ж 3.3 | Индивидуальной жилой застройки |
| Ж 3.4 | Индивидуальной жилой застройки с высокой степенью озеленения |
| Ж 3.5 | Дачные и садоводческие объединения |
|  | Общественно-деловые зоны: |
| О 1 | Административных, торговых, досуговых, центров общегородского значения |
| О 2 | Центров обслуживания районного значения |
| О 3 | Центров обслуживания местного значения |
| О 4 | Общественно-деловых центров |
| О 5 | Детских специализированных центров |
| О 6 | Зоны туристско-паломнической инфраструктуры: |
| О 6.1 | Многофункциональная туристско-паломническая зона исторического центра города |
| О 6.2 | Периферийных паломнических комплексов |
| О 6.3 | Прочие культовые и культурно-просветительские объекты |
| О 7 | Учебных центров |
| О 8 | Научно-исследовательских институтов |
| О 9 | Объектов здравоохранения, санаторно-курортных и рекреационных объектов |
| О 9.1 | Объектов здравоохранения |
| О 9.2 | Санаторно-курортных объектов |
| О 9.3 | Рекреационных объектов |
| О 10 | Спортивных зон |
| О 10.1 | Спортивных центров, спортзалов |
| О 10.2 | Стадионов |
| О 10.3 | Плоскостных спортивных сооружений |
|  | Производственные зоны: |
| П1 | Промышленные, коммунально-складские зоны, |
| П1.1 | Зоны сельскохозяйственных предприятий |
| П2 | Зоны транспортной инфраструктуры |
| П3 | Зоны инженерной инфраструктуры |
|  | Зоны специального назначения: |
| С1 | Войсковых частей, спецтерриторий |
| С2 | Кладбищ |
| С3 | Санитарно-защитного озеленения |
|  | Зоны рекреационного назначения, озеленённые территории городского поселения: |
|  | Лесного фонда |
|  | Лесов на землях иных категорий |
|  | Лесопарков |
|  | Историко-ландшафтного каркаса: |
| Р1 | Озеленённые территории общего пользования |
| Р2 | Благоустроенные территории рек и оврагов |
| Р3 | Тематических парков |
|  | Рек и водоёмов |
|  | Зоны нарушенных территорий |
|  | Зоны сельскохозяйственных земель |
|  | Зоны прочих территорий |

### 3.1 Параметры планируемого развития зон жилых зон

Таблица 3.1.1

| Поз. | Планировочные районы города, сельские населённые пункты | Мероприятия территориального планирования | Параметры планируемого развития |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площадь зоны, га | коэффициент застройки, %, не более |
| Ж-1 Зона многоэтажной застройки |  |  |  |  |
| г. Сергиев Посад: |  |  |  |  |
| 1 | Клементьевский | Сохранение функционального использования | 8,6 | Существующий |
| 2 | Углич | Реконструкция со сносом малоэтажного и индивидуального жилого фонда, новое строительство | 85,3 | 15-20 |
| 3 | Рабочий | Реконструкция со сносом среднеэтажного, ветхого и аварийного малоэтажного и индивидуального жилого фонда, новое строительство | 39,8 |  |
| 4 | Птицеград | Новое строительство на свободных территориях | 11,3 |  |
| 5 | Южный промышленный | Вывод гаражей с заменой на жилую застройку, новое строительство на свободных территориях | 12,2 |  |
| сельские населённые пункты: |  |  |  |  |
| 1 | п. Загорские Дали | Сохранение функционального использования | 16,9 | 15-20 |
| Ж-2 Зона среднеэтажной застройки (до 6 этажей) |  |  |  |  |
| г. Сергиев Посад: |  |  |  |  |
| 1 | Клементьевский | Реконструкция со сносом среднеэтажного, ветхого и аварийного малоэтажного жилого фонда, новое строительство | 64,5 | 20-25 |
| 2 | Углич | Модернизация и реконструкция существующего жилищного фонда со сносом среднеэтажного и индивидуального жилого фонда, новое строительство | 77,6 |  |
| 3 | Рабочий | Модернизация и реконструкция существующего жилищного фонда со сносом среднеэтажного, ветхого и аварийного малоэтажного и индивидуального жилого фонда, новое строительство | 55,5 |  |
| 4 | Восточный | Модернизация и реконструкция существующего жилищного фонда, новое строительство на свободных территориях | 8,2 |  |
| 5 | Птицеград | Модернизация и реконструкция существующего жилищного фонда со сносом среднеэтажного жилого фонда, новое строительство | 58,8 |  |
| 6 | Южный промышленный | Модернизация и реконструкция существующего жилищного фонда со сносом среднеэтажного жилого фонда, новое строительство | 23,5 | 20-25 |
| 7 | Семхоз | Модернизация и реконструкция существующего жилищного фонда | 11,7 | Существующий |
| 8 | НИИРП, Смена | Модернизация и реконструкция существующего жилищного фонда | 2,9 |  |
| 9 | Глинково | Модернизация и реконструкция существующего жилищного фонда | 1,5 |  |
| сельские населённые пункты: |  |  |  |  |
| 1 | с. Мишутино | Модернизация и реконструкция существующего жилищного фонда | 8,3 | 18-23 |
| Ж-3 Зона малоэтажной застройки |  |  |  |  |
| Ж-3.1 Зона малоэтажной застройки квартирного типа |  |  |  |  |
| г. Сергиев Посад: |  |  |  |  |
| 1 | Западный | Новое строительство | 41,5 | 30-40 |
| 2 | Углич | Модернизация и реконструкция существующего жилищного фонда, новое строительство на свободных территориях | 3,2 |  |
| 3 | Рабочий | Реконструкция со сносом индивидуального жилищного фонда, новое строительство на свободной территории | 37,5 |  |
| 4 | Южный промышленный | Новое строительство | 6,5 |  |
| 5 | Семхоз | Новое строительство | 57,4 |  |
| 6 | НИИРП, Смена | Модернизация и реконструкция существующего жилищного фонда | 3,2 | Существующий |
| сельские населённые пункты: |  |  |  |  |
| 2 | д. Крапивино | Новое строительство | 9,7 | 30-40 |
| Ж-3.3 Зона индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  |
| г. Сергиев Посад: |  |  |  |  |
| 1 | Центральный | Сохранение функционального использования | 12,8 | Существующий |
| 2 | Клементьевский | Новое строительство на свободных территориях | 79,2 | 30-35 |
| 3 | Западный | Новое строительство на свободных территориях | 200,3 |  |
| 4 | Гражданский | Новое строительство на свободных территориях | 180,0 |  |
| 5 | Углич | Новое строительство на свободных территориях | 50,9 |  |
| 6 | Рабочий | Новое строительство на свободных территориях | 185,5 |  |
| 7 | Восточный | Сохранение функционального использования | 111,7 | Существующий |
| 8 | Птицеград | Новое строительство на свободных территориях | 97,2 | 30-35 |
| 9 | Южный промышленный | Сохранение функционального использования | 34,7 | Существующий |
| 10 | Семхоз | Сохранение функционального использования | 389,8 |  |
| 11 | НИИРП, Смена | Новое строительство на свободных территориях | 17,8 | 30-35 |
| 12 | Глинково | Новое строительство на свободных территориях | 117,8 |  |
| 13 | Высоково | Новое строительство на свободных территориях | 22,9 |  |
| 14 | Благовещенье | Новое строительство на свободных территориях | 18,1 |  |
| сельские населённые пункты: |  |  |  |  |
| 1 | д. Топорково | Сохранение функционального использования | 15,3 | Существующий |
| 2 | д. Барканово | Новое строительство на свободных территориях | 54,5 | 20-25 |
| 3 | д. Бубяково | Новое строительство на свободных территориях | 30,5 |  |
| 4 | д. Васильково | Новое строительство на свободных территориях | 15,0 |  |
| 5 | д. Воронцово | Новое строительство на свободных территориях | 13,9 |  |
| 6 | д. Гольково | Новое строительство на свободных территориях | 44,0 |  |
| 7 | с. Деулино | Новое строительство на свободных территориях | 178,3 |  |
| 8 | д. Захарьино | Новое строительство на свободных территориях | 98,7 |  |
| 9 | д. Ивашково | Новое строительство на свободных территориях | 127,2 |  |
| 10 | д. Крапивино | Новое строительство на свободных территориях | 31,1 |  |
| 11 | д. Маньково | Новое строительство на свободных территориях | 34,2 |  |
| 12 | с. Мишутино | Новое строительство на свободных территориях | 29,7 |  |
| 13 | д. Напольское | Новое строительство на свободных территориях | 82,9 |  |
| 14 | д. Фролово | Новое строительство на свободных территориях | 42,3 |  |
| 15 | с. Хомяково | Новое строительство на свободных территориях | 46,9 | 20-25 |
| 16 | д. Наугольное | Сохранение функционального использования | 31,2 | Существующий |
| 17 | д. Тураково | Сохранение функционального использования | 28,6 |  |
| Ж-3.4 Зона индивидуальной жилой застройки с высокой степенью озеленения |  |  |  |  |
| г. Сергиев Посад: |  |  |  |  |
| 1 | Птицеград | Новое строительство | 70,2 | 20-25 |
| Ж-3.5 Зона дачных и садоводческих объединений |  |  |  |  |
| г. Сергиев Посад: |  |  |  |  |
| 1 | Клементьевский | Сохранение функционального использования | 6,0 | Существующий |
| 2 | Углич | Сохранение функционального использования | 1,4 |  |
| 3 | Рабочий | Сохранение функционального использования | 43,2 |  |
| 4 | Птицеград | Сохранение функционального использования | 150,4 |  |
| 5 | Южный промышленный | Сохранение функционального использования | 44,9 |  |
| 6 | Семхоз | Сохранение функционального использования | 67,0 |  |
| 7 | НИИРП, Смена | Сохранение функционального использования | 25,4 |  |
| 8 | Высоково | Сохранение функционального использования | 70,7 |  |
| 9 | Благовещенье | Сохранение функционального использования | 33,1 |  |
| сельские населённые пункты: |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкция, модернизация, новое строительство на свободных территориях | 1107,4 | 20-25 |

### 3.2 Параметры планируемого развития общественно-деловых зон

Таблица 3.2.1

| Поз. | Планировочные районы города, сельские населённые пункты | Мероприятия территориального планирования | Параметры планируемого развития |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площадь зоны, га | коэффициент застройки, %, не более |
| О-1 Зона административных, торговых, досуговых, центров общегородского значения |  |  |  |  |
| г. Сергиев Посад: |  |  |  |  |
| 1 | Центральный | Сохранение функционального использования | 1,0 | Существующий |
| 2 | Клементьевский | Сохранение функционального использования | 1,6 | Существующий |
| 3 | Углич | Сохранение функционального использования | 0,9 |  |
| 4 | Рабочий | Сохранение функционального использования | 2,4 |  |
| О-2 Зона центров обслуживания районного значения |  |  |  |  |
| г. Сергиев Посад: |  |  |  |  |
| 1 | Центральный | Сохранение функционального использования | 0,7 | Существующий |
| 2 | Западный | Новое строительство | 0,7 | 35-40 |
| 3 | Рабочий | Новое строительство | 3,0 |  |
| 4 | Птицеград | Новое строительство | 1,6 |  |
| 5 | Южный промышленный | Новое строительство | 1,5 |  |
| 6 | Семхоз | Новое строительство | 2,5 |  |
| О-3 Зона центров обслуживания местного значения |  |  |  |  |
| г. Сергиев Посад: |  |  |  |  |
| 1 | Клементьевский | Новое строительство на свободных территориях | 1,2 | 40-45 |
| 2 | Углич | Новое строительство | 1,4 |  |
| 3 | Рабочий | Новое строительство | 3,3 |  |
| 4 | Птицеград | Новое строительство | 1,4 |  |
| 5 | Южный промышленный | Сохранение функционального использования | 1,8 | Существующий |
| 6 | Семхоз | Новое строительство | 0,3 | 40-45 |
| 7 | НИИРП, Смена | Новое строительство | 0,4 |  |
| 8 | Глинково | Новое строительство | 0,1 |  |
| 9 | Высоково | Новое строительство | 1,0 |  |
| сельские населённые пункты: |  |  |  |  |
| 1 | д. Барканово | Новое строительство | 0,3 | 40-45 |
| 2 | д. Бубяково | Новое строительство | 0,2 |  |
| 3 | вблизи д. Воронцово | Сохранение функционального использования | 0,3 | Существующий |
| 4 | д. Гольково | Новое строительство | 0,5 | 40-45 |
| 5 | с. Деулино | Новое строительство | 0,7 |  |
| 6 | вблизи с. Деулино | Сохранение функционального использования | 0,8 | Существующий |
| 7 | вблизи д. Захарьино | Новое строительство | 2,5 | 40-45 |
| 8 | д. Ивашково | Новое строительство | 0,3 |  |
| 9 | вблизи д Ивашково | Новое строительство | 0,3 |  |
| 10 | д. Крапивино | Новое строительство | 0,3 | 40-45 |
| 11 | вблизи д. Крапивино | Новое строительство | 0,1 |  |
| 12 | вблизи д. Напольское | Новое строительство | 4,1 |  |
| 13 | с. Хомяково | Новое строительство | 0,1 |  |
| 14 | вблизи с. Хомяково | Новое строительство | 0,3 |  |
| О-4 Зона общественно-деловых центров |  |  |  |  |
| г. Сергиев Посад: |  |  |  |  |
| 1 | Клементьевский | Новое строительство на свободных территориях | 1,7 | 30-35 |
| 2 | Рабочий | Новое строительство | 1,4 |  |
| 3 | Южный промышленный | Новое строительство | 4,0 |  |
| О-5 Зона детских специализированных центров |  |  |  |  |
| 1 | Рабочий | Новое строительство | 5,5 | 35-40 |
| сельские населённые пункты: |  |  |  |  |
| 1 | вблизи д. Топорково | Сохранение функционального использования | 8,8 | Существующий |
| О-6 Зоны туристско-паломнической инфраструктуры |  |  |  |  |
| О-6.1 Многофункциональная туристско-паломническая зона исторического центра города |  |  |  |  |
| г. Сергиев Посад: |  |  |  |  |
| 1 | Центральный | Развитие гостеприимной инфраструктуры | 72,0 | - |
| 2 | Клементьевский | Развитие гостеприимной инфраструктуры | 16,0 |  |
| 3 | Рабочий | Развитие гостеприимной инфраструктуры | 7,9 |  |
| О-6.2 Периферийные паломнические комплексы |  |  |  |  |
| г. Сергиев Посад: |  |  |  |  |
| 1 | Птицеград | Новое строительство на свободных территориях | 15,1 | 35-40 |
| 2 | Семхоз | Новое строительство на свободных территориях | 11,9 |  |
| 3 | Глинково | Новое строительство | 5,9 | 30-40 |
| 4 | Благовещенье | Новое строительство | 27,4 |  |
| О-6.3 Зона прочих культовых и культурно-просветительских объектов |  |  |  |  |
| г. Сергиев Посад: |  |  |  |  |
| 1 | Центральный | Сохранение функционального использования | 1,3 | - |
| 2 | Клементьевский | Сохранение функционального использования | 1,0 |  |
| 3 | Западный | Сохранение функционального использования | 0,8 |  |
| 4 | Гражданский | Сохранение функционального использования | 0,5 | - |
| 5 | Птицеград | Сохранение функционального использования | 8,5 |  |
| 6 | НИИРП, Смена | Сохранение функционального использования | 3,5 |  |
| 7 | Глинково | Сохранение функционального использования | 1,0 |  |
| 8 | Благовещенье | Сохранение функционального использования | 1,3 |  |
| сельские населённые пункты: |  |  |  |  |
| 1 | около с. Благовещенье | Сохранение функционального использования | 0,3 | - |
| 2 | с. Деулино | Сохранение функционального использования | 0,3 |  |
| 3 | д. Захарьино | Сохранение функционального использования | 0,9 |  |
| 4 | с. Мишутино | Сохранение функционального использования | 0,1 |  |
| 5 | с. Хомяково | Сохранение функционального использования | 0,1 |  |
| О-7 Зона учебных учреждений высшего и среднего специального образования |  |  |  |  |
| г. Сергиев Посад: |  |  |  |  |
| 1 | Западный | Сохранение функционального использования | 1,1 | Существующий |
| 2 | Углич | Новое строительство | 8,7 | 35-40 |
| 3 | Птицеград | Сохранение функционального использования | 1,5 | Существующий |
| 4 | Южный промыщленный | Сохранение функционального использования | 0,5 |  |
| 5 | Глинково | Сохранение функционального использования | 2,2 |  |
| О-8 Зона научно-исследовательских институтов |  |  |  |  |
| г. Сергиев Посад: |  |  |  |  |
| 1 | Птицеград | Сохранение функционального использования | 33,0 | Существующий |
| 2 | Южный промышленный | Сохранение функционального использования | 24,7 |  |
| 3 | НИИРП, Смена | Сохранение функционального использования | 17,2 |  |
| О-9 Зона объектов здравоохранения, санаторно-курортных и рекреационных объектов |  |  |  |  |
| О-9.1 Зона объектов здравоохранения |  |  |  |  |
| г. Сергиев Посад: |  |  |  |  |
| 1 | Западный | Сохранение функционального использования | 5,2 | Существующий |
| 2 | Углич | Сохранение функционального использования | 20,9 |  |
| 3 | Птицеград | Сохранение функционального использования | 4,3 |  |
| сельские населённые пункты: |  |  |  |  |
| 1 | вблизи НИИРП | Сохранение функционального использования | 17,6 | Существующий |
| О-9.2 Зона санаторно-курортных объектов |  |  |  |  |
| г. Сергиев Посад: |  |  |  |  |
| 1 | Птицеград | Сохранение функционального использования | 4,4 | Существующий |
| сельские населённые пункты: |  |  |  |  |
| 1 | вблизи п. Загорские Дали | Сохранение функционального использования | 116,7 | Существующий |
| 2 | вблизи с. Хомяково | Новое строительство на свободных территориях | 112,2 | 10-20 |
| О-9.3 Зона рекреационных объектов |  |  |  |  |
| сельские населённые пункты: |  |  |  |  |
| 4 | вблизи д. Воронцово | Новое строительство | 13,5 | 15-25 |
| 2 | вблизи д. Ивашково | Новое строительство | 18,5 |  |
| 3 | вблизи д. Фролово | Новое строительство | 27,7 |  |
| 1 | вблизи с. Хомяково | Сохранение функционального использования | 21,3 | Существующий |
| 5 | вблизи Высоково | Новое строительство | 14,7 | 15-25 |
| О-10 Зона спортивных объектов |  |  |  |  |
| О-10.1 Зона спортивных центров |  |  |  |  |
| г. Сергиев Посад: |  |  |  |  |
| 1 | Гражданский | Новое строительство | 0,7 | 35-40 |
| 2 | Углич | Новое строительство | 7,0 |  |
| 3 | Рабочий | Новое строительство | 0,3 |  |
| 4 | Семхоз | Новое строительство | 1,5 |  |
| О-10.2 Зона стадионов |  |  |  |  |
| г. Сергиев Посад: |  |  |  |  |
| 1 | Центральный | Сохранение функционального использования | 0,6 | - |
| 2 | Углич | Сохранение функционального использования | 3,7 |  |
| 3 | Птицеград | Новое строительство | 3,3 | - |
| 4 | Южный промышленный | Сохранение функционального использования | 3,7 |  |
| О-10.3 Зона спортивных площадок |  |  |  |  |
| г. Сергиев Посад: |  |  |  |  |
| 1 | Гражданский | Новое строительство | 3,5 | - |
| 2 | Углич | Новое строительство | 1,0 |  |
| 3 | Рабочий | Новое строительство | 0,7 |  |
| 4 | Птицеград | Новое строительство на свободных территориях | 2,6 |  |
| 5 | Семхоз | Новое строительство | 1,9 |  |
| 6 | Глинково | Новое строительство | 3,9 |  |
| сельские населённые пункты: |  |  |  |  |
| 1 | вблизи д. Крапивино | Новое строительство | 0,4 | - |
| О-10.4 Зона технических видов спорта |  |  |  |  |
| г. Сергиев Посад: |  |  |  |  |
| 1 | Семхоз | Новое строительство | 13,8 | - |

### 3.3 Параметры планируемого развития производственных и коммунальных зон,

### зон инженерной и транспортной инфраструктуры

Таблица 3.3.1

| Поз. | Наименование планировочных районов города | Мероприятия территориального планирования | Параметры планируемого развития |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площадь зоны, га | коэффициент застройки, %, не более |
| П-1 Зона промышленных, коммунально-складских объектов |  |  |  |  |
| г. Сергиев Посад: |  |  |  |  |
| 1 | Углич | Новое строительство на свободных территориях | 77,7 | 45-50 |
| 2 | Рабочий | Сохранение функционального использования | 66,0 | Существующий |
| 3 | Восточный | Сохранение функционального использования | 9,9 |  |
| 4 | Птицеград | Новое строительство | 7,5 | 45-50 |
| 5 | Южный промышленный | Новое строительство на свободных территориях | 296,2 |  |
| 6 | Семхоз | Новое строительство на свободных территориях | 12,5 |  |
| 7 | Глинково | Сохранение функционального использования | 5,3 | Существующий |
| сельские населённые пункты: |  |  |  |  |
| 1 | д. Топорково | Новое строительство | 23,6 | 45-50 |
| 2 | д. Барканово | Новое строительство на свободных территориях | 7,4 |  |
| 3 | около д. Барканово | Новое строительство | 19,2 |  |
| 4 | около д. Бубяково | Новое строительство | 1,0 |  |
| 5 | д. Васильково | Новое строительство | 4,4 |  |
| 6 | около д. Воронцово | Новое строительство | 13,1 |  |
| 7 | около с. Деулино | Новое строительство на свободных территориях | 2,9 |  |
| 8 | д. Захарьино | Новое строительство | 5,9 |  |
| 9 | около д. Захарьино | Новое строительство | 4,1 |  |
| 10 | около д. Ивашково | Новое строительство | 2,3 |  |
| 11 | д. Маньково | Сохранение функционального использования | 1,7 | Существующий |
| 12 | около д. Маньково | Новое строительство | 5,3 | 45-50 |
| 13 | около д. Напольское | Сохранение функционального использования | 12,8 | Существующий |
| 14 | д. Наугольное | Сохранение функционального использования | 11,4 |  |
| 15 | около д. Наугольное | Сохранение функционального использования | 16,9 |  |
| 16 | около д. Высоково | Новое строительство | 2,6 | 45-50 |
| 18 | около д. Тураково | Новое строительство | 6,6 |  |
| 19 | в северной части городского поселения | Новое строительство | 5,3 |  |
| П-1.1 Зона сельскохозяйственных предприятий |  |  |  |  |
| г. Сергиев Посад: |  |  |  |  |
| 1 | Птицеград | Сохранение функционального использования | 36,8 | Существующий |
| 2 | Семхоз | Сохранение функционального использования | 16,8 |  |
| сельские населённые пункты: |  |  |  |  |
|  |  | Сохранение функционального использования | 147,0 | Существующий |
| П-2 Зона транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |
| г. Сергиев Посад: |  |  |  |  |
| 1 | Клементьевский | Новое строительство на свободных территориях | 8,8 | 30-40 |
| 2 | Углич | Реконструкция, новое строительство на свободных территориях | 24,5 |  |
| 3 | Рабочий | Реконструкция, новое строительство на свободных территориях | 18,5 |  |
| 4 | Восточный | Реконструкция, новое строительство на свободных территориях | 1,1 | 30-40 |
| 5 | Птицеград | Сохранение функционального использования | 10,2 | Существующий |
| 6 | Южный промышленный | Реконструкция, новое строительство на свободных территориях | 15,2 | 30-40 |
| 7 | Семхоз | Новое строительство на свободных территориях | 15,4 |  |
| 8 | НИИРП, Смена | Новое строительство | 1,0 |  |
| 9 | Глинково | Сохранение функционального использования | 1,3 | Существующий |
| 10 | Сергиев Посад-6 | Новое строительство | 2,5 | 30-40 |
| сельские населённые пункты: |  |  |  |  |
| 1 |  | Новое строительство на свободных территориях | 19,4 | 30-40 |
| П-3 Зона инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |
| г. Сергиев Посад: |  |  |  |  |
| 1 | Клементьевский | Сохранение функционального использования | 1,4 | Существующий |
| 2 | Западный | Новое строительство на свободных территориях | 3,6 | 50-55 |
| 3 | Углич | Новое строительство на свободных территориях | 14,1 |  |
| 4 | Рабочий | Новое строительство на свободных территориях | 10,2 |  |
| 5 | Птицеград | Сохранение функционального использования | 10,8 | Существующий |
| 6 | Южный промышленный | Сохранение функционального использования | 8,2 |  |
| 7 | Семхоз | Новое строительство на свободных территориях | 6,7 | 50-55 |
| 8 | НИИРП, Смена | Новое строительство на свободных территориях | 2,0 |  |
| 9 | Глинково | Новое строительство | 4,3 |  |
| 10 | Благовещенье | Новое строительство | 1,0 |  |
| сельские населённые пункты: |  |  |  |  |
|  |  | Новое строительство на свободных территориях | 93,9 | 50-55 |

### 3.4 Параметры планируемого развития зон специального назначения

| Поз. | Наименование планировочных районов города | Мероприятия территориального планирования | Параметры планируемого развития (площадь зоны, га) |
| --- | --- | --- | --- |
| С-1 Зона войсковых частей, спецтерриторий |  |  |  |
| г. Сергиев Посад: |  |  |  |
| 1 | Клементьевский | Сохранение функционального использования | 0,5 |
| 2 | Углич | Сохранение функционального использования | 1,1 |
| 3 | Птицеград | Сохранение функционального использования | 23,6 |
| 4 | Сергиев-Посад-6 | Сохранение функционального использования | 155,9 |
| сельские населённые пункты: |  |  |  |
| 1 |  | Сохранение функционального использования | 11,4 |
| С-2 Зона кладбищ |  |  |  |
| г. Сергиев Посад: |  |  |  |
| 1 | Клементьевский | Сохранение функционального использования | 7,1 |
| 2 | Гражданский | Сохранение функционального использования | 8,8 |
| 3 | Углич | Сохранение функционального использования | 14,9 |
| 4 | Глинково | Сохранение функционального использования | 1,6 |
| сельские населённые пункты: |  |  |  |
| 1 | около с. Благовещенье | Сохранение функционального использования | 61,6 |
| 2 | с. Деулино | Сохранение функционального использования | 0,9 |
| 3 | с. Мишутино | Сохранение функционального использования | 1,4 |
| 4 | с. Хомяково | Сохранение функционального использования | 1,0 |
| 5 | западнее планировочного района Семхоз | Сохранение функционального использования | 5,8 |
| 6 | в северной части городского поселения | Новое строительство | 24,6 |
| 7 | в юго-западной части городского поселения | Новое строительство | 19,9 |
| С-3 Зона санитарно-защитного озеленения |  |  |  |
| г. Сергиев Посад: |  |  |  |
| 1 | Клементьевский | Сохранение функционального использования | 2,7 |
| 2 | Углич | Сохранение функционального использования | 0,8 |
| 3 | Рабочий | Сохранение функционального использования | 32,6 |
| 4 | Восточный | Сохранение функционального использования | 1,2 |
| 5 | Южный промышленный | Сохранение функционального использования | 28,8 |
| 6 | Семхоз | Сохранение функционального использования | 8,3 |
| 7 | Глинково | Сохранение функционального использования | 1,4 |

### 3.5 Параметры планируемого развития зон рекреационного назначения

| Поз. | Наименование планировочных районов города | Мероприятия территориального планирования | Параметры планируемого развития (площадь зоны, га) |
| --- | --- | --- | --- |
| Зона лесного фонда |  |  |  |
| г. Сергиев Посад: |  |  |  |
| 1 | Углич | Сохранение функционального использования | 10,1 |
| 2 | Семхоз | Сохранение функционального использования | 48,7 |
| 3 | Высоково | Сохранение функционального использования | 51,2 |
| сельские населённые пункты: |  |  |  |
| 1 |  | Сохранение функционального использования | 8643,2 |
| Зона лесов на землях иных категорий |  |  |  |
| г. Сергиев Посад: |  |  |  |
| 1 | Углич | Сохранение функционального использования | 3,7 |
| 2 | Рабочий | Сохранение функционального использования | 1,2 |
| 3 | Птицеград | Сохранение функционального использования | 21,3 |
| 4 | Южный промышленный | Сохранение функционального использования | 0,7 |
| 5 | Семхоз | Сохранение функционального использования | 19,7 |
| 6 | Благовещенье | Сохранение функционального использования | 4,1 |
| сельские населённые пункты: |  |  |  |
| 1 |  | Сохранение функционального использования | 211,3 |
| Зона озелененных территорий историко-ландшафтного каркаса: |  |  |  |
| Р-1 Зона озелененных территорий общего пользования |  |  |  |
| г. Сергиев Посад: |  |  |  |
| 1 | Центральный | Сохранение функционального использования | 10,5 |
| 2 | Клементьевский | Сохранение функционального использования | 1,0 |
| 3 | Западный | Сохранение функционального использования | 3,0 |
| 4 | Гражданский | Сохранение функционального использования | 7,7 |
| 5 | Углич | Сохранение функционального использования | 26,2 |
| 6 | Рабочий | Сохранение функционального использования | 3,5 |
| 7 | Восточный | Сохранение функционального использования | 24,4 |
| 8 | Птицеград | Сохранение функционального использования | 26,5 |
| 9 | Южный промышленный | Сохранение функционального использования | 12,0 |
| 10 | Семхоз | Сохранение функционального использования | 5,2 |
| 11 | НИИРП, Смена | Сохранение функционального использования | 2,5 |
| 12 | Глинково | Сохранение функционального использования | 22,0 |
| 13 | Благовещенье | Сохранение функционального использования | 10,0 |
| сельские населённые пункты: |  |  |  |
| 1 |  | Сохранение функционального использования | 65,2 |
| Р-2 Зона благоустроенных территорий рек и оврагов |  |  |  |
| г. Сергиев Посад: |  |  |  |
| 1 | Центральный | Сохранение функционального использования | 4,8 |
| 2 | Клементьевский | Сохранение функционального использования | 20,0 |
| 3 | Западный | Сохранение функционального использования | 28,2 |
| 4 | Гражданский | Сохранение функционального использования | 33,7 |
| 5 | Углич | Сохранение функционального использования | 53,5 |
| 6 | Рабочий | Сохранение функционального использования | 27,4 |
| 7 | Восточный | Сохранение функционального использования | 25,7 |
| 8 | Птицеград | Сохранение функционального использования | 44,0 |
| 9 | Южный промышленный | Сохранение функционального использования | 69,0 |
| 10 | Семхоз | Сохранение функционального использования | 17,2 |
| 11 | Высоково | Сохранение функционального использования | 21,5 |
| сельские населённые пункты: |  |  |  |
| 1 |  | Сохранение функционального использования | 135,9 |
| Р-3 Зона тематических парков |  |  |  |
| г. Сергиев Посад: |  |  |  |
| 1 | Гражданский | Организация парка, благоустройство, новое парковое строительство | 228,8 |
| 2 | Углич | Организация парка, благоустройство, новое парковое строительство | 2,6 |
| 3 | Восточный | Организация парка, благоустройство, новое парковое строительство | 7,9 |
| 4 | Птицеград | Организация парка, благоустройство, новое парковое строительство | 16,5 |
| 5 | Семхоз | Организация парка, благоустройство, новое парковое строительство | 31,5 |

### 3.6 Параметры планируемого развития зон сельскохозяйственного назначения

| Поз. | Наименование планировочных районов города | Мероприятия территориального планирования | Параметры планируемого развития (площадь зоны, га) |
| --- | --- | --- | --- |
| Зоны сельскохозяйственного использования |  |  |  |
| г. Сергиев Посад: |  |  |  |
| 1 | Южный промышленный | Сохранение функционального использования | 47,6 |
| 2 | Семхоз | Сохранение функционального использования | 48,7 |
| Зоны сельскохозяйственного назначения |  |  |  |
| сельские населённые пункты: |  |  |  |
|  |  | Сохранение функционального использования | 420,6 |

## 4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ

## КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ,

## НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ

## ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

## ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРГИЕВ ПОСАД

| Поз. | Объекты капитального строительства | Площадь, га | Расположение на территории городского поселения | Очередь реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Культурно-досуговые центры и библиотеки |  |  |  |  |
| г. Сергиев Посад |  |  |  |  |
| Планировочный район Центральный |  |  |  |  |
| 1.1 | Культурный центр на 100 мест | 0,1 | ул. Вифанская | Расчётный срок (2020 год) |
| Планировочный район Клементьевский |  |  |  |  |
| 1.2 | Досуговый центр на 250 мест и библиотека на 60 тыс. томов | - | в составе общественно-делового центра на пр. Красной Армии | Расчётный срок (2020 год) |
| Планировочный район Углич |  |  |  |  |
| 1.3 | Досуговый центр на 550 мест и библиотека на 70 тыс. томов | - | в составе многофункционального комплекса на ул. Владимирская | Расчётный срок (2020 год) |
| Планировочный район Рабочий |  |  |  |  |
| 1.4 | Досуговый центр на 300 мест и библиотека на 60 тыс. томов | - | в составе многофункционального общественного центра в новом жилом микрорайоне в северной части района | Расчётный срок (2020 год) |
| 1.5 | Культурно-развлекательный центр на 400 мест и библиотека на 70 тыс. томов | - | в составе многофункционального общественного центра на ул. Стаханова | Перспектива |
| 2. Физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |
| 2.1. Плоскостные спортивные сооружения |  |  |  |  |
| г. Сергиев Посад |  |  |  |  |
| Планировочный район Клементьевский |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Спортивная площадка | 0,6 | в реконструируемом квартиле: ул. Воробьевская-Маяковского, ул. Толстого-пр. Красной Армии | Перспектива |
| Планировочный район Западный |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Спортивная площадка | 0,3 | проектируемая ул. № 1 «Большое кольцо» | Перспектива |
| 2.1.3 | Спортивная площадка | 0,2 | ул. Сорокина | Расчётный срок (2020 год) |
| Планировочный район Гражданский |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Спортивная площадка | 2,2 | ул. Воздвиженская набережная | Расчётный срок (2020 год) |
| Планировочный район Углич |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Спортивная площадка | 0,2 | ул. Владимирская | Перспектива |
| 2.1.6 | Спортивная площадка | 0,3 | ул. Инженерная | Расчётный срок (2020 год) |
| 2.1.7 | Спортивная площадка | 0,7 | Ново-Угличское ш. | Перспектива |
| Планировочный район Рабочий |  |  |  |  |
| 2.1.8 | Спортивная площадка | 0,2 | проектируемая ул. № 18 | Перспектива |
| 2.1.9 | Спортивная площадка | 0,6 | Ярославкое ш. | Расчётный срок (2020 год) |
| 2.1.10 | Спортивная площадка | 0,6 | ул. Бероунская | Первая очередь (2013 год) |
| 2.1.11 | Спортивная площадка | 0,1 | проектируемая ул. № 1 «Большое кольцо» | Перспектива |
| 2.1.12 | Спортивная площадка | 0,6 | проектируемая ул. № 2 | Перспектива |
| 2.1.13 | Спортивная площадка | 0,4 | ул. Зубачевская | Расчётный срок (2020 год) |
| Планировочный район Восточный |  |  |  |  |
| 2.1.14 | Спортивная площадка | 0,2 | ул. Фестивальная | Расчётный срок (2020 год) |
| Планировочный район Птицеград |  |  |  |  |
| 2.1.15 | Стадион | 5,7 | ул. Озерная | Расчётный срок (2020 год) |
| 2.1.16 | Спортивная площадка | 0,8 | ул. Санаторная | Перспектива |
| 2.1.17 | Спортивная площадка | 0,3 | ул. Новоогородная | Перспектива |
| Планировочный район Южный промышленный |  |  |  |  |
| 2.1.18 | Стадион | 0,4 | ул. Центральная | Расчётный срок (2020 год) |
| Планировочный район Семхоз |  |  |  |  |
| 2.1.19 | Спортивная площадка | 0,5 | ул. Хотьковская | Перспектива |
| 2.1.20 | Спортивная площадка | 0,2 | ул. Парковая | Расчётный срок (2020 год) |
| 2.1.21 | Спортивная площадка | 1,3 | ул. Парковая | Перспектива |
| Глинково |  |  |  |  |
| 2.1.22 | Спортивная площадка | 2,2 |  | Перспектива |
| сельские населённые пункты |  |  |  |  |
| 2.1.23 | Спортивная площадка | 0,3 | с. Мишутино | Расчётный срок (2020 год) |
| 2.2. Физкультурно-оздоровительные комплексы |  |  |  |  |
| г. Сергиев Посад |  |  |  |  |
| Планировочный район Гражданский |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Физкультурно-оздоровительный комплекс: бассейн на 400 кв. м зеркала воды и детско-юношеская спортивная школа на 250 кв. м площади пола | 0,7 | ул. Садовая | Расчётный срок (2020 год) |
| Планировочный район Углич |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Бассейн на 400 кв. м зеркала воды и детско-юношеская спортивная школа на 250 кв. м площади пола | - | в составе ледового дворца на Ново-Угличском ш. | Перспектива |
| Планировочный район Рабочий |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Физкультурно-оздоровительный комплекс: бассейн на 400 кв. м зеркала воды и детско-юношеская спортивная школа на 250 кв. м площади пола | 0,7 | в новом жилом микрорайоне в северной части района | Перспектива |
| 2.3.4 | Бассейн на 400 кв. м зеркала воды и детско-юношеская спортивная школа на 250 кв. м площади пола | - | в составе многофункционального общественного центра на ул. Стаханова | Перспектива |
| Планировочный район Семхоз |  |  |  |  |
| 2.3.5 | Физкультурно-оздоровительный комплекс: бассейн на 400 кв. м зеркала воды и детско-юношеская спортивная школа на 250 кв. м площади пола | 1,5 | в составе физкультурно-оздоровительного комплекса на ул. Хотьковская | Расчётный срок (2020 год) |
| 3. Кладбища |  |  |  |  |
| 3.1 | Размещение нового кладбища | 24,6 | в северной части городского поселения | Первая очередь (2013 год) |
| 4. Многофункциональные комплексы, предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания |  |  |  |  |
| г. Сергиев Посад |  |  |  |  |
| Планировочный район Клементьевский |  |  |  |  |
| 4.1 | Общественно-деловой комплекс | 0,4 | в западной части района | Расчётный срок (2020 год) |
| Планировочный район Углич |  |  |  |  |
| 4.2 | Центры обслуживания местного значения (предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания) | 1,2 | ул. Чайковского, Октябрят, Владимирская | Расчётный срок (2020 год) |
| Планировочный район Рабочий |  |  |  |  |
| 4.3 | Многофункциональный комплекс | 0,7 | ул. Осипенко | Перспектива |
| 4.4 | Многофункциональный общественный центр | 0,3 | в новом жилом микрорайоне в северной части района | Расчётный срок (2020 год) |
| 4.5 | Многофункциональный общественный центр | 0,5 | в новом жилом микрорайоне в северной части района | Перспектива |
| 4.6 | Центры обслуживания местного значения (предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания) | 1,9 | ул. 40 лет Октября, в новом жилом микрорайоне в северной части района | Перспектива |
| Планировочный район Птицеград |  |  |  |  |
| 4.7 | Центры обслуживания местного значения (предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания) | 1,4 | ул. Озерная, Санаторная, в южной части района | Расчётный срок (2020 год) |
| Планировочный район Южный промышленный |  |  |  |  |
| 4.8 | Многофункциональный центр обслуживания | 0,7 | ул. Железнодорожная | Расчётный срок (2020 год) |
| Планировочный район Семхоз |  |  |  |  |
| 4.9 | Многофункциональный общественный центр | 0,3 | в северной части района | Перспектива |
| сельские населённые пункты: |  |  |  |  |
| 4.10 | Центры обслуживания местного значения (предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания) | 12,3 |  | Перспектива |

## ОСНОВНЫЕ ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРГИЕВ ПОСАД 

| Поз. | Показатели | Единица измерения | Существу-ющее положение (01.01.2010) | Первая очередь (2013 год) | Расчётный срок (2020 год) | Перспек-тива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Население |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Численность постоянного населения– всего, в том числе: | тыс. чел. | 112,9 | 111,4 | 116,0 | 125,0 |
|  | - г. Сергиев Посад | тыс. чел. | 108,8 | 107,6 | 111,6 | 119,4 |
| 1.2 | Возрастная структура | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | - моложе трудоспособного возраста | % | 13,8 | 13,9 | 14,2 | 14,3 |
|  | - трудоспособный возраст | % | 62,0 | 62,0 | 61,5 | 61,3 |
|  | - старше трудоспособного возраста | % | 24,2 | 24,1 | 24,3 | 24,4 |
| 1.3 | Трудовые ресурсы | тыс. чел. | 80,4 | 79,6 | 82,0 | 88,3 |
| 1.4 | Занято в отраслях экономики – всего, в том числе: | тыс. чел. % | 43,6 100 | 43,1 100 | 47,0 100 | 56,0 100 |
|  | - в производственной сфере | % | 51,0 | 50,6 | 46,6 | 46,4 |
|  | - в коммерческо-деловой сфере | % | 20,6 | 21,1 | 26,2 | 27,7 |
|  | - в социальной сфере | % | 28,4 | 28,3 | 27,2 | 25,9 |
| 1.5 | Сальдо трудовой маятниковой миграции | тыс. чел. | - 17,2 | 17,6 | 18,1 | 15,5 |
| 2. Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Жилищный фонд – всего, в том числе: | тыс. кв. м % | - 3274,1 - 100,0 | - 3565,2 - 100,0 | - 3932 - 100,0 | - 4934 - 100,0 |
|  | - многоэтажный | тыс. кв. м % | - 1003,7 - 30,7 | - 1209,4 - 33,9 | - 1391 - 35,3 | - 1590 - 32,2 |
|  | - среднеэтажный | тыс. кв. м % | - 1166,4 - 35,5 | - 1166,4 - 32,7 | - 1235 - 31,4 | - 1285 - 26,0 |
|  | - малоэтажный | тыс. кв. м % | - 126,6 - 3,9 | - 134,5 - 3,8 | - 148 - 3,8 | - 408 - 8,3 |
|  | - индивидуальный | тыс. кв. м % | - 977,4 - 29,9 | - 1054,9 - 29,6 | - 1158 - 29,5 | - 1593 - 32,4 |
|  | - индивидуальный с высокой долей озеленения | тыс. кв. м % | - | - - | - - | - 55 - 1,1 |
| 2.2 | Объем нового жилищного строительства – всего, в том числе: | тыс. кв. м % | - | - 292,1 - 100,0 | - 698 - 100,0 | - 2092 - 100,0 |
|  | - многоэтажный | тыс. кв. м % | - | - 205,7 - 70,4 | - 387 - 55,5 | - 586 - 28,0 |
|  | - среднеэтажный | тыс. кв. м % | - | - - | - 72 - 10,3 | - 409 - 19,6 |
|  | - малоэтажный | тыс. кв. м % | - | - 7,9 - 2,7 | - 26 - 3,7 | - 304 - 14,5 |
|  | - индивидуальный | тыс. кв. м % | - | - 78,5 - 26,9 | - 213 - 30,5 | - 738 - 35,3 |
|  | - индивидуальный с высокой долей озеленения | тыс. кв. м % | - | - - | - | - 55 - 2,6 |
| 2.3 | Жилищный фон, подлежащий сносу | тыс. кв. м | - | 1 | 43 | 435 |
| 2.4 | Средняя жилищная обеспеченность | кв. м/чел. | 29,0 | 32,0 | 33,9 | 39,5 |
| 3. Социально-культурно и коммунально-бытовое обслуживание |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Общеобразовательные школы | мест | 13122 | 14772 | 15272 | 19672 |
| 3.2 | Дошкольные образовательные учреждения | мест | 4375 | 4655 | 5215 | 6295 |
| 3.3 | Учреждение дополнительного образования для детей | мест | 6659 | 6659 | 6659 | 6659 |
| 3.4 | Культурно-развлекательные центры | мест | 3448 | 3448 | 4648 | 5048 |
| 3.5 | Библиотеки | тыс. томов | 307,5 | 307,5 | 497,5 | 567,5 |
| 3.6 | Больницы | коек | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 |
| 3.7 | Амбулаторно-поликлиническая сеть | пос./смену | 4708 | 4708 | 4708 | 4708 |
| 3.8 | Станция скорой медицинской помощи | маш. | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 3.9 | Спортивные залы | кв. м пл.пола | 6962 | 6962 | 7512 | 7512 |
| 3.10 | Плавательные бассейны | кв. м зеркала воды | 500 | 500 | 1300 | 2500 |
| 3.11 | Пожарные депо | пож. автомоб. | 6 | 12 | 26 | 34 |
| 4. Транспортное обслуживание |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Протяжённость линий общественного пассажирского транспорта, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | электрифицированная железная дорога | км | 28,65 | 28,65 | 28,65 | 28,65 |
|  | автобус | км | 105,5 | 105,5 | 155,8 | 155,8 |
| 4.2 | Протяжённость магистральных улиц и дорог – всего, в том числе: | км | 58,21 | 63,68 | 100,69 | 114,6 |
|  | магистральных улиц общегородского значения | км | 32,64 | 32,64 | 45,19 | 45,19 |
|  | магистральных улиц районного значения | км | 25,57 | 31,04 | 55,50 | 69,40 |
| 4.3 | Общая протяжённость улиц и дорог | км | 409,30 | 414,77 | 473,39 | 487,30 |
| 4.4. | Общая площадь покрытия улиц и дорог | га | 97,784 | 102,20 | 197,53 | 206,31 |
| 4.5 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 4.6 | Количество искусственных сооружений (мостов и путепроводов) | единиц | 10 | 10 | 18 | 18 |
| 4.7 | Места для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей | машино-мест | 23529 | 30603 | 42705 | 50382 |
| 4.8 | Площадь территорий для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей (гаражей и охраняемых автостоянок) | га | 102,92 | 104,79 | 78,11 | 75,60 |
| 4.9 | Уровень автомобилизации | легковых автомоби-лей на 1000 жителей | 317 | 370 | 500 | 600 |
| 5. Инженерное обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Водопотребление, всего в том числе воды питьевого качества: | тыс. м3/сут. | 34,2 | 71,08 | 78,42 | 86,67 |
| 5.1.2 | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/сут. | 30,04 | 50,23 | 52,64 | 67,79 |
| 5.1.3 | - на производственные нужды | тыс. м3/сут. | 4,1 | 11,0 | 14,0 | 15,5 |
| 5.1.4 | - на восстановление пожарного запаса | тыс. м3/сут. | - | 2,05 | 3,48 | 3,48 |
| 5.1.5 | -неучтённые расходы (в т.ч. потери при транспортировке) | тыс. м3/сут. | 0,6 | 7,8 | 8.3 | 8,8 |
| 5.2 | Канализация |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Общее поступление сточных вод – всего, в том числе: | тыс. м3/сут. | - | 69,03 | 74.94 | 83,2 |
| 5.2.2 | - хозяйственно-бытовые | тыс. м3/сут. | - | 50.23 | 52.64 | 57,79 |
| 5.2.3 | - производственные | тыс. м3/сут. | - | 11,0 | 14,0 | 15,5 |
| 5.2.4 | - неучтённые расходы | тыс. м3/сут. | - | 7,8 | 8,3 | 8.8 |
| 5.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Расчётная нагрузка на шинах 10 кВ ЦП с учётом высвобождающихся мощностей сносимого жилого фонда | МВт | 80,0 | 88,2 | 108,8 | 153,0 |
| 5.4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| 5.4.1 | Расход тепла всего, | Гкал/час | 440,0 (только жилищно-коммунальный сектор) | 826,0 (без учёта сущ. ведомств. кот.) | 559,0 (без учёта сущ. ведомств. кот.) | 478,0 (без учёта сущ. ведомств. кот.) |
| 5.4.2 | Расход тепла на жилищное и социально-культурное строительство, в том числе новое | Гкал/час | 425,8 | 462,2 36,5 | 510,2 90,4 | 661,7 282,5 |
| 5.4.3 | На централизованное теплоснабжение, в том числе новое строительство | Гкал/час | 253,6 | 269,2 23,0 | 298,5 52,5 | 335,4 113,6 |
| 5.4.4 | На объекты производственно-складского и общественно-делового назначения (прирост) | Гкал/час | - | 0,83 | 27,82 | 84,7 |
| 5.5 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |
| 5.5.1 | Потребление газа (прирост)– всего, в том числе: | м3/час тыс. м3/год | - | 5600 99360 | 17960 55260 | 65910 202380 |
| 5.5.2 | - населением и на коммунально-бытовые нужды | м3/час тыс. м3/год | - | - | 110 240 | 320 720 |
| 5.5.3 | - котельные | м3/час тыс. м3/год | - | 3530 91180 | 8050 25850 | 29750 95200 |
| 5.5.4 | - отопление и горячее водоснабжение индивидуальной жилой застройки | м3/час тыс. м3/год | - | 1780 4890 | 4910 14730 | 22930 65880 |
| 5.5.5 | - объекты капстроительства | м3/час тыс. м3/год | - | 125 400 | 3900 12260 | 9880 33410 |
| 5.6 | Телефонизация |  |  |  |  |  |
| 5.6.1 | Емкость телефонной сети | тыс. номеров | 32, 3 | 36,8 | 41,4 | 55,0 |
| 5.7 | Организация поверхностного стока |  |  |  |  |  |
| 5.7.1 | Расчётный объём дождевого стока, поступающий на очистные сооружения | тыс. м3 | - | 8,6 | 45,7 | 52,5 |
| 6. Охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Количество бытовых отходов в благоустроенном жилом фонде | тыс.м3/год | - | - | 225,8 | 257,0 |
| 6.2 | Количество контейнеров для ТБО в благоустроенном жилом фонде | шт. | - | - | 1080 | 1233 |
| 6.3. | Мусороперерабаты-вающий комплекс | га | - | - | 5,3 | 5,3 |
| 6.4. | Обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования: |  |  |  |  |  |
|  | - г. Сергиев Посад | м2/чел. | 1,9 | - | - | 16,5 |
|  | - сельские населенные пункты | м2/чел. | - | - | - | 116,4 |

 В соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 17.05.2001 г. № 145/16 «Об утверждении программы развития топливозаправочного комплекса Московской области и мероприятиях по её реализации»

 Объекты капитального строительства транспортной инфраструктуры федерального значения. Объекты приводятся в информационных целях и утверждению не подлежат.

 Объекты капитального строительства транспортной инфраструктуры регионального значения. Объекты приводятся в информационных целях и утверждению не подлежат.

 Редакция названия памятника дается в соответствии с письмом Министерства культуры Московской области                от 21.09.2009 №16-5064/-26. Далее по тексту – «ансамбль Троице-Сергиевой лавры» или  «ансамбль Лавры».

 здесь и далее по тексту: предельная высота зданий и сооружений определяется от существующей, на момент установления зон охраны, черной отметки поверхности рельефа до верхней отметки кровли или выступающих элементов конструкций и декора.

  номер памятника  на схемах III.2.2, III.1.7

 Основные планируемые показатели Генерального плана городского поселения Сергиев Посад приводятся в справочно-информационных целях и не являются предметом утверждения в Генеральном плане.